PROJETO  BÁSICO

1. OBJETO: contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas, telecomunicações e serviços gerais, para os prédios pertencentes ao TRE/SC e Cartórios da Capital.

2. ATRIBUIÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA: a empresa contratada deverá fornecer mão-de-obra qualificada para execução de serviços nas áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas, telecomunicações e serviços gerais, de acordo com o descrito nos anexos I e  II, e atender às seguintes especificações:

2.1. Quanto ao serviço a ser executado, qualificação e quantidade dos profissionais:

a) fornecimento de mão-de-obra qualificada em número suficiente (conforme subitem 1.1 e 1.2, do anexo I),  para a execução do serviço solicitado;

b) indicação de preço por mão-de-obra/hora para cada área específica (instalações hidrossanitárias, elétricas, de telecomunicações e serviços gerais) correspondente à qualificação do(s) profissional(is) destinado(s) à execução do serviço, conforme anexo I;

c) elaboração de orçamento prévio contendo a qualificação e a quantidade de profissionais, bem como  especificação detalhada do serviço a ser executado e, se necessário, relação dos materiais a serem disponibilizados pelo setor de manutenção do TRE/SC;

d) emissão de laudo das atividades de inspeção desenvolvidas conforme o disposto nos itens 1, alínea “b”, e 2, alínea “d”, do anexo II, recomendando a execução dos serviços que se fizerem necessários à manutenção dos sistemas descritos;

e) execução do serviço mediante aprovação do orçamento prévio e autorização pelo setor competente;

f) execução de serviços de emergência, a qualquer hora, em período diurno ou noturno, incluindo-se sábados, domingos e feriados, conforme prazo previsto no subitem 2.3., alínea “c”, deste projeto básico. Para efeito de pagamento de serviços extraordinários, deverão ser considerados os adicionais previstos na legislação trabalhista, dispensando-se a apresentação de orçamento prévio;

g) utilização de técnicas, equipamentos e ferramentas adequadas ao tipo de serviço proposto, empregando-as com habilidade no tempo mínimo necessário;

h) restando resíduos após a execução do serviço, deverá ser realizada a limpeza do local, bem como deverá ser efetuada a recuperação das instalações, paredes, pisos, tetos, pinturas ou revestimentos danificados, devendo esta última estar incluída no orçamento prévio, excetuando-se o material, que será disponibilizado pelo setor de manutenção do TRE/SC;

i) provimento de todos os equipamentos e ferramentas necessários à realização dos serviços, bem como para a limpeza e recuperação da instalação ou local danificado;

j) execução dos serviços de manutenção preventiva de acordo com o cronograma anual de atividades de manutenção, a ser elaborado previamente pelo setor competente do TRE/SC, além do cumprimento do cronograma de atividades regulares disposto no anexo II;

l) apresentação do(s) profissional(is) devidamente uniformizado(s), portando crachá(s)  de identificação funcional;

m) substituição imediata do(s) profissional(is) que não for(em) qualificado(s) para a execução de qualquer tarefa descrita nos anexos I e II, ou que não atender a qualquer das exigências atribuídas à contratada com relação ao profissional indicado para a execução do serviço.

2.2. Quanto à responsabilidade da empresa:

a)  a empresa contratada deverá responsabilizar-se pelos danos patrimoniais causados por seus funcionários ao TRE/SC ou a seus servidores e visitantes, mesmo os  resultantes de negligência, imprudência ou imperícia;

b) todos os funcionários da empresa contratada que prestarem serviços nas dependências do TRE/SC deverão zelar pelo patrimônio público, bem como manter  respeito para com os servidores e visitantes;

c) o profissional de manutenção da empresa contratada somente poderá acessar às dependências internas do TRE/SC com a devida autorização do servidor responsável pelo setor onde for realizar a atividade de manutenção; nos locais de acesso restrito, será indispensável seu acompanhamento por servidor do TRE/SC.

2.3. Quanto aos prazos para execução dos serviços:

a) o prazo para fornecimento do orçamento prévio deverá ser de, no máximo, 24h (vinte e quatro horas) após o chamado;

b) o prazo para início da execução dos serviços deverá ser de, no máximo, 12h (doze horas) após aprovação do orçamento prévio e da devida autorização ou, na falta dos materiais necessários à execução dos serviços, 2h (duas horas) após a comunicação de sua disponibilidade;

c) o prazo para início da execução dos serviços de emergência, previstos no subitem 2.1, alínea “f”, do projeto básico, deverá ser, no máximo, de 2h (duas horas), após o chamado;

d) quando chamada para realizar mais de um serviço em uma  mesma oportunidade, a empresa deverá orçar e executar todos no mesmo prazo definido nos itens anteriores;

e) toda solicitação para a execução dos serviços descritos neste projeto básico deverá ser escrita, podendo ser enviada via fax símile ou e-mail, para os números e endereços disponibilizados pela empresa contratada, porém, admitir-se-á solicitação de serviços emergenciais via contato telefônico.

3. MATERIAIS:

a) os materiais para execução dos serviços serão fornecidos pelo TRE/SC, excetuando-se as ferramentas e equipamentos necessários à sua execução;

b) todo material necessário à execução das atividades de manutenção estarão disponíveis no setor de manutenção do TRE/SC e deverão constar previamente do orçamento proposto pela empresa contratada;

c) os materiais disponibilizados pelo setor de manutenção do TRE/SC deverão ser empregados, obedecendo-se às especificações do fabricante, ou na falta destas, dentro da técnica adequada para o seu melhor aproveitamento, sob pena de ressarcimento ou reposição, quando danificados por imperícia dos profissionais da empresa contratada.

4. COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

a) a coordenação e fiscalização dos serviços será realizada pela Coordenadoria de Serviços Gerais, e, especialmente, pelo setor de manutenção do TRE/SC, o qual registrará todas as informações pertinentes à execução dos serviços, bem como o tempo máximo empregado pelo profissional contratado, contado este último, do início efetivo do serviço até sua completa execução, desprezando-se as horas não trabalhadas;

b) os serviços serão pagos consoante as horas ou fração de hora  efetivamente empregada na sua execução, a serem apuradas quando da fiscalização pelo servidor responsável, bem como de acordo com a qualificação e o número de profissionais e auxiliares efetivamente empregados para sua execução;

c) as atividades contantes nos anexos I e II, deverão ser executadas pela empresa contratada, quando autorizada a efetuá-los, podendo ser executadas pelos próprios profissionais do TRE/SC ou terceiros, neste último caso quando houver descumprimento de qualquer obrigação assumida pela empresa contratada, independentemente de comunicação.

5. EXIGÊNCIAS QUANTO À EXPERIÊNCIA DA EMPRESA  CONTRATADA NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREDIAL:

a) a empresa contratada deverá suprir as exigências normais para participar do pleito licitatório e comprovar, ainda, registro de pessoa jurídica no CREA/SC;

b) a empresa contratada deverá apresentar atestado de capacidade técnica expedido por órgão público ou empresa na qual tenha realizado serviços de manutenção predial;

c) os prédios e salas onde deverão ser realizadas as manutenções (conforme anexo I, subitem 3), deverão ser inspecionados pelas empresas antes da apresentação das propostas.

6. GARANTIA DOS SERVIÇOS:  mínimo de 06 (seis) meses para qualquer tipo de serviço executado.

7. DURAÇÃO DO CONTRATO: contrato com duração de 01 (um) ano, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses.

OBS.: A estimativa anual das horas necessárias aos trabalhos de manutenção dos prédios do TRE/SC e Cartórios Eleitorais da Capital encontra-se no anexo III.

8. JUSTIFICATIVA:

Devido a importância dos serviços de manutenção predial, e no intuito de sempre melhor atender aos pedidos de manutenção que surgem nos diversos setores desta Casa e Cartórios Eleitorais, além do significativo acréscimo da demanda em função da ampliação de nossas instalações com a ocupação do novo prédio do TRE/SC, faz-se necessária a contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos e instalações prediais a fim de prestar estes serviços com rapidez e eficiência necessárias.

O TRE/SC dispõe de apenas um servidor do seu próprio quadro para atender à demanda, cobrindo 16.000 m2 (dezesseis mil metros quadrados) de área construída.

RESPONSÁVEL PELOS DADOS:

Sérgio Manoel Martins

Chefe do Setor de Manutenção

ANEXO I

A indicação dos preços por mão-de-obra/hora para efeito de participação no processo licitatório, deverá atender, quanto à qualificação, quantidade, área de abrangência das atividades de manutenção e aos locais a serem atendidos, às disposições a seguir descritas.

- QUALIFICAÇÃO E NÚMERO DE PROFISSIONAIS E AUXILIARES:

1.1. A indicação de preço por mão-de-obra/hora deverá estar discriminada da seguinte forma:

| #### ÁÁREA | PROFISSIONAL/AUXILIAR TÉCNICO | UNIDADE DE REFERÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (técnico em instalações hidrossanitárias) | Mão-de-obra/hora |
|  | Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (auxiliar técnico em instalações hidrossanitárias) | #### MMão-de-obra/hora |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (eletricista predial ou eletrotécnico) | Mão-de-obra/hora |
|  | Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (auxiliar técnico de eletricista predial ou eletrotécnico) | Mão-de-obra/hora |

| TELECOMUNICAÇÕES | Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicações (técnico em telecomunicações) | #### Mão-de-obra/hora |
| --- | --- | --- |
|  | Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicações (auxiliar técnico em telecomunicações) | #### Mão-de-obra/hora |
| SERVIÇOS GERAIS | Profissional artífice de serviços gerais (artífice de serviços gerais) | Mão-de-obra/hora |

1.2. O fornecimento da mão-de-obra, além de qualificada, deverá ser em número suficiente para a execução do serviço solicitado e será determinado conforme as seguintes disposições:

- Deverá ser orçado para cada serviço, ou conjunto de serviços, necessariamente da mesma área, a mão-de-obra/hora correspondente à qualificação e à quantidade do(s) profissional(is) e auxiliar(es) disponibilizado(s) para sua execução;

- A quantidade e a qualificação do(s) profissional(is) e do(s) auxiliar(es) necessário(s) à execução dos serviços serão definidas e solicitadas pelo setor competente do TRE/SC à empresa contratada, cabendo a esta, em caso de necessidade de ampliação do número de profissionais ou auxiliares, bem como quanto à alteração da qualificação destes, requerer de forma expressa ao referido setor a autorização para as alterações que se fizerem necessárias.

- Os profissionais das áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas e de telecomunicações deverão ser disponibilizados, quando solicitado, até no máximo de 2 (dois) profissionais e 2 (dois) auxiliares por área, para cada serviço;

- Somente poderá ser executada qualquer atividade de manutenção pelo profissional devidamente qualificado para desempenhá-la, não sendo permitida a destinação de dois ou mais profissionais quando apenas um, ou um profissional mais um auxiliar, forem suficientes à sua execução;

- Os artífices de serviços gerais deverão ser disponibilizados de acordo com a necessidade das atividades a serem desenvolvidas, porém, em número não superior a 06 (seis) profissionais, não sendo permitida qualquer diferenciação do preço da mão-de-obra/hora dos artífices com relação ao tipo de atividade a ser desempenhada.

f)   a empresa contratada deverá disponibilizar, quando necessário, além dos profissionais relacionados no subitem 1.1, deste anexo, profissional habilitado (com registro no CREA/SC), para o acompanhamento e orientação técnica de seus profissionais, sem qualquer ônus adicional para a contratante.

2. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO:

2.1. ÁREA DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: compreende todas as instalações hidrossanitárias dos prédios e salas relacionadas no item 3 deste anexo. A área de abrangência dos serviços que deverão ser executados pela empresa contratada, para efeito de delimitação de suas atribuições e especificação no orçamento prévio, contempla todos os serviços de instalação e manutenção de redes e dispositivos hidrossanitários, tais como:

a) reparo de vazamento em encanamentos, conexões, registros, torneiras, pias,  vasos sanitários e caixas sifonadas, com ou sem substituição destes ou de outros dispositivos hidrossanitários;

b) instalações hidrossanitárias em geral, incluindo a instalação de louças sanitárias, torneiras, registros, válvulas, engates, sifões, caixas sifonadas e outros dispositivos;

c) reparo de vazamento em redes pluvias e redes de drenagem de sistemas de refrigeração, com ou sem substituição de encanamentos, calhas, bocais, conexões e suportes;

d) desentupimento de rede de esgotos, com desentupimento de pias, vasos sanitários, caixas sifonadas, ralos e caixas de inspeção, ainda incluindo o desentupimento de rede pluvial e sistema de drenagem de equipamentos condicionadores de ar;

e) conserto ou substituição de encanamentos ou conexões de ramal de abastecimento de água, incluindo o conserto ou substituição de registros, válvulas retentoras, torneiras bóias e outros dispositivos hidráulicos danificados;

f) manutenção preventiva e corretiva de sistema de sucção e recalque, incluindo a manutenção de quadro de comando, bomba-d´agua, bóias elétricas, mecânicas, registros, válvulas retentoras, encanamentos, conexões, respiros e outros dispositivos hidráulicos;

g) manutenção preventiva de casa de bombas, com limpeza e pintura de paredes, pisos e tetos, e limpeza, ajustes e lubrificação de dispositivos elétricos do quadro de comando e equipamentos hidráulicos;

h) manutenção preventiva e corretiva de sistema de distribuição de água, incluindo a manutenção de encanamentos, conexões, registros, flanges, respiros e outros dispositivos hidráulicos;

i) limpeza de caixa d´agua.

2.2. ÁREA DE INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS  PREDIAIS: compreende todas as instalações e equipamentos elétricos dos prédios e salas relacionadas no item 3 deste anexo, excetuando-se a manutenção preventiva e corretiva dos seguintes  equipamentos: transformador da rede de alta tensão, elevadores, centrais de ar condicionado e ar condicionados individuais, equipamentos do setor médico e odontológico (ressalvado o compressor odontológico, o qual se inclui na área de abrangência), máquinas do setor de reprografia e equipamentos elétricos portáteis que não integram as instalações prediais, tais como televisores, aparelhos de som e seus acessórios, etc.,  de quaisquer dos prédios e salas abrangidos por esta solicitação.

A área de abrangência dos serviços que deverão ser executados pela empresa contratada, para efeito de delimitação de suas atribuições e especificação no orçamento prévio, contempla todos os serviços de instalação e manutenção de redes e dispositivos elétricos (excetuando-se os anteriormente citados), tais como:

a) manutenção preventiva e corretiva de quadros de distribuição, incluindo a redistribuição de disjuntores, balanceamento de fases, substituição de dispositivos elétricos, reaperto de conectores e medições de corrente, tensão, etc.;

b) manutenção preventiva e corretiva de sistemas de iluminação e tomadas em geral, incluindo o conserto ou substituição de condutores, interruptores, lâmpadas, reatores, starts, tomadas externas ou de embutir, simples ou tripolar, com ou sem aterramento, das instalações internas e externas;

c) instalação elétrica de embutir ou aparente, de baixa tensão, incluindo a instalação de quadro de distribuição, disjuntores, condutores,  eletrodutos, canaletas, calhas, receptáculos,  interruptores, etc.;

d) manutenção ou instalação de tomadas especiais para equipamentos diversos, como micros, máquinas reprográficas, equipamentos odontológicos, etc.;

e) manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos elétricos dos sistemas de iluminação de emergência, abastecimento de água dos prédios e suprimento de ar de consultório odontológico (compressor odontológico), bem como manutenção de equipamentos elétricos não abrangidos pela área referida anteriormente;

f) instalação, reparo ou substituição de dispositivos elétricos e eletrônicos, tais como, reatores, fotocélula, contactores, relês, minuterias, chaves de baixa tensão, fusíveis, cigarras, etc;

g) manutenção preventiva de sistemas de aterramento e pára-raio;

h) Instalação de máquinas e equipamentos elétrico-eletrônicos.

2.3. ÁREA DE  INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES: compreende todas as instalações e equipamentos de telecomunicações dos prédios e salas relacionadas no item 3 deste anexo, excetuando-se a manutenção preventiva e corretiva dos seguintes  equipamentos e instalações: instalações e equipamentos da rede de informática do TRE/SC, central telefônica do prédio sede do TRE/SC e seus terminais, e equipamentos eletrônicos portáteis que não integram as instalações de telefonia e de sonorização, tais como televisores, aparelhos de som e seus acessórios, etc.,  de quaisquer dos prédios e salas abrangidos por esta solicitação.

A área de abrangência dos serviços que deverão ser executados pela empresa contratada, para efeito de delimitação de suas atribuições e especificação no orçamento prévio contempla todos os serviços de instalação e manutenção de redes e dispositivos elétrico-eletrônicos (excetuando-se os anteriormente citados), tais como:

a) manutenção preventiva e corretiva de rede telefônica, incluindo conserto ou substituição de fiação, tomada, plug, e outros dispositivos telefônicos;

b) instalação de nova linha e ramal interno;

c) substituição de ramal interno de quaisquer centrais do TRE/SC;

d) instalação de equipamentos eletro-eletrônicos, tais como televisor, projetor de imagens, videocassete, fax, etc.

e) instalação de microfones e aparelhos de sonorização;

f) pequenos consertos de aparelhos telefônicos analógicos.

2.4. ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS: compreende todas as atividades de manutenção predial em geral dos prédios e salas relacionadas no item 3 deste anexo, não contempladas pelas áreas anteriormente descritas, porém, não abrangendo as exceções previstas nos itens anteriores.

A área de abrangência dos serviços que deverão ser executados pela empresa contratada, para efeito de delimitação de suas atribuições e especificação no orçamento prévio, contempla todos os serviços de manutenção predial (excetuando os anteriormente citados), tais como:

a) conserto, regulagem (incluindo serviço de plaina)  e lubrificação  de portas e janelas, incluindo a instalação, conserto ou substituição de fechadura, trava, dobradiça,  mola, prendedor, trinco, etc.;

b) serviço de pedreiro, carpintaria, reparação de portas, janelas, paredes, tetos, escadas e muros,  com massa e tinta apropriadas;

c) montagem, desmontagem e reparo de móveis em geral (mesas, cadeiras, estantes e armários), incluindo lixamento, impermeabilização, pintura, reaperto de parafusos, instalação ou substituição de peças, tais como gaveteiros, portas, prateleiras, etc.;

d) substituição ou reparo em pisos diversos, tais como: forrações, piso vinílico ou cerâmico;

e) pintura de peças reparadas, bem como: pintura de caixas de incêndio, quadro de distribuição elétrico, telefônico  e acabamento em moldura de caixilho de equipamento de ar condicionado;

f) reparo, montagem, desmontagem e transporte de divisória (com ou sem vidro);

g) conserto de vazamento na cobertura, com ou sem substituição de telha;

h) instalação de equipamentos diversos, tais como: equipamentos eletro-eletrônicos de fácil instalação, extintores de incêndio, purificadores de ar, telas de projeção, quadros, murais, acessórios de banheiro e copa, e suportes em geral;

i) substituição de butijões de gás;

j) reposição de bombona d´agua em bebedouro;

l) transporte de materiais, equipamentos e móveis, bem como a organização de ambientes;

m) limpeza de filtro de equipamentos de ar condicionado.

3. LOCAIS ONDE SERÃO REALIZADAS AS MANUTENÇÕES:

3.1. Prédio sede do TRE/SC, situado na rua Esteves Júnior, 68, centro, Florianópolis/SC:

a) área interna: aproximadamente 6.000 m2 (seis mil metros quadrados);

b) área externa (pátio e garagens): aproximadamente 800 m2 (oitocentos metros quadrados);

c) número de pavimentos: 11 (onze), 2 (dois) subsolos e 1 (um) ático;

d) número de banheiros: 34 (trinta e quatro);

e) número de bombas de recalque: 2 (duas).

3.2. Sala do Almoxarifado do TRE/SC, situado na rua São Francisco, 234, centro, Florianópolis/SC.

3.3. Prédio da 12a, 13 a e 100 a  Zona Eleitoral, situado na rua Pedro Ivo, 101, centro, Florianópolis/SC:

a) área interna: aproximadamente 1.200 m2 (mil e duzentos metros quadrados);

b) número de pavimentos: 4 (quatro), 1 (um) subsolo e 1 (um) ático;

c) número de banheiros: 6 (seis);

d) número de bombas de recalque e sucção: 4 (quatro).

3.4. Salas da 101 a  Zona Eleitoral, situadas na rua Santos Saraiva, 1309, Estreito, Florianópolis/SC:

a) área total interna: aproximadamente 200 m2 (duzentos metros quadrados);

b) número de pavimentos: 1 (um);

c) número de banheiros: 3 (três).

3.5. Galpão do Depósito de Urnas do TRE/SC, situado na BR 101, KM 205, Barreiros, São José/SC.

ANEXO II

Além dos serviços integrantes do cronograma de manutenção do TRE/SC, a empresa contratada deverá executar os serviços abaixo relacionados, quando autorizada, obedecendo à seguinte freqüência:

1. MENSALMENTE:

a) limpeza de filtro de ar condicionado;

b) verificação das condições de funcionamento e estado de conservação de dispositivos de emergência dos prédios e, se necessário, conserto das instalações e equipamentos danificados.

2. SEMESTRALMENTE:

a) manutenção preventiva de compressor odontológico e de bomba-d´agua;

b) limpeza de rede pluvial e de drenagem de ar condicionado (calhas, bocais e caixas);

c) revisão de fogão e cafeteira;

d) verificação das condições de funcionamento e estado de conservação de dispositivos elétricos e eletro-eletrônicos, e, se necessário, conserto das instalações e equipamentos danificados;

ANEXO III

A estimativa anual das horas necessárias aos trabalhos de manutenção dos prédios do TRE/SC e Cartórios Eleitorais da Capital foi obtida pela média dos serviços realizados nos últimos 3  (três) anos pelo setor de manutenção do TRE/SC, compreendendo o que segue:

| ÁREA DE MANUTENÇÀO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA | TOTAL DE HORAS/ANO |
| --- | --- |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 300 h/ano |
| INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 300 h/ano |
| INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÒES | 200 h/ano |
| SERVIÇOS GERAIS | 300 h/ano |