## PROJETO BÁSICO

1. OBJETO: aquisição e instalação de 1(um) sistema de monitoramento de imagens digital para as dependências da sede do TRESC.

2. ESPECIFICAÇÕES: o sistema de monitoramento de imagens digital deverá ser fornecido, instalado e configurado, de acordo com as seguintes especificações:

  - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES A SEREM FORNECIDOS:

  - .1 Câmeras de vídeo: 8(oito) câmeras CCD 1/3, digitais, policromáticas, com resolução horizontal mínima de 470(quatrocentos e setenta) linhas, sensibilidade mínima de 0,2(zero vírgula dois) lux, número de pixels mínimo de 768(H)X494(V), compatíveis com lentes auto-íris, compensação de back light e obturador eletrônico, incluindo conectores de vídeo tipo BNC - 75 ohms e fonte de alimentação, totalmente compatíveis com o sistema de monitoramento a ser fornecido.

2.1.2 Lentes: 8(oito) lentes de cristal cambiáveis de 1/3” (um terço de polegada), auto-íris, com distância focal variável de 3,5mm(três vírgula cinco mílimetros) a 8mm(oito mílimetros).

2.1.3 Microcomputador dedicado: o sistema de gerenciamento e monitoração deverá ser instalado no equipamento abaixo descrito, devendo atender às seguintes características:

- unidade principal:

a.1)  1(um) microprocessador compatível com Intel Pentium III de, no mínimo, 900 MHz, com instalação, configuração e programação completa para o sistema de monitoramento a ser fornecido, incluindo as funções de monitoração, gravação, reprodução e transmissão de imagens;

a.2)  possuir Chipset Intel 440BX, compatível ou superior;

a.3)  memória cache nível 2, com no mínimo 256KB;

a.4)  barramento de 133 MHz, no mínimo;

a.5) possuir senhas de proteção para acesso ao Setup do equipamento para administrador e operador;

a.6)  3(três) slots PCI e 1(um) AGP (Accelerated Graphics Port), dos quais, pelo menos 1(um) vago após a configuração especificada;

a.7)  controladora de disco rígido IDE on board padrão Ultra ATA, com capacidade para suportar até 4(quatro) periféricos e modo de transferência PIO 4;

a.8)  alimentação com suporte a tecnologia ATX para desligamento automático do equipamento por meio do Sistema Operacional;

a.9) memória SDRAM ou superior de, no mínimo,  512 MB e 133MHz;

a.10) 2(dois) slots de memória, no mínimo, tipo DIMM ou superior;

a.11) 2(duas) interfaces seriais on board padrão RS-232C, utilizando chipset UART 16550A, ou equivalente, com conector DB-09;

a.12) 1(uma) interface paralela on board padrão Centronics, com tecnologia ECP/EPP, com conector DB-25;

a.13) 2(duas) interfaces padrão PS/2, com conector Mini Din, on board para o teclado e mouse;

a.14) 1(uma) interface SCSI, Wide Ultra2, ou superior, com capacidade de suportar no mínimo 4(quatro) periféricos, transferência de dados igual ou superior a 160MB/segundo; e

a.15) possuir interface USB (Universal Serial Bus), on board com 2(duas) saídas, no mínimo.

- unidades de armazenamento e leitura:

b.1) 2(dois) discos rígidos internos de, no mínimo, 60GB cada, formatados, padrão SCSI, com implementação de tecnologia para indicação de pré falha, com tempo de acesso igual ou inferior a 6ms, velocidade de rotação igual ou superior a 7200rpm, compatível com a interface cotada;

b.2) 1(uma) unidade de fita DAT, padrão DDS 4;

- b.3) 10(dez) fitas DAT, padrão DDS 4;

b.4) 1(um) drive para disco flexível de 3.1/2" com capacidade para 1.44 Mbytes; e

b.5) 1(uma) unidade leitora de CDROM, velocidade mínima de transferência de 32X.

c. controladora de vídeo:

c.1) 1(uma) aceleradora gráfica 3D de 128bits;

c.2) barramento AGP;

c.3) 32 MB de memória NVRAM, SGRAM, ou similar, padrão AGP;

c.4) 8(oito) entradas de vídeo color e saídas analógicas de vídeo para monitores coloridos ou P&B, SVÍDEO; e

c.5) capacidade de controlar o monitor de vídeo cotado com o equipamento.

d. gabinete:

d.1) tipo desktop slim, com abertura sem uso de ferramentas;

d.2) chave removível, com segredo, para travamento da tampa do gabinete impedindo o acesso ao interior do mesmo;

d.3) botão liga/desliga e indicadores de alimentação e atividade do disco rígido no painel frontal;

d.4) 1(uma) baia interna de 3½ e 3(três) baias com acesso externo, sendo 2(duas) de 5¼ e 1(uma) de 3½; e

d.5) fonte de alimentação padrão ATX de 110/220V com seleção automática ou manual, capaz de suportar a máxima configuração e o uso simultâneo de todos os slots e dispositivos.

e) teclado:

e.1) com características especiais da língua portuguesa, em conformidade com a ABNT-II;

e.2) bloco numérico separado;

e.3) conector Mini-Din padrão PS/2; e

e.4) conjunto de teclas para a movimentação do cursor, em separado e situado entre o bloco alfanumérico e numérico.

f) monitor:

f.1) tamanho de, no mínimo, 17”(dezesete polegadas), área de visualização de 15,9”, padrão SVGA, tipo policromático;

f.2) resolução de, no mínimo, 1024X768 pontos no modo gráfico;

f.3) dot pitch de, no mínimo, 0,28mm (zero vírgula vinte e oito mílimetros);

f.4) giro lateral e inclinação vertical;

f.5) largura de banda igual ou superior a 75MHz;

f.6) não entrelaçado;

f.8) controles de brilho, contraste, largura e posição (horizontal e vertical);

f.9) tela plana e anti-reflexiva;

f.10) características Energy Star, VESA DPMS e plug and play DDC-1 e DDC-2; e

f.11) alimentação comutável automaticamente de 90 a 240 volts.

g) mouse:

g.1) mouse do tipo Microsoft IntelliMouse ou compatível, com capacidade de emular todas as funções do Microsoft IntelliMouse;

g.2) conector Mini-Din, padrão PS/2; e

g.3) 2(dois) botões de controle, no mínimo, com dispositivo de rolagem do cursor entre os botões.

h) placa de rede:

h.1) padrão Fast Ethernet para microcomputadores, com barramento PCI de 32 bits, conector RJ45, 10/100 Mbits/seg auto-sense, full-duplex;

h.2) tecnologia Parallel Tasking, Parallel cut-throught ou similar;

h.3) capacidade de gerenciamento SNMP e DMI;

h.4) compatível com TCP/IP, NETBIOS e IPX/SPX; e

h.5) com drivers para Windows NT 4.0, Windows 9X e Windows 2000.

- i) no-break: 1(um) sistema de alimentação alternativo de, no mínimo, 1(um) KVA, alimentação 220 volts, tensão de saída comutável para 110/220 volts, autonomia mínima de 1(uma) hora, baterias internas com recarga automática, com no mínimo 4(quatro) saídas 2P+T, trafo isolado, proteção contra surtos de tensão e leds sinalizadores de carga e uso.

Obs.: A indicação das marcas e dos modelos nos itens anteriores, presta-se tão-somente para determinar os requisitos mínimos que devem estar presentes no objeto, consequentemente, será aceito produto similar que detenha as mesmas especificações.

2.1.4 Softwares e componentes específicos do sistema digital:

- 1(um) software MS-WINDOWS, versão 2000, completo, incluindo licença, idioma português Brasil, com manuais, disquetes 3.1/2” ou CD para instalação;

- 01 (um) software para o sistema de gerenciamento, incluindo licença e manual, disquete 3.1/2" ou CD de instalação, em português, compatível com a rede Microsoft, atendendo as características descritas no item 2.2 e 2.1.5 do Projeto Básico;

- drivers de todas as controladoras, bem como do monitor, aceleradora de vídeo, placa de rede, e outros que se fizerem necessários para a configuração do equipamento, para Windwos NT 4.0, Windwos 9X e Windwos2000, com mídias de instalação e manual;

- 01(uma) placa de captura compatível com o sistema a ser fornecido; e

- 01(uma) chave de hardware.

2.1.5 Características do sistema de vídeo e imagem:

- transmissão de imagens de, no mínimo, 120 frames/segundo, para 16(dezesseis) câmeras;

- sistema de imagem PAL  e  NTSC;

- formato de vídeo avi;

- formato das imagens jpeg; e

- formato de compressão Wavelet.

2.1.6 Materiais para a instalação:

- 2(duas) caixas vedadas e suportes, para fixação das câmeras em ambiente externo, devendo os suportes permitirem a articulação em 90° na vertical e 180° na horizontal, possibilitando o direcionamento do campo visual;

- 6(seis) suportes articuláveis em 90°(noventa graus) na vertical e 180°(cento e oitenta graus) na horizontal, possibilitando o direcionamento do campo visual, para fixação das câmeras em ambiente interno;

- fornecimento das caixas e suportes em alumínio na cor das câmeras, com pintura eletrostática; e

- kit necessário para a montagem e instalação de todo o sistema, incluindo dispositivos elétricos, eletrônicos, cabos, conectores, suportes e fiação.

2.2 CARACTERÍSTICAS OBRIGATÓRIAS, OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO:

  - .1 Função de monitoramento:

- monitoramento simultâneo das imagens geradas por todas as câmeras em pelo menos 4(quatro) endereços de hardware;

- configuração de nível de acesso específico para cada operador, permitindo a seleção de câmeras, opção de modo sequencial automático, congelamento e zoom de aproximação de imagens;e

- visualização de imagem atual em tela inteira, quadro a quadro, e combinações de tela inteira com os demais quadros minimizados.

    - Gravação e reprodução:

- gravação simultânea das imagens geradas por todas as câmeras;

- gravação por detecção de movimento com diferentes níveis de sensibilidade, com opção de filtragem da imagem;

- agendamento de gravação ininterrupto de segunda a domingo;

- opção de agendamento de gravação, no mínimo, em 3(três) períodos de horários distintos;

- sistema de back up em fitas DAT das imagens gravadas até o limite de saturação do disco rígido;

- reprodução das imagens gravadas no disco rígido;

- descompactação e reprodução das imagens gravadas em fitas DAT; e

- reprodução de imagem com otimização de busca por câmera, por data e horário.

    - Funcionamento:

- funcionamento contínuo em 24(vinte e quatros) horas diárias, por período ininterrupto de tempo;

- comandos automáticos para receber inicialmente as imagens de, no mínimo, 8(oito) câmeras;

- monitoramento, gravação, reprodução e transmissão simultâneos;

- fornecimento de imagens com data e hora para qualquer das funções mencionadas anteriormente;

- impressão de quadros de imagem congelada, atual ou gravada;

- controle de brilho, contraste, tonalidade e saturação específico por câmera;

- possibilidade de exportação de imagens gravadas;

- possibilidade de comunicação e configuração remota por linha discada e sobre IP;

- conectividade à rede de microinformática já existente no ambiente do TRESC (ambiente UNIX), baseada em TCP/IP e ethernet, permitindo a transmissão de imagens para qualquer microcomputador instalado no prédio-sede; e

- funcionamento inicial em 4(quatro) estações de trabalho, assim distribuídas:

i.1) 1(uma) principal, que compreenderá todas as funções de MONITORAÇÃO, GRAVAÇÃO, REPRODUÇÃO e TRANSMISSÃO de imagens, utilizando o equipamento a ser fornecido pela empresa contratada, conforme as especificações do item 2.1.3; e

i.2) 3(três) estações secundárias, que compreenderão apenas as funções de MONITORAÇÃO, devendo os aplicativos serem instalados nos equipamentos disponibilizados pelo TRESC, conforme descrito no item 2.3, letra “b”, não se admitindo que os mesmos fiquem restritamente dedicados ao software de monitoração.

    - Gerenciamento do sistema:

- configuração de níveis de acesso administrador e operador, de acordo com as seguintes habilitações:

a.1) administrador: habilitado à execução de todas as configurações e funções do sistema de monitoramento (gravação, reprodução e transmissão de imagens); e

a.2) operador: habilitado apenas para realizar o monitoramento de imagens, de acordo com o estabelecido no item 2.2.1.

- cadastramento de usuário e senhas com nível de acesso de, no mínimo, 10(dez) senhas; e

- fornecimento de lista de eventos com todos os comandos executados pelos usuários e todas as operações realizadas pelo sistema.

2.3 INSTALAÇÃO:

- o sistema de gerenciamento, gravação e reprodução, deverá ser instalado na Sala de Vídeo da Coordenadoria de Serviços Gerais, 4º pavimento do prédio-sede do TRESC;

- o sistema de monitoração compreenderá a instalação e a configuração dos respectivos aplicativos em 3(três) microcomputadores, conforme segue: 1(um) aplicativo para o monitoramento de imagens pelo serviço de vigilância do prédio-sede (pavimento térreo); 1(um) aplicativo para o monitoramento de imagens pela Coordenadoria de Serviços Gerais (4º pavimento); e 1(um) aplicativo para o monitoramento de imagens pela Secretaria de Adminitração (5º pavimento);

- a instalação das câmeras deverá obedecer à seguinte disposição:

c.1) 1ª câmera: subsolo II (acesso escada/elevador);

c.2) 2ª câmera: subsolo I (acesso escada/elevador);

c.3) 3ª câmera: portaria (acesso principal);

c.4) 4ª câmera: hall do setor de Protocolo;

c.5) 5ª câmera: área externa frontal (rampa de entrada);

c.6) 6ª câmera: corredor externo direito (frontal);

c.7) 7ª câmera: corredor externo direito (fundos);

c.8) 8ª câmera: pátio fundos;

- cada câmera deverá ser atendida por cabo de comunicação exclusivo, tipo coaxial, com impedância característica de 75(setenta e cinco) ohms, não se admitindo o uso de conexões intermediárias (emendas) ou derivadores tipo “T”.

3. ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- a licitante deverá prestar assistência técnica ou indicar a empresa que irá prestá-la durante e após o prazo de garantia; e

- durante o prazo de garantia definido no item 6, a empresa a ser contratada deverá iniciar a execução dos serviços de assistência técnica num prazo máximo de 6(seis) horas, após o chamado da Coordenadoria de Serviços Gerais, devendo consertar ou substituir o componente danificado num prazo máximo de 12(doze) horas, contado do início da execução dos serviços, sem qualquer ônus para o TRESC.

4. ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA:

- o equipamento a ser fornecido deverá possibilitar ampliação futura para até 16(dezesseis) câmeras, bem como deverá possibilitar a adição de sensores de alarme em número idêntico ao de câmeras, os quais deverão interagir com o sistema de monitoramento fornecido; e

- a empresa a ser contratada deverá garantir a atualização tecnológica do sistema digital, comprometendo-se a informar as inovações e modificações e estar estruturada para o fornecimento dos novos produtos, caso seja do interesse da Administração do TRESC.

5. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:

- fornecer e instalar todos os componentes de acordo com as especificações anteriores, devidamente testados e funcionando, não se admitindo o emprego de qualquer peça recondicionada;

- fornecer licenças para todos os software instalados;

- configurar o sistema de monitoramento conforme as necessidades do TRESC;

- executar os serviços com o emprego de mão-de-obra especializada;

- além da assistência técnica referida no item 3, oferecer orientação inicial acerca da programação e operação do sistema, no mínimo, para 4(quatro) servidores indicados pela Secretaria de Administração do TRESC;

- responsabilizar-se totalmente pelo perfeito funcionamento do sistema, bem como por todos os serviços de instalação dos equipamentos, cabos e condutores;

- fornecer todos os materiais necessários à instalação do sistema, incluindo as ferramentas e os instrumentos necessários à execução dos serviços;

- realizar a recuperação das estruturas, paredes, pisos e tetos, danificados em virtude da nova instalação, bem como a limpeza do local após a execução dos serviços;

- responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como àqueles provocados em virtude dos serviços executados e da inadequação de materiais e equipamentos empregados;

- não transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços contratados;

- realizar a inspeção in loco das instalações do prédio-sede do TRESC, antes da apresentação das propostas, bem como a comprovação da referida visita técnica em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93; e

- executar os serviços nas dependências do TRESC, situado na rua Esteves Júnior, 68 – centro, devendo ser acompanhado pelo servidor Sérgio Martins, da Coordenadoria de Serviços Gerais, devendo a contratada manter com ele prévio contato.

6. PRAZO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO: no máximo, 45(quarenta e cinco) dias, contados do recebimento do contrato, devidamente assinado.

7. PRAZO DE GARANTIA DO SISTEMA: mínimo de 1(um) ano, contados a partir da instalação do mesmo, incluindo a garantia do software, equipamentos, periféricos e instalações.

8. JUSTIFICATIVA: o sistema pretendido visa complementar o serviço de segurança do prédio-sede, possibilitando o acompanhamento e a exata identificação das pessoas que circulam por suas dependências, garantindo a segurança dos servidores e do patrimônio público.

# 9. RESPONSÁVEL PELOS DADOS:

# Sérgio Martins

Setor de Manutenção