PROJETO BÁSICO

OBJETO:

- remoção, reinstalação, complementação e execução de divisórias a serem instaladas no 2º, 4º, 5º, 6º e 7º andares deste prédio, conforme especificações e desenhos anexos.

- as divisórias e ferragens a serem utilizadas para a complementação das já existentes, bem como para a execução das novas, deverão contemplar as características abaixo especificadas:

1- DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/VIDRO

| DESCRIÇÃO | DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/VIDRO |
| --- | --- |
| CONSTITUIÇÃO | Painéis de, no mínimo 35mm (trinta e cinco milímetros) de espessura, com miolo em fibra de madeira com vermiculita, revestido em laminado melamínico de baixa pressão na cor argila ou similar. Material retardante ao fogo e com características de isolante termo/acústico. Painel com altura aproximada de 1,05 m (um metro e cinco centímetros) a partir do piso, com o restante da altura em vidro com espessura mínima de 4mm (quatro milímetros). |
| ESTRUTURA | Perfis de aço galvanizado e pintado na cor preta. Com montantes estruturais que possibilitem a adequação das divisórias à modulação de, aproximadamente, 125cm (cento e vinte e cinco centímetros) |

2 - DIVISÓRIA PAINEL/PAINEL/VIDRO

| DESCRIÇÃO | DIVISÓRIA PAINEL/PAINEL/VIDRO |
| --- | --- |
| CONSTITUIÇÃO | Painéis de, no mínimo 35mm (trinta e cinco milímetros) de espessura, com miolo em fibra de madeira com vermiculita, revestido em laminado melamínico de baixa pressão na cor argila ou similar. Material retardante ao fogo e com características de isolante termo/acústico. Vidros com espessura mínima de 4mm (quatro milímetros). |
| ESTRUTURA | Perfis de aço galvanizado e pintado na cor preta. Com montantes estruturais que possibilitem a adequação das divisórias à modulação de, aproximadamente, 125cm (cento e vinte e cinco centímetros) |

3 - DIVISÓRIA PAINEL/PISO/TETO

| DESCRIÇÃO | DIVISÓRIA PAINEL/PISO/TETO |
| --- | --- |
| CONSTITUIÇÃO | Painéis de, no mínimo 35mm (trinta e cinco milímetros) de espessura, com miolo em fibra de madeira com vermiculita, revestido em laminado melamínico de baixa pressão na cor argila ou similar. Material retardante ao fogo e com características de isolante termo/acústico. |
| ESTRUTURA | Perfis de aço galvanizado e pintado na cor preta. |

4 - PORTAS

| PORTAS | medindo 0,70m x 2,10m, com dobradiças e fechaduras na cor preta, com duas chaves para cada porta. |
| --- | --- |

5 – 	DIVISÓRIAS COM BALCÃO DE  ATENDIMENTO

(Hardware – 2º andar, lado direito)

| DESCRIÇÃO | DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/VIDRO COM BALCÃO DE ATENDIMENTO |
| --- | --- |
| CONSTITUIÇÃO | Painéis de, no mínimo 35mm (trinta e cinco milímetros) de espessura, com miolo em fibra de madeira com vermiculita, revestido em laminado melamínico de baixa pressão na cor argila ou similar. Material retardante ao fogo e com características de isolante termo/acústico. Painel com altura aproximada de 1,05 m (um metro e cinco centímetros) a partir do piso, com o restante da altura em vidro com espessura mínima de 4mm (quatro milímetros), devendo ser executada abertura para passagem de som no vidro sobre o balcão de atendimento. |
| BALCÃO | Painéis de, no mínimo 35mm (trinta e cinco milímetros) de espessura, com miolo em fibra de madeira com vermiculita, revestido em laminado melamínico de baixa pressão na cor argila ou similar. Material retardante ao fogo e com características de isolante termo/acústico. O balcão a ser executado deverá contemplar as características do existente no Setor de Reprografia desta Casa, bem como o desenho anexo. |
| ESTRUTURA | Perfis de aço galvanizado e pintado na cor preta. Com montantes estruturais que possibilitem a adequação das divisórias à modulação de, aproximadamente, 125cm (cento e vinte e cinco centímetros) |

OBSERVAÇÕES

- Somente serão aceitos os orçamentos de proponentes que visitarem os andares a serem modificados, bem como o Setor de Reprografia para conferência do modelo de balcão de atendimento solicitado.

- Os proponentes deverão apresentar amostra da estrutura (miolo) das divisórias.

- O orçamento a ser apresentado deve contemplar a transferência das divisórias, com suas conseqüentes adaptações e todo o material  necessário a sua complementação e à execução das novas divisórias onde se fizer necessário.

- As medidas das divisórias solicitadas devem ser conferidas in loco.

- Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas junto à servidora Cláudia Cristine de Oliveira Largura, das 13 às 19h, ou pelo telefone (48) 251-3770.

PRAZO DE GARANTIA: para as divisórias novas, de, no mínimo, 5 (cinco) anos.

PRAZO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS:    Os serviços objeto do presente pedido deverão ser executados em até 20 (vinte) dias contados da assinatura do contrato, sendo que os trabalhos somente poderão ser executados no período da manhã.

JUSTIFICATIVA: A presente contratação visa organizar os ambientes que são/serão ocupados pelos setores técnicos da Secretaria de Informática, Coordenadoria de Serviços Gerais,  Coordenadoria de Material e Patrimônio, Coordenadoria de Pessoal, Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Coordenadoria de Controle Interno e Coordenadoria de Comunicações desta Casa.

RESPONSÁVEL PELOS DADOS:

Cláudia  Cristine de Oliveira Largura

Técnico Judiciário