##### PROJETO BÁSICO

OBJETO: Aquisição e instalação de equipamentos e materiais para o sistema de áudio e vídeo da sala de múltiplo uso do TRE-SC,  localizado  na  rua Esteves Júnior,   nº 68.

ESPECIFICAÇÕES:

- Equipamentos de áudio a serem fornecidos e instalados:

1.1 – 10 Caixas acústicas com as seguintes especificações:

- Duas vias;

- 50 watts RMS;

- Ângulo horizontal 90º;

- Ângulo vertical 65º;

- 04 ohms;

- Sensibilidade 1w/1m 85 db; e

- Alto-falante de 5”.

1.2 – 02 amplificadores com as seguintes especificações:

- 200 watts RMS em 04 ohms;

- Classe AB;

- Proteção contra curto;

- Sistema de ventilação;

- Padrão Rack 19”;

- Entradas e saídas XLR (balanceadas);

- Chave mono/estéreo; e

- Alimentação 220 v.

1.3 – 02 equalizadores gráficos com as seguintes especificações:

- 31 bandas de 1/3 de oitava centradas na norma ISO, com um Q de 4 (por canal);

- Padrão Rack 19”;

- Filtros de Q-constante;

- Reforço e atenuação de até 15 dB por banda;

- Controle de nível individual por canal +10 dB a –10 dB;

- Indicação de saturação (peak);

- Indicação de presença de sinal (signal);

- Chave de mudança de nível (range) +/- 15 dB e +/- 6 dB, com indicador;

- Chave Bypass com indicador;

- Entrada balanceada por canal;

- Saída balanceada flutuante por canal;

- Conectores de entrada e saída XLR, P10 1/4" TRS e RCA; e

- Alimentação em 220V ou 110V com transformador.

1.3 – 04 microfones com as seguintes especificações:

- Resposta de frequência de 50-15.000 Hz;

- Diagrama polar cardióide;

- Impedância: 250 Ohm; e

- Sensibilidade 1 kHz: -56 dB (0 dB = 1V / Pa).

- Materiais necessários para instalação do sistema de áudio a serem adquiridos:

2.1 – 12 conectores XLR fêmea de 1ª linha;

2.2 – 12 conectores P10 macho em metal, estéreo, de 1ª linha;

2.3 – 20 metros de Multicabo 11 vias;

2.4 – 50 metros de fio 2 x 2mm2,  multipolar, com isolamento bicolor;

2.5 – 10 suportes de caixas de som, em metal, compatível com as caixas    	acústicas constantes no item 1.1;

2.6 – 01 Case tipo rack  padrão 19” com as seguintes especificações:

- 1,5 metros de altura interna;

- 60 cm profundidade interna;

- Tampa frontal e traseira;

- Feixes nas tampas;

- Estrutura de fixação em metal, com parafusos;

- Rodízios; e

- Cor preta.

2.7 – 06 cabos de microfone  com conexões tipo XLR/XLR balanceados de 	1ª linha com 07 metros de comprimento.

- Equipamentos de vídeo a serem fornecidos e instalados:

3.1 – 02 projetores de multimídia com as seguintes especificações:

- Lâmpada - 200w Uhp;

- Luminosidade - 2000 Ansi Lúmens (Padrão Ansi 9.0);

- Razão de Contraste - 350:1;

- Paleta de Cores - 16.7 Milhões de Cores Simultâneas;

- Resolução - 1024 X 768 (1280x1024 Comprimido);

- Distância de Projeção - 1,6m A 12,2m;

- Tamanho de Imagem - 31” a 300”;

- Zoom - Zoom e Foco Motorizados;

- Menu de Ajustes - Simultâneo com Tela de Projeção;

- Sinal de Micro - Sxga/ Xga/ Svga/ Vga e  Macintosh;

- Sinal de Vídeo - Ntsc/4.43/Pa/l Pal-M /Pal-N/ Secam e S-Vhs;

- Projeção Invertida - Projeção Invertida e Up Side Down (Ponta Cabeça);

- Terminais  - 01 Entrada Rbg Analógico;01 Entrada Rbg Digital;01 Entrada de Mouse;01 Entrada de Áudio P/ Micro;01 Entrada de S-Vídeo; 01 Entrada de Vídeo Composto/ Componente; 01 Saída de Áudio;01 Entrada Usb

- Controle Remoto - Sem Fio com Mouse Remoto e Laser Pointer Incorporados (Recursos de Zoom Digital, Correção de Keystone, Timer, Cortina Eletrônica, Congelamento de Imagem, Auto Image)

- Acessórios inclusos – cabos p/ conexão de micro, cabo de mouse e cabo de vídeo com comprimento de acordo com planta em anexo; manual de instalação e operação e maleta para transporte; e

- Fonte de Alimentação- 100 À 240 V - 50 / 60 Hz.

3.2 – 02 telas de projeção com as seguintes características mínimas:

- Dimensão de 70” (1,80 x 1,80 metros);

- Ganho de brilho ;

- Acionamento elétrico com controle remoto; e

- Alimentação 220 v ou 110 v com transformador.

3.3 – 02 Spliter divisor  RGB retorno;

3.4 – 01Swith para monitor – 2 p/ 1;

3.5 – 02 suportes de teto para projetor de multimídia.

3.6 – 02 DVD player  com as seguintes características mínimas:

- Reprodução de DVD, VCD, CD, CD/R e CD/RW;

- Saídas de áudio digital e analógico;

- Saídas de vídeo em S-vídeo e RCA;

- Controle remoto; e

- Alimentação em 220 v ou 110 com transformador.

3.7 – 02 VCR com as seguintes características mínimas:

- 06 cabeças;

- Som estéreo;

- Cabeças auto-limpantes; e

- Alimentação em 220 v ou 110 com transformador.

GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E DO SERVIÇO: mínima, de 01(um) ano.

PRAZO PARA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento do instrumento contratual, devidamente assinado.

OBSERVAÇÕES:

- O serviço deverá ser realizado na Sala de Múltiplo uso do TRE/SC, situado na rua Esteves Júnior, 68 – centro, no 9º andar.

- No valor cotado devem estar previstos quaisquer outros materiais indispensáveis à entrega e instalação do objeto, porventura não identificados no projeto básico.

- A instalação dos equipamentos deve ser feita de acordo com as plantas em anexo.

- As obras civis, porventura necessárias à instalação dos equipamentos, deverão ser desconsideradas do valor cotado, uma vez que serão realizadas por empresa contratada pelo TRESC. Não obstante, devem ser indicadas as obras necessárias para a instalação dos equipamentos.

- O sistema de áudio e vídeo deverá funcionar com as seguintes características:
1. Simultaneidade e sincronismo dos subsistemas A e B conforme anexo;

2. Independência dos subsistemas A e B conforme anexo;

3. Projeção de dados do micro;

4. Projeção de imagem do DVD ou VCR

JUSTIFICATIVA: O serviço pretendido visa promover a adequação do sistema de áudio e vídeo da nova sala de múltiplo uso, atualmente deficiente na sua função, propondo um sistema sem ruídos e com inteligibilidade otimizada, para que o público possa entender, com facilidade e sem fadiga, todo o fluxo de áudio e vídeo constante no sistema.

RESPONSÁVEL PELOS DADOS:

- Maurício Soares

- Técnico Judiciário