ESPECIFICAÇÕES DOS MÓVEIS

ITEM 1 – ARMÁRIOS PARA ESCRITÓRIO

1.1 ARMÁRIO COM PRATELEIRAS – A1 (anexo 1)

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | 91cm de largura x 47cm de profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor com 18mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| PRATELEIRAS MÓVEIS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 320kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 80kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 9 (nove) |

1.2 ARMÁRIO com prateleiras e gavetas – A20 (anexo 2)

| # DIMENSÕES aproximadas | 91cm de largura x 47cm de profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor com 18mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| PRATELEIRAS MÓVEIS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. |
| # GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 320kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 80kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |

1.3 ARMÁRIO  PARA PASTA SUSPENSA – A21 (anexo 3)

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | 91cm de largura x 47cm de profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor com 18mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| PRATELEIRAS MÓVEIS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. |
| # SUPORTES PARA PASTA SUSPENSA | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura. Sistema para pasta suspensa: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor preta, conforme amostra existente na Coordenadoria de Serviços Gerais. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 320kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 80kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 3 (três) |

ITEM 2 – BALCÕES DE APOIO, MESAS de servidor, MESAS DE COMPUTADOR e mesas de apoio

2.1 - BALCÃO COM PORTAS – BA2 (ANEXO 4)

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | 100cm de largura x 70cm de profundidade x 80cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor com 25mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| PRATELEIRA MÓVEL | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |

2.2 - BALCÃO PARA IMPRESSORA EPSON – BA4 (ANEXO 5)

| # DIMENSÕES | 105cm de largura x 50cm de profundidade x 80cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 25mm de espessura, com 2 (duas) aberturas para passagem de formulário contínuo de 132 colunas, medindo aproximadamente 3,5cm de profundidade x 46cm de largura, com acabamento em polipropileno na cor preta, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Serviços Gerais. Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila, inclusive nas partes internas das aberturas para passagem de formulário contínuo; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| PRATELEIRA | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura, fixada com parafusos a 45 cm da face inferior do tampo. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 3 (três) |

2.3 - BALCÃO COM GAVETAS – BA7 (ANEXO 6)

| # DIMENSÕES | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor com 25mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| 02 GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Altura Externa: 14cm. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| PRATELEIRA MÓVEL | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 34 (trinta e quatro) |

2.4 – BALCÃO COM GAVETAS – BA8 (ANEXO 7)

| # DIMENSÕES | 100cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor com 25mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| 02 GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Altura Externa: 14cm. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| PRATELEIRA MÓVEL | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 7 (sete) |

2.5 - BALCÃO ABERTO COM PRATELEIRAS – BA9 (ANEXO 8)

| # DIMENSÕES | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: total (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 25mm de espessura Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| 03 PRATELEIRAS FIXAS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming de 180º. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 3 (três) |

2.6 - BALCÃO COM ESTANTE – BA11 (ANEXO 9)

| # DIMENSÕES | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 220cm de altura. |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 25mm de espessura. Revestimento: em todas as faces aparentes, sem emendas (inclusive fundo do móvel e faces superiores dos tampos), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPOS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor com 25mm de espessura Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| ##### E S T A N T E |  |
| DIMENSÕES | Conforme o Anexo 9. |
| PRATELEIRAS FIXAS EXTERNAS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 180º; - sistema de fixação: não aparente (macho e fêmea). |
| ##### B A L C Ã O |  |
| DIMENSÕES | Conforme o Anexo 9. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; bordas laterais em post forming 90º. |
| PRATELEIRA MÓVEL INTERNA | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 320kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 80kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 6 (seis) |

2.7 - BALCÃO ABERTO COM GAVETAS E GAVETÃO – BA12 (ANEXO 10)

| # DIMENSÕES | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios) |  |
| --- | --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 25mm de espessura, inclusive o fundo do móvel. Revestimento: em todas as faces aparentes, sem emendas (inclusive fundo do móvel e faces superiores dos tampos), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |  |
| TAMPOS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor com 25mm de espessura Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |  |
| 03 GAVETAS |  | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura, com divisores internos, conforme o Anexo 10. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| 01 GAVETÃO |  | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |  |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 320kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 80kg), marca NOVEX ou similar. |  |
| ## QUANTIDADE | 2 (dois) |  |

2.8 - BALCÃO SOMENTE COM GAVETAS – BA13 (ANEXO 11)

| # DIMENSÕES | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor com 25mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| 08 GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 4 (quatro) |

2.9 - BALCÃO PARA PLASTIFICADORA – BA14 (ANEXO 12)

| # DIMENSÕES | 100cm de largura x 70cm de profundidade x 80,9cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: em todas as faces aparentes (inclusive no nicho e fundo do móvel) em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 25mm de espessura e abertura medindo aproximadamente 15cm de profundidade x 50cm de largura, conforme o Anexo 12. Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. Acabamento ABS: medindo aproximadamente 0,2mm de espessura, na cor argila, nas partes internas da abertura, conforme o Anexo 12. |
| # NICHO | Revestimento: totalmente revestido em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| PRATELEIRA MÓVEL | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. |
| # PORTA DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADOR | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |

2.10 - BALCÃO PARA PASTA SUSPENSA – BA15 (ANEXO 13)

| # DIMENSÕES | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor com 25mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| 04 GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema para pasta suspensa: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor preta, conforme amostra existente na Coordenadoria de Serviços Gerais. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 2 (dois) |

2.11 - BALCÃO FICHÁRIO – BA16 (ANEXO 14)

| # DIMENSÕES | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor com 25mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| 02 GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema de deslizamento: sobre corrediças telescópicas, na cor preta. |
| # 01 GAVETÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema de deslizamento: sobre corrediças telescópicas, na cor preta. 2 placas metálicas para segurar fichas: em aço galvanizado com aproximadamente 1/8” de espessura, acabamento em pintura eletrostática na cor prata; dimensões: conforme o Anexo 14. 4 placas metálicas com ranhuras: acabamento em pintura eletrostática na cor prata; dimensões: conforme o Anexo 14 |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |

2.12 – BALCÃO DE ATENDIMENTO – BAT (Anexo 15)

| # DIMENSÕES | 170cm de largura x 60cm de profundidade x 105cm de altura |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| # tampo | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor com 25mm de espessura. Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, com acabamento texturizado, na cor argila. - bordas, frontal e posterior, em post-forming de 180º; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. Altura Externa: 14cm. |
| PRATELEIRA REGULÁVEL | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, com pintura epóxi na cor preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## RODAPÉS | - com recuos, frontal e posterior, de 4cm. Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor com espessura de 25mm. Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Altura: 8cm. |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |

2.13 - BALCÃO PARA IMPRESSORA EMÍLIA – BA17 (ANEXO 16)

| # DIMENSÕES | 70cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 25mm de espessura e 1 (uma) abertura para passagem de formulário contínuo de 132 colunas, medindo aproximadamente 3,5cm de profundidade x 46cm de largura, com acabamento em polipropileno na cor preta, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Serviços Gerais. Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila, inclusive nas partes internas da abertura para passagem de formulário contínuo; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| GAVETA NA PARTE POSTERIOR (FUNDO) | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Dimensões: altura externa de 12cm; profundidade de aproximadamente 40cm. Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila, nas faces externas da frente e das laterais. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |

2.14 – MESA DE SERVIDOR – MS1 (ANEXO 17)

| DIMENSÕES | 180cm de largura x 80cm de profundidade x 73cm de altura. |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm; - com niveladores de piso com parafuso 8mm x 60mm, zincados, na cor preta. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm; Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| SISTEMA DE FIAÇÃO | Com canaletas de PVC na cor cinza com altura aproximada de 3cm, e 02 tampas em polipropileno na cor preta em ambos os lados do tampo da mesa (verificar modelo na Coordenadoria de Serviços Gerais). |
| quantidade | 7 (sete) |

2.15 – MESA DE SERVIDOR – MS2 (ANEXO 18)

| DIMENSÕES | 160cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura. |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm; - com niveladores de piso com parafuso 8mm x 60mm, zincados, na cor preta. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| SISTEMA DE FIAÇÃO | Com canaletas de PVC na cor cinza com altura aproximada de 3cm, e 02 tampas em polipropileno na cor preta em ambos os lados do tampo da mesa (verificar modelo na Coordenadoria de Serviços Gerais). |
| quantidade | 9 (nove) |

2.16 – MESA DE SERVIDOR – MS3 (ANEXO 19)

| #### DIMENSÕES | 140cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura. |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm; - com niveladores de piso com parafuso 8mm x 60mm, zincados, na cor preta. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm; Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| SISTEMA DE FIAÇÃO | Com canaletas de PVC na cor cinza com altura aproximada de 3cm, e 02 tampas em polipropileno na cor preta em ambos os lados do tampo da mesa (verificar modelo na Coordenadoria de Serviços Gerais). |
| quantidade | 56 (cinqüenta e seis) |

2.17– MESA DE SERVIDOR – MS4 (ANEXO 20)

| DIMENSÕES | 130cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura. |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm; - com niveladores de piso com parafuso 8mm x 60mm, zincados, na cor preta. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm; Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| SISTEMA DE FIAÇÃO | Com canaletas de PVC na cor cinza com altura aproximada de 3cm, e 02 tampas em polipropileno na cor preta em ambos os lados do tampo da mesa (verificar modelo na Coordenadoria de Serviços Gerais). |
| quantidade | 15 (quinze) |

2.18 – MESA DE COMPUTADOR – MC1 (ANEXO 21)

| DIMENSÕES | 90cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm; Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila; - com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito (verificar modelo na Coordenadoria de Serviços Gerais). |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 5cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| SUPORTE PARA TECLADO | Retrátil, com sistema de deslizamento sobre corrediças na cor preta, fixado na face inferior do tampo. Dimensões: 85cm de largura x 40cm de profundidade. Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180°. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 111 (cento e onze) |

2.19 – MESA DE COMPUTADOR – MC2 (ANEXO 22)

| DIMENSÕES | 75cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm; Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila; - com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito (verificar modelo na Coordenadoria de Serviços Gerais). |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 5cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| SUPORTE PARA TECLADO | Retrátil, com sistema de deslizamento sobre corrediças na cor preta, fixado na face inferior do tampo. Dimensões: 70cm de largura x 40cm de profundidade. Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180°. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 16 (dezesseis) |

2.20 – MESA  DE datilografia – MDF1 (ANEXO 23)

| DIMENSÕES | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 65cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm. Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 5cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| 02 GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 2 (duas) |

2.21 – MESA  DE DATILOGRAFIA – MDF2 (ANEXO 24)

| DIMENSÕES | 100cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm. Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| 02 GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 1 (uma) |

2.22 – MESA  DE APOIO – MA1 (ANEXO 25)

| DIMENSÕES | 70cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm. Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| 02 PRATELEIRAS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 180º. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 5 (cinco) |

2.23 – MESA  DE APOIO – MA4 (ANEXO 26)

| DIMENSÕES | 50cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm. Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| 02 PRATELEIRAS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 180º. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 6 (seis) |

2.24 - MESA  DE APOIO – MA5 (ANEXO 27)

| DIMENSÕES | 50cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm; Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| 02 PRATELEIRAS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 180º. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 24 (vinte e quatro) |

2.25 – ESTANTE - E1 (ANEXO 28)

| # DIMENSÕES |  | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 200cm de altura, já com o rodapé. |
| --- | --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO |  | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 25mm de espessura. Revestimento: total (inclusive face externa do fundo e face superior do tampo), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO |  | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 25mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| PRATELEIRAS FIXAS |  | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 180º; - sistema de fixação: não aparente (macho e fêmea). |
| ## RODAPÉ |  | - com recuo frontal de 3cm. Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm. Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Altura: 7cm. |
| ## QUANTIDADE | 9 (nove) |  |

ITEM 3 – GAVETEIRO VOLANTE - G1 (ANEXO 29)

| DIMENSÕES APROXIMADAS | 43cm de largura x 50cm de profundidade x 60cm de altura (com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 18mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm; Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180°; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| 04 GAVETAS | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 15mm; Sistema de Deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, em pintura epóxi na cor branca. Sistema de Chaveamento: frontal, simultâneo para todas as gavetas, com chave dobrável. Bandejas para Material de Expediente: 1ª gaveta com altura menor contendo 02 (duas) bandejas internas para material de expediente, em PVC, na cor preta (verificar amostra na Coordenadoria de Serviços Gerais). Largura Interna Aproximada: 36cm Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 90º. |
| PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| QUANTIDADE | 108 (cento e oito) |

ITEM 4 – MESA  DE reunião – MR1

| #### BASE | Formada de tubo central, 04 braços para apoio do tampo e 05 pés, com ponteiras de acabamento em copolímero de polipropileno e niveladores de piso com eixo de aço rosqueável e corpo de polipropileno. Em aço ABNT 110/120 tubular de seção retangular de 50 x 20 mm, com espessura da parede de 1,5mm e com reforço estrutural vertical paralelo constituído do mesmo material, tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi na cor preta fosca. |
| --- | --- |
| DIMENSÕES | 120cm de diâmetro X 73cm de altura |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 30mm. Revestimento: na parte superior com laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - parte inferior do tampo com pintura na cor argila; - borda com acabamento em PVC, também na cor argila. |
| quantidade | 1 (uma) |

ITEM 5 – PRATELEIRA PARA ARMÁRIO

| ESTRUTURA | compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura, impermeabilizado com selador. |
| --- | --- |
| DIMENSÕES APROXIMADAS | 88,5cm de largura x 40cm de profundidade Observação: Deverá ser feita a confirmação das dimensões exatas para cada armário nos locais. |
| QUANTIDADE | 16 (dezesseis) |

ITEM 6 – PRATELEIRA SUSPENSA COM FUNDO (ANEXO 30)

| DIMENSÕES APROXIMADAS | 200cm de largura x 50cm de profundidade x 60 cm de altura, fixada na parede. |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 25mm. Revestimento: total (inclusive na parte interna) em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - painéis laterais em laminado sem emendas; - bordas frontais dos painéis superior e inferior em post forming 180º. - frentes dos painéis laterais com acabamento ABS com aproximadamente 0,2mm de espessura. |
| QUANTIDADE | 1 (uma) |

ITEM 7 – ESCANINHO SUSPENSO (ANEXO 31)

| DIMENSÕES APROXIMADAS | Externas: 332cm de largura x 45cm de profundidade x 68cm de altura. Nichos (medidas internas): 31cm de largura x 20cm de altura |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 18mm. Revestimento: total (inclusive na parte interna) em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| QUANTIDADE | 1 (um) |

ITEM 8 – APOIO PARA PÉS  ARTICULÁVEL

| #### PRANCHA | - em aço com espessura aproximada da parede de 1mm, tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi na cor preta fosca; - dimensões aproximadas: 45cm de largura x 35cm de profundidade; - com mecanismo de variação da inclinação; - face superior com acabamento antiderrapante, na cor preta. |
| --- | --- |
| ## BASE | - em aço tubular de seção retangular de 20 x 30 mm, com espessura aproximada da parede de 1mm, tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi na cor preta fosca; - com ponteiras de acabamento em copolímero de polipropileno, niveladores de piso com eixo de aço rosqueável e corpo de polipropileno, na cor preta; - com mecanismo rosqueável de regulagem de altura da prancha, em 4 (quatro) posições. |
| ## QUANTIDADE | 27 (vinte e sete) |

ITEM 9 – ARQUIVO PARA CRACHÁS SUSPENSO E EMBUTIDO (ANEXO 32)

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | Conforme o Anexo 32 Ob. Deverá ser feita a confirmação das medidas no local, antes da fabricação. |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18m de espessura. Acabamento: TOTAL (inclusive partes internas das gavetas e dos painéis) em pintura laqueada, na cor preta fosca, e verniz PU fosco. Ob. O móvel deverá ser fixado nos pilares. |
| # tampo | Em granito preto tipo São Gabriel, autobrilho, com borda frontal dupla e chanfrada. |
| 3 GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura e frentes das gavetas embutidas na estrutura. Dimensões: conforme o Anexo 32. Acabamento: total em pintura laqueada, na cor preta fosca, e verniz PU fosco. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, na cor preta. |
| # PUXADORES | Fornecidos pelo TRESC. |
| ## QUANTIDADE | 2 (dois) |

ITEM 10 – MOBILIÁRIO PARA A SALA DE TREINAMENTO (ANEXOS 33, 34, 35, 36, 37 e 38)

10.1 – BALCÃO PARA RECEPÇÃO - BAR1 (ANEXO 33)

| # DIMENSÕES | Conforme o Anexo 33 |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor. Acabamento: TOTAL em pintura laqueada, na cor preta fosca, e verniz PU fosco. |
| # tampoS | Tampo 1: vidro incolor com espessura de 15mm, jateado na face inferior, com bordas lapidadas e polidas, fixado no tampo 2 por meio de prolongador de aço inoxidável com altura aproximada de 5cm e diâmetro de 3cm. Tampo 2: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 25mm de espessura e acabamento total em pintura laqueada, na cor preta fosca, e verniz PU fosco. |
| PRATELEIRA RETRÁTIL | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 18mm e barreira de proteção na parte posterior com altura de 4cm; Sistema de deslizamento: sobre corrediça telescópica, na cor preta; Dimensões: conforme o Anexo 33; Acabamento: total em pintura laqueada, na cor preta fosca, e verniz PU fosco. |
| PRATELEIRAS FIXAS | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 15mm; Dimensões: conforme o Anexo 33; Acabamento: total em pintura laqueada, na cor preta fosca, e verniz PU fosco. |
| GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura e frentes das gavetas embutidas na estrutura. Dimensões: conforme o Anexo 33. Acabamento: total em pintura laqueada, na cor preta fosca, e verniz PU fosco. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, na cor preta. |
| ## PAINEL FRONTAL | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm e 2 (duas) almofadas, conforme o Anexo 33; Dimensões: conforme o Anexo 33; Acabamento: total em pintura laqueada, na cor preta fosca, e verniz PU fosco. |
| ## PAINÉIS LATERAIS | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm. Acabamento: total em pintura laqueada, na cor preta fosca, e verniz PU fosco. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, com base e travas metálicas cromadas e rodas na cor preta, que suporte, aproximadamente, 320kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 80kg), marca NOVEX ou similar. |
| # PUXADORES | Fornecidos pelo TRESC. |
| ## QUANTIDADE | 2 (dois) |

10.2 – MESA DE APOIO COM VIDRO-  MAV1 (ANEXO 34)

| # DIMENSÕES | Conforme o Anexo 34 |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor. Acabamento: TOTAL em pintura laqueada, na cor preta fosca, e verniz PU fosco. |
| # tampoS | Tampo 1: vidro incolor com espessura de 15mm, jateado na face inferior, com bordas lapidadas e polidas, fixado no tampo 2 por meio de prolongador de aço inoxidável com altura aproximada de 3cm e diâmetro de 1,5cm. Tampo 2: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 25mm de espessura e acabamento total em pintura laqueada, na cor preta fosca, e verniz PU fosco. |
| GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura, com a frente das gavetas embutidas na estrutura. Dimensões: conforme o Anexo 34. Acabamento: total, inclusive interiores, em pintura laqueada, na cor preta fosca, e verniz PU fosco. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, na cor preta. |
| ## PAINEL FRONTAL | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm e 2 (duas) almofadas, conforme o Anexo 34; Dimensões: conforme o Anexo 34; Acabamento: total em pintura laqueada, na cor preta fosca, e verniz PU fosco. |
| ## PAINÉIS LATERAIS | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm. Acabamento: total em pintura laqueada, na cor preta fosca, e verniz PU fosco. |
| ## NICHO | Acabamento: total em pintura laqueada, na cor preta fosca, e verniz PU fosco. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, com base e travas metálicas cromadas e rodas na cor preta, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| # PUXADORES | Fornecidos pelo TRESC. |
| ## QUANTIDADE | 1 (uma) |

10.3 – MESA DE APOIO COM VIDRO - MAV2 (ANEXO 34)

| # DIMENSÕES | Conforme o Anexo 34 |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor. Revestimento: TOTAL em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| # tampoS | Tampo 1: vidro incolor com espessura de 15mm, jateado na face inferior, com bordas lapidadas e polidas, fixado no tampo 2 por meio de prolongador de aço inoxidável com altura aproximada de 3cm e diâmetro de 1,5cm. Tampo 2: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 25mm de espessura e revestimento total (inclusive na face inferior) em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura e frentes das gavetas embutidas na estrutura. Dimensões: conforme o Anexo 34. Revestimento: externo em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, na cor preta. |
| ## PAINEL FRONTAL | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm e 2 (duas) almofadas, conforme o Anexo 34; Dimensões: conforme o Anexo 34; Revestimento: total em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| ## PAINÉIS LATERAIS | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm. Revestimento: total em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| ## NICHO | Revestimento: total em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, com base e travas metálicas cromadas e rodas na cor preta, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| # PUXADORES | Fornecidos pelo TRESC. |
| ## QUANTIDADE | 3 (três) |

10.4 – MESA PARA PALESTRANTE - MP1 (ANEXO 35)

| # DIMENSÕES | Conforme o Anexo 35 |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor. Revestimento: TOTAL em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| # tampoS | Tampo 1: vidro incolor com espessura de 15mm, jateado na face inferior, com bordas lapidadas e polidas, fixado no tampo 2 por meio de prolongador de aço inoxidável com altura aproximada de 5cm e diâmetro de 3cm. Tampo 2: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 25mm de espessura e revestimento total (inclusive na face inferior) em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| ## PAINEL FRONTAL | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm e 2 (duas) almofadas, conforme o Anexo 35; Dimensões: conforme o Anexo 35; Revestimento: total em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| ## PAINÉIS LATERAIS | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm. Revestimento: total em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, com base e travas metálicas cromadas e rodas na cor preta, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 5 (cinco) |

10.5 – MESA DE COMPUTADOR – MC3

| DIMENSÕES | 90cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor com espessura de 25mm. Revestimento: total em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor com espessura de 25mm e 1 (uma) tampa de polipropileno na cor preta no lado direito (verificar modelo na Coordenadoria de Serviços Gerais). Revestimento: em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 5cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm; Revestimento: total em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| SUPORTE PARA TECLADO | Retrátil, com sistema de deslizamento sobre corrediças na cor preta, fixado na face inferior do tampo. Dimensões: 85cm de largura x 40cm de profundidade. Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 20mm; Revestimento: total em em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, com base e travas metálicas cromadas e rodas na cor preta, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 3 (três) |

10.6 – BALCÃO AUXILIAR  - BAU1 (ANEXO 36)

| # DIMENSÕES | 160cm de largura x 50cm de profundidade x 80cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor. Revestimento: em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| # tampo | Em granito preto tipo São Gabriel, autobrilho, com bordas duplas e acabamento chanfrado. |
| PRATELEIRA MÓVEL | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 18mm e acabamento em verniz PU fosco. |
| 4 GAVETAS INTERNAS COM CHAVEAMENTO INDIVIDUAL | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura e acabamento em verniz PU fosco, exceto a frente, que deverá ser revestida externamente com lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, na cor preta. Chaveamento: individual Puxadores: fornecidos pelo TRESC. |
| # 3 PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18 mm de espessura e acabamento em verniz PU fosco, embutidas na estrutura do móvel, com fechamento por meio de mecanismo do tipo “feiche-toque”. Revestimento: externo em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| ## DOBRADIÇAS | #### Metálicas e invisíveis. |
| ## SISTEMA COM 06 RODÍZIOS | De duplo giro, com base e travas metálicas cromadas e rodas na cor preta, que suporte, aproximadamente, 320kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 80kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |

10.7 – BALCÃO AUXILIAR  - BAU2 (ANEXO 37)

| # DIMENSÕES | 100cm de largura x 80cm de profundidade x 80cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor. Revestimento: em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| # tampo | Em granito preto tipo São Gabriel, autobrilho, com bordas duplas e acabamento chanfrado. |
| PRATELEIRA MÓVEL | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 18mm e acabamento em verniz PU fosco. |
| 4 GAVETAS INTERNAS COM CHAVEAMENTO INDIVIDUAL | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura e acabamento em verniz PU fosco, exceto a frente, que deverá ser revestida externamente com lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, na cor preta. Chaveamento: individual Puxadores: fornecidos pelo TRESC. |
| # 2 PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18 mm de espessura e acabamento em verniz PU fosco, embutidas na estrutura do móvel, com fechamento por meio de mecanismo do tipo “feiche-toque”. Revestimento: externo em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| ## DOBRADIÇAS | #### Metálicas e invisíveis. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, com base e travas metálicas cromadas e rodas na cor preta, que suporte, aproximadamente, 320kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 80kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 2 (dois) |

10.8 – FLIP CHART   - Suporte para bloco de papel A1 - FC1 (ANEXO 38)

| # DIMENSÕES | Conforme Anexo. |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: total em madeira maciça angelim pedra, com 25mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor preta; |
| # PAINEL POSTERIOR | Estrutura: em chapa de MDF com 3mm de espessura Revestimento: total (frente e verso) em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, texturizado, fosco) na cor preta, com acabamento com fita de ABS (de 0,02mm de espessura), na cor preta, nas laterais, conforme indicação do Anexo 38 |
| ## SISTEMA DE FIXAÇÃO | #### Mecanismo rosqueável para regulagem de abertura, na cor preta, conforme amostra existente na CSG |
| ## DOBRADIÇAS | Em aço, na cor preta |
| ## PARAFUSOS | Em aço, na cor preta |
| ## QUANTIDADE | 3 (três) |

ITEM 11 - BALCÃO SUSPENSO PARA PIA (ANEXO 39)

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | Conforme o Anexo 39. Obs.: Deverá ser feita a confirmação das dimensões exatas no local – 5º andar, lado direito, sede do TRESC, na Rua Esteves Júnior nº 68 - Centro. |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 18mm. Revestimento: total (inclusive na parte interna) em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Em granito tipo cinza Corumbá, autobrilho, com bordas duplas e acabamento arredondado. |
| #### GAVETAS | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 15mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 18mm. Revestimento: total, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming de 90º. |
| PRATELEIRAS MÓVEIS | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 18mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## QUANTIDADE | 01 (um) |