ITEM 1.1.1 – MESAS

1.1.1.1 - MESA DE SERVIDOR – MS3 (ANEXO 01)

| #### DIMENSÕES | 140cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura. |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm; - com niveladores de piso com parafuso 8mm x 60mm, zincados, na cor preta. Revestimento: total, em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| SISTEMA DE FIAÇÃO | Com canaletas de PVC na cor cinza com altura aproximada de 3cm, e 02 tampas em polipropileno na cor preta em ambos os lados do tampo da mesa (verificar modelo na Coordenadoria de Serviços Gerais). |
| quantidade | 6 (seis) |
| Entrega em Zonas Eleitorais | - 2 (duas) unidades na 28ª Zona Eleitoral, situada na Rua Domingos Martorano s/nº - Fórum – Centro – São Joaquim/SC. - 1 (uma) unidade na 46ª Zona Eleitoral, localizada na Rua Exp. Rafael Busarello, s/nº - Fórum – Taió/SC. |

1.1.1.2 - MESA DE COMPUTADOR – MC1 (ANEXO 02)

| DIMENSÕES | 90cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila; - com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito (verificar modelo na Coordenadoria de Serviços Gerais). |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 5cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| SUPORTE PARA TECLADO | Retrátil, com sistema de deslizamento sobre corrediça telescópica na cor preta, fixado na face inferior do tampo. Dimensões: 85cm de largura x 40cm de profundidade. Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180°. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 24 (vinte e quatro) |
| Entrega em Zonas Eleitorais | 1 (uma) unidade na 46ª Zona Eleitoral, localizada na Rua Exp. Rafael Busarello, s/nº - Fórum – Taió/SC |

1.1.1.3 - MESA  DE datilografia – MDF1 (ANEXO  03)

| DIMENSÕES | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm; - com niveladores de piso com parafuso 8mm x 60mm, zincados, na cor preta. Revestimento: total, em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 5cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| 02 GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| quantidade | 1 (uma) |

1.1.1.4 - MESA  DE APOIO – MA4 (ANEXO 04)

| DIMENSÕES | 50cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| 02 PRATELEIRAS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 180º. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 5 (cinco) |

1.1.1.5 - MESA  DE APOIO – MA5 (ANEXO 05)

| DIMENSÕES | 50cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| 02 PRATELEIRAS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 180º. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 19 (dezenove) |
| Entrega em Zonas Eleitorais | - 2 (duas) unidades na 28ª Zona Eleitoral, situada na Rua Domingos Martorano s/nº - Fórum – Centro – São Joaquim/SC. - 1 (uma) unidade na 46ª Zona Eleitoral, localizada na Rua Exp. Rafael Busarello, s/nº - Fórum – Taió/SC. |

1.1.1.6 - MESA  DE APOIO – MA7 (ANEXO 06)

| DIMENSÕES | 32cm de largura x 60cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| 02 PRATELEIRAS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 180º. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 1 (uma) |

1.1.1.7 - MESA  DE APOIO – MAA1 (ANEXO 07)

| DIMENSÕES | 90cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total, em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 5 cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| 02 GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Altura Externa: 6cm. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 2 (duas) |

ITEM 1.1.2 - RACK DE APOIO (ANEXO 08)

| # DIMENSÕES | 54cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura |
| --- | --- |
| # tampo | MDF tipo standard com 25mm de espessura e revestimento total em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| ## PAINEL FRONTAL | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm e orifícios com acabamento em PVC na cor marfim, conforme anexo; Dimensões: conforme anexo; Revestimento: total em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| ## PAINÉIS LATERAIS | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm. Revestimento: total em lâmina tipo marfim linheiro alvejado com acabamento em verniz PU fosco. |
| ## PORTA DE VIDRO | Com vidro de espessura aproximada de 4mm; Com sistema de chaveamento do tipo utilizado em vitrine. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, com base e travas metálicas cromadas e rodas na cor preta, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 2 (dois) |

ITEM 1.1.3 – MESAS DE REUNIÃO

1.1.3.1 - MESA  DE reunião – MR1 (ANEXO 09)

| #### BASE | Formada de tubo central, 04 braços para apoio do tampo e 05 pés, com ponteiras de acabamento em copolímero de polipropileno e niveladores de piso com eixo de aço rosqueável e corpo de polipropileno. Em aço ABNT 110/120 tubular de seção retangular de 50 x 20 mm, com espessura da parede de 1,5mm e com reforço estrutural vertical paralelo constituído do mesmo material, tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi na cor preta fosca. |
| --- | --- |
| DIMENSÕES | 120cm de diâmetro X 73cm de altura |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 30mm. Revestimento: na parte superior com laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - parte inferior do tampo com pintura na cor argila; - borda com acabamento em PVC, também na cor argila. |
| quantidade | 1 (uma) |

1.1.3.2 - MESA  DE reunião – MR2 (ANEXO 10)

| #### BASE | Formada de tubo central, 04 braços para apoio do tampo e 05 pés, com ponteiras de acabamento em copolímero de polipropileno e niveladores de piso com eixo de aço rosqueável e corpo de polipropileno. Em aço ABNT 110/120 tubular de seção retangular de 50 x 20 mm, com espessura da parede de 1,5mm e com reforço estrutural vertical paralelo constituído do mesmo material, tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi na cor preta fosca. |
| --- | --- |
| DIMENSÕES | 140cm de diâmetro X 73cm de altura |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 30mm. Revestimento: na parte superior com laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - parte inferior do tampo com pintura na cor argila; - borda com acabamento em PVC, também na cor argila. |
| quantidade | 1 (uma) |

ITEM 1.1.4 – GAVETEIROS

1.1.4.1 - GAVETEIRO VOLANTE - G1 (ANEXO 11)

| DIMENSÕES APROXIMADAS | 43cm de largura x 50cm de profundidade x 60cm de altura (com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 18mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180°; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| 04 GAVETAS | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 15mm; Sistema de Deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, em pintura epóxi na cor branca. Sistema de Chaveamento: frontal, à direita, simultâneo para todas as gavetas, com chave dobrável. Bandejas para Material de Expediente: 1ª gaveta com altura menor contendo 02 (duas) bandejas internas para material de expediente, em PVC, na cor preta (verificar amostra na Coordenadoria de Serviços Gerais). Largura Interna Aproximada: 36cm Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 90º. |
| PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| QUANTIDADE | 5 (cinco) |
| Entrega em Zonas Eleitorais | 2 (duas) unidades na 28ª Zona Eleitoral, situada na Rua Domingos Martorano s/nº - Fórum – Centro – São Joaquim/SC. |

1.1.4.2 - GAVETEIRO VOLANTE – G2 (ANEXO 12)

| DIMENSÕES APROXIMADAS | 43cm de largura x 50cm de profundidade x 60cm de altura (com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 18mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180°; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| GAVETA PARA PASTA SUSPENSA | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema para pasta suspensa: com corrediça telescópica na cor preta, conforme amostra existente na Coordenadoria de Serviços Gerais. |
| GAVETAS | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 15mm; Sistema de Deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, em pintura epóxi na cor branca. Sistema de Chaveamento: frontal, à direita, simultâneo para todas as gavetas, com chave dobrável. Bandeja para Material de Expediente: 1ª gaveta com altura menor contendo 02 (duas) bandejas internas para material de expediente, em PVC, na cor preta (verificar amostra na Coordenadoria de Serviços Gerais). Largura Interna Aproximada: 36cm Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 90º. |
| PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| QUANTIDADE | 1 (um) |

1.1.4.3 - GAVETEIRO VOLANTE – G5 (ANEXO 13)

| # DIMENSÕES | 55cm de largura x 62,5cm de profundidade x 73,6cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. Sistema de Chaveamento: frontal, à direita, simultâneo para todas as gavetas, com chave dobrável. Bandejas para Material de Expediente: 1ª gaveta com altura menor contendo 02 (duas) bandejas internas para material de expediente, em PVC, na cor preta (verificar amostra na Coordenadoria de Serviços Gerais). Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 3 (três) |

1.1.4.4 – GAVETEIRO VOLANTE – G6 (ANEXO 14)

| # DIMENSÕES | 55cm de largura x 62,5cm de profundidade x 73,6cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. Divisórias internas: somente nas três primeiras gavetas a partir do tampo, sendo 1 (uma) unidade do modelo 1 e 2 (duas) unidades do modelo 2, conforme desenho. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |

ITEM 1.1.5 – BALCÕES ARGILA

1.1.5.1 - BALCÃO COM GAVETAS – BA7 (ANEXO 15)

| # DIMENSÕES | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| 02 GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Altura Externa: 14cm. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| PRATELEIRA MÓVEL | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 3 (três) |

1.1.5.2 - BALCÃO ABERTO COM PRATELEIRAS – BA9 (ANEXO 16)

| # DIMENSÕES | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| 03 PRATELEIRAS FIXAS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming de 180º. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 4 (quatro) |

1.1.5.3 - BALCÃO COM ESTANTE – BA11 (ANEXO 17)

| # DIMENSÕES | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 220cm de altura. |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura. Revestimento: em todas as faces aparentes, sem emendas (inclusive fundo do móvel e faces superiores dos tampos), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPOS | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| ##### E S T A N T E |  |
| DIMENSÕES | Conforme o Anexo 17. |
| PRATELEIRAS FIXAS EXTERNAS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 180º; - sistema de fixação: não aparente (macho e fêmea). |
| ##### B A L C Ã O |  |
| DIMENSÕES | Conforme o Anexo 17. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; bordas laterais em post forming 90º. |
| PRATELEIRA MÓVEL INTERNA | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 320kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 80kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 2 (dois) |

1.1.5.4 - BALCÃO SOMENTE COM GAVETAS – BA13 (ANEXO 18)

| # DIMENSÕES | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| 08 GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 2 (dois) |

1.1.5.5 - BALCÃO PARA PASTA SUSPENSA – BA15 (ANEXO 19)

| # DIMENSÕES | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| 04 GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema para pasta suspensa: com corrediça telescópica na cor preta, conforme amostra existente na Coordenadoria de Serviços Gerais. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 2 (dois) |

1.1.5.6 - BALCÃO SOMENTE COM GAVETAS – BA20 (ANEXO 20)

| # DIMENSÕES | 55cm de largura x 45cm de profundidade x 115cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |

1.1.5.7 - BALCÃO COM GAVETAS – BA22 (ANEXO 21)

| # DIMENSÕES | 90cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| 02 GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Altura Externa: 14cm. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| PRATELEIRA MÓVEL | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |

ITEM 1.1.6 – ARMÁRIOS E ESTANTE

1.1.6.1 - ARMÁRIO COM PRATELEIRAS – A1 (anexo 22)

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | 91cm de largura x 47cm de profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard 18mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| PRATELEIRAS MÓVEIS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 320kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 80kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 14 (quatorze) |
| Entrega em Zonas Eleitorais | - 4 (quatro) unidades na 9ª Zona Eleitoral, situada na Rua do Comércio nº 107 – Centro – Concórdia/SC. - 3 (três) unidades na 28ª Zona Eleitoral, localizada na Rua Domingos Martorano s/nº - Fórum – Centro – São Joaquim/SC. - 3 (três) unidades na 33ª Zona Eleitoral, situada na Rua Wenceslau Braz nº 560 – Fórum – Vil aMoema – Tubarão/SC. - 2 (duas) unidades na 46ª Zona Eleitoral, localizada na Rua Exp. Rafael Busarello, s/nº - Fórum – Taió/SC. |

1.1.6.2 - ARMÁRIO  PARA PASTA SUSPENSA – A21 (anexo 23)

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | 91cm de largura x 47cm de profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard 18mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| PRATELEIRAS MÓVEIS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. |
| # SUPORTES PARA PASTA SUSPENSA | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Sistema para pasta suspensa: com corrediça telescópica na cor preta, conforme amostra existente na Coordenadoria de Serviços Gerais. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 320kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 80kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 2 (dois) |

1.1.6.3 - ARMÁRIO  PARA PASTA SUSPENSA – A22 (anexo 24)

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | 91cm de largura x 47cm de profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| PRATELEIRAS MÓVEIS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. |
| # GAVETAS COM SUPORTES PARA PASTA SUSPENSA | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; bordas laterais em post forming 90º. Sistema para pasta suspensa: com corrediça telescópica na cor preta, conforme amostra existente na Coordenadoria de Serviços Gerais. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 320kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 80kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |

1.1.6.4 - ARMÁRIO COM ESCANINHO INTERNO – A23 (anexo 25)

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | 92,6cm de largura x 47cm de profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| ESCANINHO INTERNO | Estrutura: MDF tipo standard com 10mm de espessura, conforme desenho. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 320kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 80kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 3 (três) |

1.1.6.5 - ESTANTE EM L – E2 (ANEXO 26)

| # DIMENSÕES |  | Conforme desenho. |
| --- | --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO |  | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura. Revestimento: total, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO |  | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| PRATELEIRAS FIXAS |  | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 180º; - sistema de fixação: não aparente (macho e fêmea). |
| ## RODAPÉ |  | - com recuo frontal de 3cm. Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| ## QUANTIDADE | 1 (uma) |  |

ITEM 1.1.7 – MÓVEIS ESPECIAIS PARA A CJD

1.1.7.1- BALCÃO ABERTO COM PRATELEIRAS – BA21 (ANEXO 27)

| # DIMENSÕES | 150cm de largura x 40cm de profundidade x 105cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| 03 PRATELEIRAS FIXAS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming de 180º. |
| ## SISTEMA COM 06 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 180kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |

1.1.7.2 - ESCANINHO ABERTO COM MALEIRO – ESC 1 (anexoS 28.1 E 28.2)

| # DIMENSÕES | Conforme anexos. |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| ESCANINHO EXTERNO | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Conforme desenho. Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º, conforme indicado no desenho; |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## RODAPÉ | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 18mm. Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |

1.1.7.3 - ESTANTE – E3 (ANEXO  29)

| # DIMENSÕES |  | 85cm de largura x 47cm de profundidade x 210cm de altura, já com o rodapé. |
| --- | --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO |  | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura. Revestimento: total (inclusive face externa do fundo e face superior do tampo), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO |  | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| PRATELEIRAS FIXAS |  | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 180º; - sistema de fixação: não aparente (macho e fêmea). |
| ## RODAPÉ |  | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 18mm. Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| ## QUANTIDADE | 1 (uma) |  |

ITEM 1.1.8 - ESCANINHO para armário – esc 2 (anexo 30)

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | 87,4cm de largura x 41cm de profundidade x 207cm de altura |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Acabamento: total, em verniz PU. |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |

ITEM 1.1.9 – BALCÃO SUSPENSO PARA BANHEIRO (ANEXO  31)

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | 105cm de largura x 47cm de profundidade x 65cm de altura Obs.: Deverá ser feita a conferência das medidas no local antes da fabricação. |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Já existente, em granito. |
| GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Altura Externa: 16cm. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| PRATELEIRA INTERNA | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |

ITEM 1.1.10 - BALCÃO SUSPENSO PARA PIA (ANEXO 32)

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | Conforme anexo. Obs.: Deverá ser feita a confirmação das dimensões exatas no local – 6º andar, lado direito, sede do TRESC, na Rua Esteves Júnior nº 68 - Centro. |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 18mm. Revestimento: total (inclusive na parte interna) em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Em granito tipo cinza Corumbá, autobrilho, com bordas duplas e acabamento arredondado. |
| #### GAVETAS | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 15mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 18mm. Revestimento: total, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming de 90º. |
| PRATELEIRAS MÓVEIS | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 18mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. Sistema de deslizamento: com corrediça telescópica na cor preta. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |

ITEM 1.1.11 – FLIP CHART - Suporte para bloco de papel A1 - FC1 (ANEXO 33)

| # DIMENSÕES | Conforme anexo. |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: total em madeira maciça angelim pedra, com 25mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor preta; |
| # PAINEL POSTERIOR | Estrutura: em chapa de MDF com 3mm de espessura Revestimento: total (frente e verso) em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, texturizado, fosco, na cor preta, com acabamento com fita de ABS (de 0,02mm de espessura), na cor preta, nas laterais, conforme indicação do Anexo 33. |
| ## SISTEMA DE FIXAÇÃO DE PAPEL | #### Mecanismo rosqueável para regulagem de abertura, na cor preta, conforme amostra existente na CSG |
| ## DOBRADIÇAS | #### Em aço, na cor preta. |
| ## PARAFUSOS | Em aço, na cor preta. |
| ## SUPORTE PARA CANETAS | Em alumínio na cor preta. |
| ## QUANTIDADE | 2 (dois) |

ITEM 1.1.12 – MÓVEIS EM LOURO

1.1.12.1 - GAVETEIRO – G7 (ANEXO  34)

| DIMENSÕES APROXIMADAS | 46,5cm de largura x 52cm de profundidade x 33cm de altura |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 18mm. Revestimento: total, em lâmina de louro escuro com acabamento em verniz PU fosco. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: externo, em lâmina de louro escuro com acabamento em verniz PU fosco; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| 03 GAVETAS | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 15mm; Revestimento: externo, em lâmina de louro escuro com acabamento em verniz PU fosco; Sistema de Deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, em pintura epóxi na cor branca. Sistema de Chaveamento: frontal, à direita, simultâneo para todas as gavetas, com chave dobrável. Bandejas para Material de Expediente: 1ª gaveta com altura menor contendo 02 (duas) bandejas internas para material de expediente, em PVC, na cor preta (verificar amostra na Coordenadoria de Serviços Gerais). |
| PUXADORES | Em metal zamak, com banho em acetinado, 11cm de furo a furo, aproximadamente, conforme modelo existente na Coordenadoria de Serviços Gerais. |
| QUANTIDADE | 2 (dois) |

1.1.12.2 - MESA DE COMPUTADOR – MC4 (ANEXO 35)

| DIMENSÕES | 90cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: total em lâmina louro de escuro com acabamento em verniz PU fosco. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm e 1 (uma) tampa de polipropileno na cor preta no lado direito (verificar modelo na Coordenadoria de Serviços Gerais). Revestimento: em lâmina de louro escuro com acabamento em verniz PU fosco. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 5cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: total em lâmina de louro escuro com acabamento em verniz PU fosco. |
| SUPORTE PARA TECLADO | Retrátil, com sistema de deslizamento sobre corrediça telescópica na cor preta, fixado na face inferior do tampo. Dimensões: 85cm de largura x 40cm de profundidade. Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: total em lâmina de louro escuro com acabamento em verniz PU fosco. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, com base e travas metálicas cromadas e rodas na cor preta, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 2 (duas) |

1.1.12.3 - ESTANTE – E1 (ANEXO 36)

| # DIMENSÕES |  | Conforme anexo. |
| --- | --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO |  | Estrutura: em MDF tipo standard com 20mm de espessura. Revestimento: total (inclusive fundos e faces superiores dos tampos), em lâmina louro escuro com acabamento em PU fosco. |
| MÓDULOS LATERAIS |  |  |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: em MDF tipo standard com 20mm de espessura. Revestimento: total (inclusive fundos e face superior), em lâmina louro escuro com acabamento em PU fosco. |  |
| TAMPOS SUPERIOR E INFERIOR | Estrutura: em MDF tipo standard com 20mm de espessura; Revestimento: total em lâmina louro escuro com acabamento em PU fosco. |  |
| PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS | Estrutura: em MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em lâmina louro escuro com acabamento em PU fosco. |  |
| PORTAS DE ABRIR | Estrutura: em MDF tipo standard com 20mm de espessura; Revestimento: total em lâmina louro escuro com acabamento em PU fosco; acabamento com bordas arredondadas; vidro mini-boreal incolor com aproximadamente 3mm de espessura. Dimensões: conforme anexo. |  |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | Em madeira de imbuia – fornecidos pelo TRESC |  |
| # PUXADORES | Em metal zamak, com banho em acetinado, medindo 41cm de furo a furo, aproximadamente, conforme modelo existente na Coordenadoria de Serviços Gerais. |  |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |  |
| B A L C Ã O |  |  |
| # CONSTITUIÇÃO |  | Estrutura: em MDF tipo standard com 20mm de espessura. Revestimento: total em lâmina louro escuro com acabamento em PU fosco. Dimensões: conforme anexo. |
| TAMPO SUPERIOR |  | Estrutura: em MDF tipo standard com 20mm de espessura; Revestimento: total em lâmina louro escuro com acabamento em PU fosco. |
| NICHO |  | Estrutura: em MDF tipo standard com 20mm de espessura; Revestimento: total em lâmina louro escuro com acabamento em PU fosco. |
| GAVETAS |  | Estrutura: em MDF tipo standard com 20mm de espessura. Revestimento: externo, em lâmina louro escuro com acabamento em PU fosco. |
| # PUXADORES |  | Em metal zamak, com banho em acetinado, medindo 41cm de furo a furo, aproximadamente, conforme modelo existente na Coordenadoria de Serviços Gerais. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS |  | Em madeira de imbuia – fornecidos pelo TRE. |
| ## CORREDIÇAS |  | De metal. |
| PAINÉIS |  |  |
| ## CONSTITUIÇÃO |  | Estrutura: em MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo, em lâmina louro escuro com acabamento em PU fosco; Fixação, não aparente, na parede de fundo e lateral; Dimensões: conforme anexo. |
| PRATELEIRAS EXTERNAS |  |  |
| ## CONSTITUIÇÃO |  | Estrutura: vidro incolor, com 8mm de espessura, com acabamento lapidado e polido; Fixação: no painel de fundo, com suportes cromados, fornecidos pelo TRESC. Dimensões: conforme anexo. |
| ## QUANTIDADE |  | 1 (uma) |

ITEM 1.1.13 – BALCÃO DE ATENDIMENTO (ANEXO 37)

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | Conforme anexo. Obs.: deverá ser feita a confirmação das medidas no local, antes da fabricação. |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| # tampo | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura. Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, com acabamento texturizado, na cor argila. - bordas, frontal e posterior, em post-forming de 180º; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| PRATELEIRA REGULÁVEL | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, com pintura epóxi na cor preta. |
| ## DOBRADIÇAS DAS PORTAS DE ABRIR | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado, funcionamento 2000. |
| ## RODAPÉ | - com recuo posterior de 5cm. Estrutura: MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| ## ALÇAPÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura. Revestimento: total, inclusive na face inferior, em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, com acabamento texturizado, na cor argila. - bordas, frontal e posterior, em post-forming de 180º; - lateral externa com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila; - dobradiça com articulação do tipo “Lift Jr.” 90º. |
| ## PORTA ## VAI-E-VEM | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: total, em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, com acabamento texturizado, na cor argila. Acabamento: das faces superior, inferior e laterais em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. Dobradiça: própria para porta do tipo vai-e-vem. |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |