“ESPECIFICAÇÕES DOS MÓVEIS”

ITEM 1.1.1 – MESAS

1.1.1.1 - MESA DE SERVIDOR – MS3 (ANEXO 01)

| #### DIMENSÕES | 140cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura. |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm; - com niveladores de piso com parafuso 8mm x 60mm, zincados, na cor preta. Revestimento: total, em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| SISTEMA DE FIAÇÃO | Com canaletas de PVC na cor cinza com altura aproximada de 3cm, e 02 tampas em polipropileno na cor preta em ambos os lados do tampo da mesa (verificar modelo na Coordenadoria de Serviços Gerais). |
| quantidade | 27(vinte e sete) |
| Locais de entrega | - Blumenau: 3ª ZE – 06 un., 88ª ZE – 06 un. e 89ª ZE – 05 un. Endereço: Rua Zenaide Santos de Souza, 363 – Fórum – Velha - Criciúma: 10ª ZE – 04 un. e 92ª ZE – 03 un. #### Endereço: Av. Getúlio Vargas, 36 – Casa da Cidadania – Centro - São José: 29ª ZE – 03 un. Endereço: Rua Domingos Zanini, 380 – Fórum – Santos Dumont |

1.1.1.2 - MESA DE COMPUTADOR – MC1 (ANEXO 02)

| DIMENSÕES | 90cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila; - com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito (verificar modelo na Coordenadoria de Serviços Gerais). |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 5cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| SUPORTE PARA TECLADO | Retrátil, com sistema de deslizamento sobre corrediça telescópica na cor preta, fixado na face inferior do tampo. Dimensões: 85cm de largura x 40cm de profundidade. Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180°. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 17(dezessete) |
| Locais de entrega | - Blumenau: 3ª ZE – 03 un., 88ª ZE – 03 un. e 89ª ZE – 02 un. #### Endereço: Rua Zenaide Santos de Souza, 363 – Fórum – Velha - Criciúma: 10ª ZE – 04 un. e 92ª ZE – 03 un. Endereço: Av. Getúlio Vargas, 36 – Casa da Cidadania – Centr - Joaçaba: 18ª ZE – 02 un. #### Endereço: Rua Salgado Filho, 160 – Fórum - Centro |

1.1.1.3 - MESA DE COMPUTADOR – MC5 (ANEXO 03)

| DIMENSÕES | 80cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila; - com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito (verificar modelo na Coordenadoria de Serviços Gerais). |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 5cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| SUPORTE PARA TECLADO | Retrátil, com sistema de deslizamento sobre corrediça telescópica na cor preta, fixado na face inferior do tampo. Dimensões: 85cm de largura x 40cm de profundidade. Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180°. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 4 (quatro) |
| Locais de entrega | 1) Jaraguá do Sul: 17ª ZE – 02 un. #### Endereço: Rua Guilherme Wackerhagen, 87 – Fórum – V. Nova - Rio do Sul: 26ª ZE – 02 un. Endereço: Rua Dom Bosco, 820 – Fórum – Jardim América |

1.1.1.4 - MESA  DE datilografia – MDF1 (ANEXO  04)

| DIMENSÕES | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 65cm de altura |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm; - com niveladores de piso com parafuso 8mm x 60mm, zincados, na cor preta. Revestimento: total, em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 5cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| 02 GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| quantidade | 1 (uma) |
| Local de Entrega | Blumenau: 88ª ZE Endereço: Rua Zenaide Santos de Souza, 363 – Fórum – Velha |

1.1.1.5 - MESA  DE APOIO – MA4 (ANEXO 05)

| DIMENSÕES | 50cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| 02 PRATELEIRAS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 180º. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 2 (duas) |
| Local de entrega | Jaraguá do Sul: 17ª ZE Endereço: Rua Guilherme Wackerhagen, 87 – Fórum – V. Nova |

1.1.1.6 - MESA  DE APOIO – MA5 (ANEXO 06)

| DIMENSÕES | 50cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| 02 PRATELEIRAS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 180º. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 02 (duas) |
| Locais de entrega | - Blumenau: 3ª ZE – 01 un. Endereço: Rua Zenaide Santos de Souza, 363 – Fórum – Velha - São José: 29ª ZE – 01 un. Endereço: Rua Domingos Zanini, 380 – Fórum |

1.1.1.7 - MESA  DE reunião – MR2 (ANEXO 07)

| #### BASE | Formada de tubo central, 04 braços para apoio do tampo e 05 pés, com ponteiras de acabamento em copolímero de polipropileno e niveladores de piso com eixo de aço rosqueável e corpo de polipropileno. Em aço ABNT 110/120 tubular de seção retangular de 50 x 20 mm, com espessura da parede de 1,5mm e com reforço estrutural vertical paralelo constituído do mesmo material, tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi na cor preta fosca. |
| --- | --- |
| DIMENSÕES | 140cm de diâmetro X 73cm de altura |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com espessura de 30mm. Revestimento: na parte superior com laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - parte inferior do tampo com pintura na cor argila; - borda com acabamento em PVC, também na cor argila. |
| quantidade | 1 (uma) |
| Local de Entrega | Criciúma: 10ª ZE Endereço: Av. Getúlio Vargas, 36 – Casa da Cidadania – Centro |

ITEM 1.1.2 – GAVETEIROS

1.1.2.1 - GAVETEIRO VOLANTE - G1 (ANEXO 08)

| DIMENSÕES APROXIMADAS | 43cm de largura x 50cm de profundidade x 60cm de altura (com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 18mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180°; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| 04 GAVETAS | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 15mm; Sistema de Deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, em pintura epóxi na cor branca. Sistema de Chaveamento: frontal, à direita, simultâneo para todas as gavetas, com chave dobrável. Bandejas para Material de Expediente: 1ª gaveta com altura menor contendo 02 (duas) bandejas internas para material de expediente, em PVC, na cor preta (verificar amostra na Coordenadoria de Serviços Gerais). Largura Interna Aproximada: 36cm Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 90º. |
| PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| QUANTIDADE | 32 (trinta e dois) |
| Locais de entrega | - Blumenau: 3ª ZE – 05 un., 88ª ZE – 06 un. e 89ª ZE – 05 un. Endereço: Rua Zenaide Santos de Souza, 363 – Fórum – Velha - Criciúma: 10ª ZE – 10 un. e 92ª ZE – 03 un. Endereço: Av. Getúlio Vargas, 36 – Casa da Cidadania – Centro - São José: 29ª ZE – 03 un. #### Endereço: Rua Domingos Zanini, 380 – Fórum |

1.1.2.2 - GAVETEIRO VOLANTE – G8 (ANEXO 09)

| # DIMENSÕES | 55cm de largura x 50cm de profundidade x 73,6cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. Sistema de Chaveamento: frontal, à direita, simultâneo para todas as gavetas, com chave dobrável. Bandejas para Material de Expediente: 1ª gaveta com altura menor contendo 02 (duas) bandejas internas para material de expediente, em PVC, na cor preta (verificar amostra na Coordenadoria de Serviços Gerais). Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 9 (nove) |
| Locais de entrega | - Blumenau: 3ª ZE – 02 un., 88ª ZE – 01 un. e 89ª ZE – 01 un. Endereço: Rua Zenaide Santos de Souza, 363 – Fórum – Velha 2) Jaraguá do Sul: 17ª ZE - 01 un. Endereço: Rua Guilherme Wackerhagen, 87 – Fórum – V. Nova 3) Joaçaba: 18ª ZE – 01 un. Endereço: Rua Salgado Filho, 160 – Fórum - Centro - Lages: 21ª ZE – 01 un. Endereço: Rua Belisário Ramos, 3650 – Sala 471 – Fórum – Centro - Rio do Sul: 26ª ZE – 01 un. Endereço: Rua Dom Bosco, 820 –Fórum – Jardim América - São José: 29ª ZE – 01 un. Endereço: Rua Domingos Zanini, 380 – Fórum |

ITEM 1.1.3 – BALCÕES

1.1.3.1 - BALCÃO COM GAVETAS – BA7 (ANEXO 10)

| # DIMENSÕES | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| 02 GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Altura Externa: 14cm. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| PRATELEIRA MÓVEL | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 12 (doze) |
| Locais de entrega | - Blumenau: 3ª ZE – 01 un., 88ª ZE – 01 un. e 89ª ZE – 02 un. Endereço: Rua Zenaide Santos de Souza, 363 – Fórum – Velha 2) Concórdia: 9ª ZE - 01 un. Endereço: Rua do Comércio,107 – Centro 3) Criciúma: 10ª ZE – 02 un. #### Endereço: Av. Getúlio Vargas, 36 – Casa da Cidadania – Centro 4) Lages: 21ª ZE – 01 un. Endereço: Rua Belisário Ramos, 3650 – Sala 471 – Fórum – Centro 5) São José: 29ª ZE – 04 un. Endereço: Rua Domingos Zanini, 380 – Fórum |

1.1.3.2 - BALCÃO ABERTO COM PRATELEIRAS – BA9 (ANEXO 11)

| # DIMENSÕES | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| 03 PRATELEIRAS FIXAS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming de 180º. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 4 (quatro) |
| ## Local de Entrega | São José: 29ª ZE Endereço: Rua Domingos Zanini, 380 – Fórum |

1.1.3.3 - BALCÃO DE ATENDIMENTO – BAT (ANEXO 12)

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | 120cm de largura x 50cm de profundidade x 100cm de altura (já com o rodapé), conforme anexo. |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| # tampo | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura. Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, com acabamento texturizado, na cor argila. - bordas, frontal e posterior, em post-forming de 180º; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, com pintura epóxi na cor preta. |
| ## RODAPÉ | - com recuo posterior de 5cm. Estrutura: MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| ## ALÇAPÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura. Revestimento: total, inclusive na face inferior, em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, com acabamento texturizado, na cor argila. - bordas, frontal e posterior, em post-forming de 180º; - lateral externa com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila; - dobradiça com articulação do tipo “Lift Jr.” 90º. |
| ## PORTA ## VAI-E-VEM | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: total, em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, com acabamento texturizado, na cor argila. Acabamento: das faces superior, inferior e laterais em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. Dobradiça: própria para porta do tipo vai-e-vem. |

| ## QUANTIDADE | 4 (quatro) |
| --- | --- |
| Locais de entrega | 1) Balneário Camboriú: 56ª ZE – 01 un. Endereço: Av. das Flores, s/nº – Fórum – Bairro dos Estados 2) Brusque: 5ª ZE – 01 un. Endereço: Rua Eduardo Von Buttner, s/nº – Fórum – Centro 3) Itajaí: 16ª ZE – 01 un. Endereço: Rua Uruguai, 222 – Térreo – Fórum – Centro 4) Joaçaba: 18ª ZE – 01 un. Endereço: Rua Salgado Filho, 160 – Fórum – Centro |

1.1.3.4 - BALCÃO DE ATENDIMENTO – BAT (ANEXO 13)

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | 210cm de largura x 50cm de profundidade x 100cm de altura (já com o rodapé), conforme anexo. |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| # tampo | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura. Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, com acabamento texturizado, na cor argila. - bordas, frontal e posterior, em post-forming de 180º; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| PRATELEIRA REGULÁVEL | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, com pintura epóxi na cor preta. |
| ## DOBRADIÇAS DAS PORTAS DE ABRIR | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado, funcionamento 2000. |
| ## RODAPÉ | - com recuo posterior de 5cm. Estrutura: MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| ## ALÇAPÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura. Revestimento: total, inclusive na face inferior, em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, com acabamento texturizado, na cor argila. - bordas, frontal e posterior, em post-forming de 180º; - lateral externa com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila; - dobradiça com articulação do tipo “Lift Jr.” 90º. |

| ## PORTA ## VAI-E-VEM | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: total, em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, com acabamento texturizado, na cor argila. Acabamento: das faces superior, inferior e laterais em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. Dobradiça: própria para porta do tipo vai-e-vem. |
| --- | --- |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |
| Local de entrega | Concórdia: 9ª ZE Endereço: Rua do Comércio,107 – Centro |

ITEM 1.1.4 – ARMÁRIOS

1.1.4.1 - ARMÁRIO COM PRATELEIRAS – A1 (anexo 14 )

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | 91cm de largura x 47cm de profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard 18mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| PRATELEIRAS MÓVEIS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 320kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 80kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 13 (treze) |
| Locais de entrega | 1) Blumenau: 89ª ZE – 02 un. #### Endereço: Rua Zenaide Santos de Souza, 363 – Fórum – Velha 2) Concórdia: 9ª ZE - 01 un. #### Endereço: Rua do Comércio,107 – Centro 3) Criciúma: 10ª ZE – 04 un. #### Endereço: Av. Getúlio Vargas, 36 – Casa da Cidadania – Centro - Lages: 21ª ZE – 01 un. Endereço: Rua Belisário Ramos, 3650 – Sala 471 – Fórum – Centro - São José: 29ª ZE – 04 un. #### Endereço: Rua Domingos Zanini, 380 – Fórum – Santos Dumont - Tubarão: 33ª ZE – 01 un. Endereço: Rua Wenceslau Braz, 560 – Fórum – Vila Moema |

1.1.4.2 - ARMÁRIO COM PRATELEIRAS  e chaveamento – AC1 (anexo 15 )

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | 91cm de largura x 47cm de profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard 18mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| PRATELEIRAS MÓVEIS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º; Sistema de Chaveamento: frontal, na porta direita, conforme desenho. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 320kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 80kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 05 (cinco) |
| Local de entrega | Blumenau: 3ª ZE – 02 un., 88ª ZE – 02 un. e 89ª ZE – 01 un. Endereço: Rua Zenaide Santos de Souza, 363 – Fórum – Velha |

###### ITEM 1.1.5 – MÓDULO DE ATENDIMENTO AO ELEITOR  (ANEXOS 16 E 17)

| PAINEL LATERAL em aço galvanizado | Dimensões: conforme o ANEXO 16. Estrutura: em aço galvanizado com 1/8” de espessura, acabamento em pintura eletrostática na cor prata. Sistema de Fixação: com acabamento em pintura eletrostática na cor prata. |
| --- | --- |
| # PAINEL FRONTAL | Dimensões (ANEXO 16): 77cm (altura) x 120cm (largura) x 2,5cm (espessura); Estrutura: em MDF do tipo standard com 25mm de espessura. Revestimento total: em laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Com acabamento em ABS de aproximadamente 0,2mm de espessura na parte inferior do painel, também na cor argila (ANEXOS 16 e 17). |
| #### BASE da mesa | Com três pés de canto constituídos em tubo de aço ABNT 1010/1020, com espessura da parede de 2,5mm, formando uma mão francesa em cada um, com pintura eletrotástica na cor preta (ANEXOS 16 e 17). |
| # TAMPO DA MESA | Formato: em “L”, sem emendas; Dimensões (ANEXO 16): 120cm de largura nos dois lados x 2,5cm de espessura x 75cm de altura (da parte superior do tampo da mesa ao chão). Estrutura: em MDF do tipo standard com 25mm de espessura. Revestimento total: em laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Borda frontal com acabamento em PVC, e bordas laterais e posteriores com acabamento em ABS com aproximadamente 0,2mm de espessura, todas na cor argila (conforme amostra disponível na Coordenadoria de Serviços Gerais). Com três tampas em polipropileno na cor preta, para a passagem de fiação (ANEXOS 16 e 17). |
| PAINÉIS LATERAIS DA MESA | Sistema pé/painel. Dimensões (ANEXO 16). Estrutura: em MDF do tipo standard com 25mm de espessura. Revestimento total: em laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Com acabamento em ABS de aproximadamente 0,2mm de espessura na parte inferior, também na cor argila (ANEXOS 16 e 17). Niveladores de piso: com parafuso de 8mm x 60mm, zincado, na cor preta. |

| TAMPO DO BALCÃO | Dimensões (ANEXO 16): 25cm (profundidade) x 120cm (largura) x 2,5cm (espessura). Altura da parte superior do tampo do balcão ao chão igual a 100cm. Estrutura: em MDF do tipo standard com 25mm de espessura. Revestimento total: em laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Bordas em post-forming de 180°. Sistema de Fixação: por meio de mãos francesas, também com estrutura em MDF do tipo standard, revestidas com laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila (ANEXOS 16 e 17). |
| --- | --- |
| SISTEMA DE FIAÇÃO | Com calhas de PVC na cor cinza, com altura aproximada de 3cm (verificar modelo na Coordenadoria de Serviços Gerais). |
| SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO | Com sistema de deslizamento sobre corrediça telescópica na cor preta, fixado na face inferior do tampo da mesa. Dimensões do suporte: cerca de 54cm (largura) x 35cm (profundidade) x 2cm (espessura); Estrutura: em MDF do tipo standard com 20mm de espessura. Revestimento total: em laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - borda frontal em post-forming de 180° (ANEXOS 16 e 17). |
| quantidade | 20 (vinte) módulos |
| Locais de entrega | 1) Balneário Camboriú: 56ª ZE – 03 un. Endereço: Av. das Flores, s/nº – Fórum – Bairro dos Estados 2) Brusque: 5ª ZE – 02 un. Endereço: Rua Eduardo Von Buttner, s/nº – Fórum – Centro 3) Chapecó: 35ª e 94ª Zonas Eleitorais – 04 un. Endereço: Rua Augusta Müller Bohner, 300/D – Salas 119 e 121 – Fórum – Passo dos Fortes. 4) Concórdia: 9ª ZE – 03 un. Endereço: Rua do Comércio,107 – Centro 5) Itajaí: 16ª ZE – 03 un. Endereço: Rua Uruguai, 222 – Térreo – Fórum – Centro 6) Joaçaba: 18ª ZE – 02 un. Endereço: Rua Salgado Filho, 160 – Fórum – Centro 7) Tubarão: 33ª ZE – 03 un. Endereço: Rua Wenceslau Braz, 560 – Fórum – Vila Moema |