ESPECIFICAÇÕES

OBJETO: aquisição e instalação de móveis para a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e para Zonas Eleitorais do Estado de Santa Catarina, conforme as especificações anexas.

ATENÇÃO:

- As empresas deverão apresentar amostras dos seguintes materiais, constantes nas especificações dos móveis:

- laminado melamínico de alta pressão, na cor argila, com 0,8mm de espessura, texturizado;

- MDF tipo standard, sem revestimento e pintura, com certificado de garantia do fornecedor, folder, prospecto ou documento que comprove a qualidade do produto;

- rodízios;

- acabamento ABS com 0,2mm de espessura, na cor argila;

- puxadores;

- suporte metálico para prateleiras.

- Encontram-se disponíveis, para verificação, na Coordenadoria de Apoio Administrativo, os modelos dos seguintes materiais solicitados: laminado melamínico, acabamento ABS, rodízios, suporte metálico para prateleira, puxadores, dobradiça de caneco e bandeja interna para material de expediente.

- Todos os suportes das prateleiras deverão ser metálicos, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo.

- Nos respectivos itens, todas as partes dos móveis que não forem revestidas com  laminado melamínico, deverão ser totalmente impermeabilizadas com verniz PU (portas, gavetas, prateleiras, interiores etc.).

- Os móveis deverão ser montados com dispositivos de junção internos e não aparentes.

- A marca citada na especificação dos rodízios presta-se tão somente a determinar os requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido (serve, portanto, como parâmetro de aferição das especificações exigidas para o produto solicitado, afastando-se eventuais dúvidas que possam ser suscitadas - destarte, será aceito pela Administração, sem restrições, produto similar ao indicado, que detenha as especificações daquele).

- Havendo divergência entre os anexos e as especificações, prevalecerão as últimas.

PRAZO DE GARANTIA: no mínimo, de 5 (cinco) anos.

PRAZO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO:  no máximo, contados do recebimento do contrato devidamente assinado: 30 (trinta) dias.

LOCAIS DE ENTREGA: especificados em cada item (sede do TRESC e Zonas Eleitorais do Estado de Santa Catarina).

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: por item, garantindo-se, dessa forma, a harmonização dos móveis por ambiente.

Florianópolis, 30 de julho de 2026.

RESPONSÁVEIS PELOS DADOS:

### Carla Marcon Pinheiro Machado                        Solange C. Brasil dos Santos

Presidente do GT/Portaria DG nº 132/04          Membro do GT/Portaria DG nº 132/04

ITEM 1.1.1 – MESAS

1.1.1.1. MESA DE SERVIDOR – MS1 (ANEXO 1)

| #### DIMENSÕES | 180cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura. |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm; - com niveladores de piso com parafuso 8mm x 60mm, zincados, na cor preta. Revestimento: total, em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| SISTEMA DE FIAÇÃO | Com canaletas de PVC na cor cinza com altura aproximada de 3cm, e 02 tampas em polipropileno na cor preta em ambos os lados do tampo da mesa (verificar modelo na Coordenadoria de Apoio Administrativo). |
| quantidade | 5 (cinco) |
| Local de entrega | Florianópolis: sede do TRESC, na Rua Esteves Júnior n. 68 – Centro. |

1.1.1.2 - MESA DE SERVIDOR – MS3 (ANEXO 2)

| #### DIMENSÕES | 140cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura. |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm; - com niveladores de piso com parafuso 8mm x 60mm, zincados, na cor preta. Revestimento: total, em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| SISTEMA DE FIAÇÃO | Com canaletas de PVC na cor cinza com altura aproximada de 3cm, e 02 tampas em polipropileno na cor preta em ambos os lados do tampo da mesa (verificar modelo na Coordenadoria de Apoio Administrativo). |
| quantidade | 25 (vinte e cinco) |
| Locais de entrega | - Florianópolis: sede do TRESC, na Rua Esteves Júnior n. 68 – Centro – 11 (onze); - Florianópolis: na Rua Esteves Júnior n. 157 – Centro – 4 (quatro); - São José do Cedro/SC: 72ª Zona Eleitoral, sita na Rua Padre Aurélio, 235 – Fórum – 2 (duas).; - Campo Erê/SC: 69ª Zona Eleitoral, sita na Rua Maranhão, 865 – Fórum – Centro – 1 (uma); - São Lourenço do Oeste/SC: 49ª Zona Eleitoral, sita na Rua D. Pedro II, 966 – Fórum – 2 (duas); - Ibirama/SC: 14ª Zona Eleitoral, sita na Rua Getúlio Vargas, 800 – Fórum – Centro – 3 (três); - Gaspar/SC: 64ª Zona Eleitoral, sita na Rua Jackceia de Andrade n. 115, próxima ao Fórum – 2 (duas). |

1.1.1.3 - MESA DE COMPUTADOR – MC1 (ANEXO 3)

| DIMENSÕES | 90cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila; - com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito (verificar modelo na Coordenadoria de Apoio Administrativo). |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 5cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| SUPORTE PARA TECLADO | Retrátil, com sistema de deslizamento sobre corrediça telescópica na cor preta, fixado na face inferior do tampo. Dimensões: 85cm de largura x 40cm de profundidade. Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180°. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 11(onze) |
| Locais de entrega | #### - Florianópolis: sede do TRESC, na Rua Esteves Júnior n. 68 – Centro – 10 (dez); - São José do Cedro/SC: 72ª Zona Eleitoral, sita na Rua Padre Aurélio, 235 – Fórum – 1 (uma). |

1.1.1.4 - MESA  DE APOIO – MA4 (ANEXO 4)

| DIMENSÕES | 50cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| 02 PRATELEIRAS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 180º. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 12 (doze) |
| Locais de entrega | - Florianópolis: sede do TRESC, na Rua Esteves Júnior n. 68 – Centro – 10 (dez); - São Lourenço do Oeste/SC: 49ª Zona Eleitoral, sita na Rua D. Pedro II, 966 – Fórum – 1 (uma); - Gaspar/SC: 64ª Zona Eleitoral, sita na Rua Jackceia de Andrade n. 115, próxima ao Fórum – 1 (uma). |

1.1.1.5 - MESA  DE APOIO – MA5 (ANEXO 5)

| DIMENSÕES | 50cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios). |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas, frontal e posterior, em post forming 180°; - laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. |
| #### PAINEL FRONTAL | - recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| 02 PRATELEIRAS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 180º. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| quantidade | 1 (uma) |
| Local de entrega | Florianópolis: sede do TRESC, na Rua Esteves Júnior n. 68 – Centro. |

ITEM 1.1.2 – GAVETEIRO VOLANTE - G1 (ANEXO 6)

| DIMENSÕES APROXIMADAS | 43cm de largura x 50cm de profundidade x 60cm de altura (com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### BASE | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 18mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm; Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180°; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| 04 GAVETAS | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 15mm; Sistema de Deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, em pintura epóxi na cor branca. Sistema de Chaveamento: frontal, à direita, simultâneo para todas as gavetas, com chave dobrável. Bandejas para Material de Expediente: 1ª gaveta com altura menor contendo 02 (duas) bandejas internas para material de expediente, em PVC, na cor preta (verificar amostra na Coordenadoria de Apoio Administrativo). Largura Interna Aproximada: 36cm Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 90º. |
| PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| QUANTIDADE | 25 (vinte e cinco) |
| Locais de entrega | - Florianópolis: sede do TRESC, na Rua Esteves Júnior n. 68 – Centro – 11 (onze); - Florianópolis: na Rua Esteves Júnior n. 157 – Centro – 4 (quatro); #### - São José do Cedro/SC: 72ª Zona Eleitoral, sita na Rua Padre Aurélio, 235 – Fórum – 2 (dois); - Campo Erê/SC: 69ª Zona Eleitoral, sita na Rua Maranhão, 865 – Fórum – Centro – 1 (um); - São Lourenço do Oeste/SC: 49ª Zona Eleitoral, sita na Rua D. Pedro II, 966 – Fórum – 2 (dois); - Ibirama/SC: 14ª Zona Eleitoral, sita na Rua Getúlio Vargas, 800 – Fórum – Centro – 3 (três); - Gaspar/SC: 64ª Zona Eleitoral, sita na Rua Jackceia de Andrade n. 115, próxima ao Fórum – 2 (dois). |

ITEM 1.1.3 – BALCÕES

1.1.3.1 - BALCÃO COM GAVETAS – BA7 (ANEXO 7)

| # DIMENSÕES | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais com acabamento em ABS na cor argila. |
| 02 GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Altura Externa: 14cm. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| PRATELEIRA MÓVEL | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 8 (oito) |
| Locais de entrega | #### - Florianópolis: sede do TRESC, na Rua Esteves Júnior n. 68 – Centro – 5 (cinco); - São José do Cedro/SC: 72ª Zona Eleitoral, sita na Rua Padre Aurélio, 235 – Fórum – 1 (um); - Gaspar/SC: 64ª Zona Eleitoral, sita na Rua Jackceia de Andrade n. 115, próxima ao Fórum – 2 (dois). |

1.1.3.2 - BALCÃO ABERTO COM PRATELEIRAS – BA9 (ANEXO 8)

| # DIMENSÕES | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais com acabamento em ABS na cor argila. |
| 03 PRATELEIRAS FIXAS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming de 180º. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |
| Local de entrega | Florianópolis: sede do TRESC, na Rua Esteves Júnior n. 68 – Centro. |

1.1.3.3 - BALCÃO PARA PASTA SUSPENSA COM PRATELEIRAS (ANEXO 9)

| # DIMENSÕES |  | 100cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO |  | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| TAMPO |  | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; |
| 02 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA |  | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90°. Sistema para pasta suspensa: com corrediça telescópica na cor preta, conforme amostra existente na Coordenadoria de Apoio Administrativo . |
| PRATELEIRAS FIXAS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas frontais em post forming 180º. |  |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |  |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), marca NOVEX ou similar. |  |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |  |
| Local de entrega | Florianópolis: sede do TRESC, na Rua Esteves Júnior n. 68 – Centro. |  |

ITEM 1.1.4 – ARMÁRIOS

1.1.4.1 - ARMÁRIO COM PRATELEIRAS – A1 (anexo 10)

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | 91cm de largura x 47cm de profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard 18mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais com acabamento em ABS na cor argila. |
| PRATELEIRAS MÓVEIS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 320kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 80kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 10 (dez) |
| Locais de entrega | - Florianópolis: sede do TRESC, na Rua Esteves Júnior n. 68 – Centro – 2 (dois); - Florianópolis: na Rua Esteves Júnior n. 157 – Centro – 5 (cinco); #### - São José do Cedro/SC: 72ª Zona Eleitoral, sita na Rua Padre Aurélio, 235 – Fórum – 2 (dois); - São Lourenço do Oeste/SC: 49ª Zona Eleitoral, sita na Rua D. Pedro II, 966 – Fórum – 1 (um). |

1.1.4.2 - ARMÁRIO COM escaninho para processos – A23 (anexo 11)

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | 91cm de largura x 47cm de profundidade x 222cm de altura (já com os rodízios) |  |
| --- | --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |  |
| # TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard 18mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais com acabamento em ABS na cor argila. |  |
| # ESCANINHO |  | - Dimensões Aproximadas: 87,4cm de largura x 41cm de profundidade x 207cm de altura; - Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura; - Acabamento: total, em verniz PU. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |  |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |  |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |  |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 320kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 80kg), marca NOVEX ou similar. |  |
| ## QUANTIDADE | 1 (um) |  |
| Local de entrega | #### - Itapema/SC: 91ª Zona Eleitoral, sita na Av. Marginal Oeste da BR 101, n. 7980 – Bairro Morretes (Fórum da Comarca). |  |

1.1.4.3 ARMÁRIO  PARA PASTA SUSPENSA – A21 (anexo 12)

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | 91cm de largura x 47cm de profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor com 18mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| PRATELEIRAS MÓVEIS | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. |
| # SUPORTES PARA PASTA SUSPENSA | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura. Sistema para pasta suspensa: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor preta, conforme amostra existente na Coordenadoria de Serviços Gerais. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 320kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 80kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 2 (dois) |
| Local de entrega | Florianópolis: sede do TRESC, na Rua Esteves Júnior n. 68 – Centro. |

1.1.4.4 - ARMÁRIO COM PRATELEIRAS  e chaveamento – AC1 (anexo 13 )

| # DIMENSÕES APROXIMADAS | 91cm de largura x 47cm de profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios) |
| --- | --- |
| #### CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. |
| # TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard 18mm de espessura Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - borda frontal em post forming 180º; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas. |
| PRATELEIRAS MÓVEIS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. |
| # PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura. Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; - bordas laterais em post forming 90º; Sistema de Chaveamento: frontal, na porta direita, conforme desenho. |
| # PUXADORES | Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. |
| ## DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| ## SISTEMA COM 04 RODÍZIOS | De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 320kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 80kg), marca NOVEX ou similar. |
| ## QUANTIDADE | 09 (nove) |
| Locais de entrega | - Florianópolis: sede do TRESC, na Rua Esteves Júnior n. 68 – Centro – 4 (quatro); - São José Do Cedro/SC: 72ª Zona Eleitoral, sita na Rua Padre Aurélio, 235 – Fórum – 2 (dois); - Campo Erê/SC: 69ª Zona Eleitoral, sita na Rua Maranhão, 865, Fórum – Centro – 1 (um); - São Lourenço do Oeste/SC: 49ª Zona Eleitoral, sita na Rua D. Pedro II, 966 – Fórum – 1 (um); - Gaspar/SC: 64ª Zona Eleitoral, sita na Rua Jackceia de Andrade n. 115, próxima ao Fórum – 1 (um). |