Solicitação n. 179	Florianópolis, 13 de agosto de 2004.

Senhora Secretária de Administração e Orçamento:

Em razão das reformas que ocorrerão no térreo deste Tribunal, inclusive com a criação de novos ambientes, como uma Sala de Reuniões e uma nova Sala de Consellho, além de várias alterações no Museu, na Portaria e, em especial, na atual Sala de Sessões, a fim de permitir a implantação da Sessão Virtual, a qual exige novos equipamentos de áudio e vídeo, faz-se necessária a execução do projeto anexo.

O projeto pretendido visa promover, ainda, a adequação do atual sistema de áudio, atualmente deficiente na sua função, propondo um sistema sem ruídos e com inteligibilidade otimizada, além de permitir a gravação de áudio digital das sessões, conforme solicitação da Secretaria Judiciária deste Tribunal.

Contudo, antes do encaminhamento do projeto para consulta de preços, sugiro que o mesmo seja avaliado, também, pela Secretaria de Informática e Eleições, uma vez que envolve a aquisição de microcomputadores.

Atenciosamente,

Rafael Alexandre Machado	                                    					                Coordenador de Apoio Administrativo

ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO DE ÁUDIO E VÍDEO

- Equipamentos de áudio a serem fornecidos e instalados:

1.1 – 06 Caixas acústicas com as seguintes especificações:

- Duas vias;

- 50 watts RMS;

- Ângulo horizontal 90º;

- Ângulo vertical 65º;

- 04 ohms;

- Sensibilidade 1w/1m 85 db;

- Alto-falante de 5”;e

- Suporte incluído.

1.2 – 02 amplificadores com as seguintes especificações:

- 200 watts RMS em 04 ohms;

- Classe AB;

- Proteção contra curto;

- Sistema de ventilação;

- Padrão Rack 19”;

- Entradas e saídas XLR (balanceadas);

- Chave mono/estéreo; e

- Alimentação em 220V ou 110V com transformador.

1.3 – 02 equalizadores gráficos com as seguintes especificações:

- 31 bandas de 1/3 de oitava centradas na norma ISO, com um Q de 4 (por canal);

- Padrão Rack 19”;

- Filtros de Q-constante;

- Reforço e atenuação de até 15 dB por banda;

- Controle de nível individual por canal +10 dB a –10 dB;

- Indicação de saturação (peak);

- Indicação de presença de sinal (signal);

- Chave de mudança de nível (range) +/- 15 dB e +/- 6 dB, com indicador;

- Chave Bypass com indicador;

- Entrada balanceada por canal;

- Saída balanceada flutuante por canal;

- Conectores de entrada e saída XLR, P10 1/4" TRS e RCA; e

- Alimentação em 220V ou 110V com transformador.

1.4 - Materiais necessários para instalação do sistema de áudio:

1.4.1 – 50 metros de fio 2 x 2mm2,  multipolar, com isolamento bicolor;

1.4.2 - 01 Case tipo rack padrão 19”, com as seguintes             especificações:

- Altura suficiente para os amplificadores e equalizadores cotados;

- 60 cm profundidade interna;

- Tampa frontal e traseira;

- Feixes nas tampas;

- Estrutura de fixação em metal, com parafusos; e

- Cor preta.

- Equipamentos de vídeo a serem fornecidos e instalados:

2.1 – 01 projetor de multimídia, para a sala de sessões, com as seguintes especificações mínimas:

- Resolução: SVGA 800 x 600;

- Luminosidade:2000 ansi lumens;

- Razão de contraste:450:1;

- Lâmpada:200W UHP (Vida útil lâmpada 2000 horas);

- Tecnologia: LCD 0,79" - 3 painéis;

- Tamanho da imagem:33 ~ 300" - na diagonal;

- Conexões:01 Computador analógico - 01 Computador digital - 01 Super vídeo - 01 Vídeo composto - 01 Vídeo componente - 02 Áudio - 01 USB - 01 PS/2;

- Recursos: Zoom e foco manuais, keystone horizontal (20º) e Vertical (40º);

- Acessórios inclusos – cabos p/ conexão de micro, cabo de mouse e cabo de vídeo com comprimento de acordo com planta em anexo; manual de instalação e operação; e

- Alimentação- 100 À 240 V - 50 / 60 Hz;

2.2 - 01 (um) projetor multimídia, para a sala de reuniões, com as seguintes especificações mínimas:

- Resolução: 800x600 SVGA;

- Contraste: 2000:1;

- Tecnologia: DLP;

- Luz: própria de feixe único, sem utilização de retroprojetor;

- Paleta: 16,7 milhões de cores:

- Correção: efeito trapézio de no mínimo 15º;

- Tamanho da imagem: 1,5 a 9,8 m na diagonal;

- Distância da tela: entre 1,6 e 5 metros;

- Áudio: 2,5 w;

- Zoom e foco manuais;

- Modo de projeção: normal e invertido;

- Compatibilidade com vídeo: NTSC, PAL-M, SECAM, DVI, HDTV;

- Luminosidade: 1.500 ANSI lumens;

- Lâmpada: inclusa, com vida útil típica de 3.000 horas;

- Controle: controle das funções de menu e mouse;

- Interfaces: computador (DB15), vídeo composto (RCA), S-Vídeo

- Menu: menu e manual em português;

- Alimentação: 100~240 V AC, 60 Hz

- Acessórios inclusos – cabos p/ conexão de micro, cabo de mouse, cabo de vídeo e manual de instalação e operação; e

- Condições de operar em ambiente típico de escritório.

2.3 – 01 tela de projeção, para a sala de sessões, com as seguintes características mínimas:

- Tela de projeção Multimídia com ganho de brilho de 1.5 ;

- Tamanho de 2.40 x 1.80;

- Confeccionada em tecido multimídia ;

- Acionamento elétrico;

- Controle remoto sem fio; e

- Alimentação 220 v ou 110 v com transformador.

2.4 – 01 tela de projeção, para a sala de reuniões, com as seguintes características mínimas:

- Ganho de brilho de 1,5;

- Tamanho de 1,80 x 1,80;

- Confeccionada em tecido multimídia; e

- Retrátil, de acionamento manual, com fixação na parede.

  - – 01 suporte de teto para projetor de multimídia compatível com o projetor especificado no item 2.1.

3.   02 DVD player  com as seguintes características mínimas:

- Reprodução de DVD, VCD, CD, CD/R e CD/RW;

- Saídas de áudio digital e analógico;

- Saídas de vídeo em S-video e RCA;

- Controle remoto; e

- Alimentação em 220 v ou 110 com transformador.

4.   01 VCR com as seguintes características mínimas:

- Sistema VHS;

- 06 cabeças auto-limpantes;

- Som estéreo (hi-fi);

- Sistema NTSC/PAL-M; e

- Alimentação em 220 v ou 110 com transformador.

- 02 televisores com as seguintes características minimas:

- Em cores;

- Tela plana;

- Sistema NTSC/PAL-M/AUTO;

- 29”;

- Estéreo;

- Entrada de áudio e vídeo;

- Controle remoto; e

- Alimentação em 220 v ou 110 com transformador.

- Equipamentos para o sistema de gravação de áudio digital das sessões:

  - 01 (um) microcomputador com as seguintes características mínimas:

- Processador com clock equivalente ou superiora um Pentium IV 2.4 GHZ;

- BIOS com as seguintes características: a) Padrão Plug and Play; b) compatível com Energy Star EPA; c) Sensor de monitoração de temperatura da CPU; c) possuir senhas de proteção para acesso ao setup do equipamento para usuário e supervisor;

- No mínimo, 01 (um) slot PCI vago, após a configuração especificada;

- Controladora de disco rígido IDE on board padrão Ultra ATA/DMA, com capacidade para suportar até 4 periféricos;

- Alimentação com suporte a tecnologia ATX para desligamento automático do equipamento por meio do Sistema Operacional;

- Memória DDR SDRAM de no mínimo 512 MBytes, tipo DIMM, com barramento mínimo de 400 MHz;

- Slots de memória padrão DIMM DDR SDRAM, com no mínimo 1 (um)  slot livre após configuração especificada, com capacidade de expansão até 2 GB ou superior;

- Uma interface serial on board padrão RS-232C, com conector DB-09;

- Uma interface paralela on board padrão Centronics, com tecnologia ECP/EPP, com conector DB-25;

- Duas interfaces padrão PS/2, com conector Mini DIN, on board para o teclado e mouse;

- Possuir interface USB, versão 2.0 ou superior, on board, com 02 (duas) saídas no mínimo;

- Disco rígido de, no mínimo 120 GB, padrão Ultra ATA/133;

- Unidade Combo de leitura e gravação de DVD, DVD-R, DVD+R,

- DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, CD, CD-R e CD-RW;

- Aceleradora gráfica AGP 4X com 64 MB de memória, não-compartilhada, em compatibilidade com o monitor cotado;

- Monitor mínimo de 17”, em tela plana, com resolução mínima de 1280x1024 pontos no modo gráfico à frequência de operação 60 Hz, não entrelaçado e dot pich mínimo de 0,25 mm;

- Placa de rede padrão Fast Ethernet, barramento PCI de 32 bits, conector RJ45, 10/100 Mbits/seg auto-sense,full-duplex, compatível com TCP/IP, NETBIOS e IPX/SPX, com drives para Windows NT 4.0, Windows 9x, Windows 2000 e XP;

- Placa de áudio profissional com, no mínimo: a) 10 (dez) entradas analógicas, permitindo gravação simultânea de, até, 10 (dez) canais; b) 02 (duas) saídas analógicas; c) sampling rate de 16 bits/44 KHz; d) relação sinal/ruído 100 db;

- Licença para MS Windows XP Professional, idioma português padrão Brasil;

- Software para gravação de áudio profissional, equivalente ao Cakewalk Sonar 3.0, com as seguintes funções mínimas: a) gravação multi-pistas, sem limite de tracks; b) funções solo, mute e rec por track; c) ferramentas de edição e gerenciamento dos clips de onda; d) gerenciamento dos arquivos waves; d) possibilidade de compactar e trabalha com arquivos MP3; e

- Drivers de todas as controladoras, bem como do monitor, aceleradora de vídeo, placa de rede, e outros que se fizerem necessários para a configuração do equipamento, para Windows NT 4.0, Windows 9x, Windows 2000 e XP, com mídias de instalação e manuais.

  - 01 (um) microcomputador com as seguintes características mínimas:

- Processador com clock equivalente ou superiora um Pentium IV 2.4 GHZ;

- BIOS com as seguintes características: a) Padrão Plug and Play; b) compatível com Energy Star EPA; c) Sensor de monitoração de temperatura da CPU; c) possuir senhas de proteção para acesso ao setup do equipamento para usuário e supervisor;

- No mínimo, 01 (um) slot PCI vago, após a configuração especificada;

- Controladora de disco rígido IDE on board padrão Ultra ATA/DMA, com capacidade para suportar até 4 periféricos;

- Alimentação com suporte a tecnologia ATX para desligamento automático do equipamento por meio do Sistema Operacional;

- Memória DDR SDRAM de no mínimo 512 MBytes, tipo DIMM, com barramento mínimo de 400 MHz;

- Slots de memória padrão DIMM DDR SDRAM, com no mínimo 1 (um)  slot livre após configuração especificada, com capacidade de expansão até 2 GB ou superior;

- Uma interface serial on board padrão RS-232C, com conector DB-09;

- Uma interface paralela on board padrão Centronics, com tecnologia ECP/EPP, com conector DB-25;

- Duas interfaces padrão PS/2, com conector Mini DIN, on board para o teclado e mouse;

- Possuir interface USB, versão 2.0 ou superior, on board, com 02 (duas) saídas no mínimo;

- Disco rígido de, no mínimo 120 GB, padrão Ultra ATA/133;

- Unidade Combo de leitura e gravação de DVD, DVD-R, DVD+R,

- DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, CD, CD-R e CD-RW;

- Aceleradora gráfica AGP 4X com 64 MB de memória, não-compartilhada, em compatibilidade com o monitor cotado;

- Monitor mínimo de 17”, em tela plana, com resolução mínima de 1280x1024 pontos no modo gráfico à frequência de operação 60 Hz, não entrelaçado e dot pich mínimo de 0,25 mm;

- Placa de rede padrão Fast Ethernet, barramento PCI de 32 bits, conector RJ45, 10/100 Mbits/seg auto-sense,full-duplex, compatível com TCP/IP, NETBIOS e IPX/SPX, com drives para Windows NT 4.0, Windows 9x, Windows 2000 e XP;

- Placa de áudio profissional com, no mínimo: a) 2 (duas) entradas analógicas; b) 02 (duas) saídas analógicas; c) sampling rate de 16 bits/44 KHz; d) relação sinal/ruído 100 db;

- Licença para MS Windows XP Professional, idioma português padrão Brasil;

- Software para gravação de áudio profissional, equivalente ao Cakewalk Sonar 3.0, com as seguintes funções mínimas: a) gravação multi-pistas, sem limite de tracks; b) funções solo, mute e rec por track; c) ferramentas de edição e gerenciamento dos clips de onda; d) gerenciamento dos arquivos waves; d) possibilidade de compactar e trabalha com arquivos MP3; e

- Drivers de todas as controladoras, bem como do monitor, aceleradora de vídeo, placa de rede, e outros que se fizerem necessários para a configuração do equipamento, para Windows NT 4.0, Windows 9x, Windows 2000 e XP, com mídias de instalação e manuais.

GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E DO SERVIÇO: mínima, de 01(um) ano.

PRAZO PARA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: para os itens 2.2, 2.4, 3, 4 e 5, máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento do instrumento contratual, devidamente assinado. Para esses itens não há necessidade de instalação. Em razão da reforma dos ambientes que abrigarão o restante dos equipamentos (itens 1, 2.1, 2.3 e 6), deverão estes serem entregues e instalados no mês de novembro próximo (previsão), em data a ser informada oportunamente.

OBSERVAÇÕES:

- Os serviços de instalação deverão ser realizados na Sala de Sessões do TRE/SC, situado na rua Esteves Júnior, 68 – centro/Fpolis.

- No valor cotado devem estar previstos quaisquer outros materiais indispensáveis à entrega e instalação do objeto, porventura não identificados neste projeto.

- A instalação dos equipamentos deve ser feita de acordo com as plantas em anexo.

- As obras civis, porventura necessárias à instalação dos equipamentos, deverão ser desconsideradas do valor cotado, uma vez que serão realizadas por empresa contratada pelo TRESC.

- A empresa fornecedora dos itens 6.1 e 6.2 deverá prestar, também, treinamento básico do software de gravação aos servidores operadores do TRE, em número de horas suficiente para o aprendizado das operações básicas do programa.

- A adjudicação deverá ser por item.

JUSTIFICATIVA: O serviço pretendido visa promover a adequação do sistema de áudio e vídeo da Sala de Sessões do TRE/SC, atualmente deficiente na sua função, propondo um sistema sem ruídos e com inteligibilidade otimizada, para que o público possa entender, com facilidade e sem fadiga, todo o fluxo de áudio e vídeo constante no sistema, bem como equipar o ambiente para a realização das sessões virtuais. Um dos projetores solicitados será instalado na nova sala de reuniões do mezanino do térreo.

RESPONSÁVEL PELOS DADOS:

- Maurício Soares

- Técnico Judiciário