PROJETO BÁSICO

OBJETO: fornecimento e instalação de placas para comunicação visual na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, situada na rua Esteves Júnior n. 68 – Centro – Florianópolis/SC, conforme as especificações anexas.

ATENÇÃO:

- As empresas deverão apresentar amostra na Coordenadoria de Apoio Administrativo, para conferência:

- do MDF com a pintura especificada  e certificado de garantia do fornecedor, folder, prospecto ou documento que comprove a qualidade do produto;

- do perfil metálico;

- das ferragens;

- dos acabamentos laterais, e

- do vinil para as letras.

- As placas com letreiros devem ser facilmente removidas quando houver mudanças na localização de setores, sem arranhões na pintura ou amassamentos.

- As faixas instaladas nas portas internas deverão cobrir a largura da porta e deverão ter perfeito acabamento, sem descolamentos de pontas ou defeitos de alinhamento.

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA:

- fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços;

- transportar e dar a devida destinação aos entulhos provenientes da instalação, bem como proceder à limpeza do local após o término do serviço contratado;

- não transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços contratados;

- responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

- os serviços serão acompanhados por servidor a ser indicado  pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (CAA), devendo a contratada manter prévio contato com o mesmo;

- realizar a inspeção do ambiente conferindo as medidas, antes da apresentação da proposta, bem como a comprovação da referida visita.

PRAZO DE GARANTIA: no mínimo, de 1 (hum) ano.

PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: as placas deverão ser entregues e instaladas em 40 dias, contados a partir da assinatura do contrato.

JUSTIFICATIVA: justifica-se o pedido, esclarecendo-se que a comunicação visual existente do TRE/SC não corresponde à nova estrutura regimental conforme Resolução n. 7.368/2004, tornando-se necessário, portanto, um novo projeto.

Florianópolis, 29 de julho de 2026.

RESPONSÁVEIS PELOS DADOS:

Carla Marcon Pinheiro Machado

Supervisora de Projetos Especiais

ITEM 1 – COMUNICAÇÃO VISUAL DO PAVIMENTO TÉRREO - placas de sinalização em alumínio anodizado, na cor preta, acabamento fosco, composta de réguas e trilhos e acabamento lateral, instaladas em base de alumínio.

| #### DIMENSÕES | ##### Conforme anexo 1. |
| --- | --- |
| # BASE | Composta de três módulos executados como portas de abrir , possibilitando o perfeito ajuste das placas deslizantes, que poderão ser substituídas de forma rápida e fácil . Ver desenho anexo 1. Esta base será executada em alumínio anodizado , na cor preta, acabamento fosco. |
| # FERRAGENS | As dobradiças serão de aço 35mm. O fechamento da placa/porta deverá ser feito através de uma fechadura do tipo feche-toque. |
| # PERFIS | Perfis de alumínio anodizado preto fosco com trilhos conforme amostra. Dimensões: 100 cm de largura por 5 cm de altura e 1 cm de profundidade; |
| # PLACAS COM LETREIROS | Placas com trilhos que deslizam sobre os perfis, em alumínio anodizado preto fosco, com 77 cm de largura, 5 cm de altura e espessura de 1mm; |
| # ACABaMENTOS LATERAIS | Perfis em ‘U¨ de encaixar nas laterais, com a altura do letreiro, com base de 1 cm e laterais de 1,5 cm em alumínio anodizado preto fosco de 1mm de espessura, de encaixar. |
| # brasão | O brasão da República será executado em baixo relevo, gravado por fotogravação corrosiva. |
| # letrAS | Letras na fonte verdana, em vinil recortado, na cor branca, com dimensões e anotações em desenho anexo 1. |
| # quantidade | 01 |

ITEM 2 – COMUNICAÇÃO VISUAL DO 1º AO 10º PAVIMENTOS - placas de sinalização em alumínio anodizado, na cor preta, acabamento fosco, composta de réguas e trilhos e acabamento lateral, instaladas em base de alumínio, sobre estrutura de MDF.

| #### DIMENSÕES | ##### Conforme desenho anexos 02 a 06. |
| --- | --- |
| - PILASTRA | A pilastra será executada em MDF, devidamente emassado , lixado e preparado para a pintura com fundo preparador, textura acrílica e pintura acrílica Coral Plus cor 6873 (cor da parede das portas dos elevadores). |
| # BASE | Para fechamento da caixa de passagem da telefonia será executada uma caixa em alumínio anodizado, na cor preta, acabamento fosco, conforme anexo. Deverá ser fechada nos contornos até a parede e servirá como suporte para as placas com letreiros. |
| # FERRAGENS | As dobradiças serão de aço 35mm. O fechamento da placa/porta deverá ser feito através de uma fechadura do tipo feche-toque. |
| # PERFIS | Perfis de alumínio anodizado preto fosco com trilhos conforme amostra. Dimensões: 100 cm de largura por 5 cm de altura e 1 cm de profundidade; |
| # PLACAS COM LETREIROS | Placas com trilhos que deslizam sobre os perfis, em alumínio anodizado preto fosco, com 97 cm de largura, 5 cm de altura e espessura de 1mm; |
| # ACABaMENTOS LATERAIS | Perfis em ‘U¨ de encaixar nas laterais, com a altura do letreiro, com base de 1 cm e laterais de 1,5 cm em alumínio anodizado preto fosco de 1mm de espessura, de encaixar. |
| # brasão | O brasão da República será executado em baixo relevo, gravado por fotogravação corrosiva. |
| # letrAS | Letras na fonte verdana, em vinil, na cor branca. |
| # Quantidade | 10 |

ITEM 3 – PORTAS (MADEIRA, DIVISÓRIAS)

Para as portas internas, deverão ser executadas faixas em vinil preto fosco Kodak ou similar, utilizando fonte verdana, na cor branca. Estas faixas deverão cobrir a largura da porta, conforme anexos 07 a 19. Quantidade = 115 placas

ITEM 4 – PORTAS CORTA-FOGO

Para as portas internas, no lado da escada deverão ser executadas faixas em vinil branco leitoso Kodak ou similar, utilizando fonte verdana, na cor vermelha, com espessura mínima de 1cm. Estas faixas deverão cobrir a largura da porta, conforme anexos 07 a 19. Quantidade = 30 placas.

ITEM 5 – PORTAS DE VIDRO

Para as portas de vidro , deverão ser executadas faixas em vinil preto fosco Kodak ou similar, para ambos os lados da porta, com letras na fonte verdana (conforme projetos anexos 07 a 19) na cor branca. Quantidade = 62 placas.

ITEM 6 – A MESA DA PORTARIA

Placa dobrada, com lados iguais,  em ângulo, para ficar sobre a mesa da recepção, em alumínio anodizado preto fosco com letreiro em vinil branco, conforme anexo 21. Quantidade = 01 placa.

ITEM 7 – INDICAÇÃO DA ENTRADA

| #### DIMENSÕES | ##### Conforme desenho anexo 22. |
| --- | --- |
| # BASE | Perfis de alumínio anodizado verde na cor (coral Plus 6873) |
| # PLACAS COM LETREIROS | Placas alumínio anodizado na cor preta, acabamento fosco, com letras em fotogravação corrosiva, na cor branca com a indicação da entrada, conforme anexo . |
| # brasão | O brasão da República será executado em baixo relevo, gravado por fotogravação corrosiva. |
| # quantidade | 01 |

ITEM 8 – TOTEM

| #### DIMENSÕES | ##### O totem deverá ser substituído por outro de igual tamanho e formato, em alumínio com pintura automotiva, na cor preta, acabamento fosco. |
| --- | --- |
| # LETREIRO | Em vinil, na cor branca, conforme anexo 23. |
| # brasão | O brasão da República será executado em baixo relevo, gravado por fotogravação corrosiva. |
| # Quantidade | 01 |