#### PROJETO BÁSICO

OBJETO: Contratação  dos serviços de conservação e assistência técnica em 2(dois) elevadores marca Atlas, com capacidade para 12 (doze) passageiros ou 840Kg (oitocentos e quarenta quilogramas), velocidade de 120m/min (cento e vinte metros por minuto), com13 (treze) paradas, porta automática e comando automático coletivo e seletivo na subida e na descida.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: os serviços de conservação e assistência técnica far-se-ão  do seguinte modo:

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

  - A manutenção preventiva  deverá ser prestada mensalmente,  no período matutino, das 8h às 12h, de segunda a sexta feira, com informação prévia à Coordenadoria de Apoio Administrativo, com o fornecimento de  todos os  equipamentos e materiais necessários à execução do serviço,  atendendo às  normas técnicas e  executando,  na manutenção preventiva, dentre outros que se fizerem necessários,  os serviços de:  regulagem, lubrificação dos equipamentos e do instrumental elétrico e eletrônico para a segurança normal das peças vitais, tais como: máquina de tração, coroa e sem fim, polia de tração de desvio, freio, motores de tração, regulador de velocidade, chaves e fusíveis  na casa de máquinas, quadro de comando, fusíveis e conexões reles e chaves, casa de máquinas, iluminação da cabina, botoeiras e sinalização da cabina, operador de porta, porta de cabina e régua de segurança, chaves de indução, placas ou emissores, receptores, cabina,  guias e braquetes, contrapesos, limites de curso, correntes ou cabos de tração e de regulador, caixa de corrida, fechos hidráulicos e eletromecânicos, portas, carrinhos, botoeiras do pavimento e sinalização, painel de tráfego da portaria, nivelamentos, pavimentos, polia do regulador de velocidade e  poço.

- MANUTENÇÃO CORRETIVA:

  - Atender prontamente às solicitações da Contratante para restabelecer o funcionamento dos elevadores paralisados ou com funcionamento anormal, no prazo máximo de 01 (uma) hora, nos casos normais, e 20 (vinte) minutos, em se tratando de situação emergencial, como por exemplo, passageiro preso; e

  - A manutenção corretiva deverá ser prestada  após o recebimento, pela empresa, da solicitação feita pelo setor competente do TRE/SC, não tendo limites o número de chamadas.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

    - Apresentar garantia,  pelo mesmo período oferecido pelo fabricante, para  as peças substituídas, que passarão a ser propriedade do TRE/SC, sendo por este custeadas;

    - Apresentar garantia, também, para a mão-de-obra, que deverá ser de, no mínimo, 3 (três) meses;

    - Utilizar apenas peças, acessórios e/ou outros materiais novos, não recondicionados;

    - Atender, independente de dia ou hora, aos chamados telefônicos;

    - Para a substituição de peças, apresentar orçamento prévio para apreciação, no prazo máximo de 12h, salvo nos casos em que ficar comprovada a urgência na troca das mesmas, ocasião em que poderá ser dispensado pela Administração o orçamento;

    - Após a aprovação do orçamento prévio e da devida autorização, executar o serviço nos prazos máximos de 24 (vinte e quatro horas), quando o conserto for considerado urgente, e de 5 (cinco) dias nos demais casos; e

    - Fornecer tabela de peças e preços do fabricante. Não sendo possível, a substituição das peças só poderá acontecer após atestada a exeqüibilidade do preço, mediante pesquisa de mercado. Se comprovado ser o  preço excessivo, ficará a Contratante autorizada a adquirir a peça a ser substituída.

EXIGÊNCIAS:

- Preço para manutenção preventiva mensal (Pmp);

- Preço para a mão-de-obra/hora correspondente à manutenção corretiva (Pmc), supondo-se duas chamadas/mês, cujos serviços tenham, cada um, duração de duas horas (excluídos os valores das peças, haja vista que serão custeadas por este Tribunal – ante a apresentação de tabela do fabricante ou pesquisa ao mercado, para a garantia do menor preço);

- Tabela de peças e valores correspondentes (a não-apresentação dessa tabela implicará a consulta ao mercado);

- Os proponentes deverão apresentar, nos termos da Lei n. 8.666/93, declaração de visita.

OBSERVAÇÃO:  Com a finalidade exclusiva de aferição do menor preço, utilizaremos a seguinte fórmula, considerando a situação hipotética acima evidenciada de duas chamadas/mês, sendo cada uma de duas horas:

Pmp  + (4 X Pmc) = Pf (Preço final)

# PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, podendo ser prorrogável até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério da Administração.

CUSTO ESTIMADO ANUAL: 80 (oitenta) horas de manutenção corretiva e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em peças.

# JUSTIFICATIVA: faz-se necessária a manutenção permanente dos elevadores, para garantir a sua conservação e a segurança dos usuários.

RESPONSÁVEL PELOS DADOS:

##### Olavo Queiroz Neto

### Supervisor de Manutenção Predial, Móveis e Equipamentos