## PROJETO BÁSICO

- OBJETO: contratação de empresa especializada para confecção de dois tablados revestidos com carpete, para utilização em sessões solenes, como complementação do já existente na Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.

- DESCRIÇÃO:

  - confecção de dois tablados  de acordo com o projeto em anexo;

  - cada peça terá, acabada, as seguintes medidas (a serem conferidas no local):

    - comprimento de  99,50 cm (noventa e nove centímetros e meio);

    - largura de  77 cm (setenta e sete centímetros);

    - altura de 10 cm (dez centímetros).

  - os tablados serão confeccionados em MDF com 2,5 cm (dois centímetros e meio) de espessura;

  - para perfeita junção das partes, os tablados deverão ter dispositivos de união do tipo “macho e fêmea”;

  - serão revestidos por carpete modelo Lynchburg Briarwood 65795, fabricação Santa Monica.

3.  NOTAS  IMPORTANTES:

  - tendo em vista que os tablados solicitados deverão compor o ambiente destinado à Sala de Sessões deste TRESC, objetivando a harmonização do local, o revestimento especificado acima deverá ser o mesmo existente no local;

  - quaisquer dúvidas que eventualmente surjam durante a execução dos serviços, deverão ser consultados os técnicos da Supervisão de Projetos Especiais;

  - as  medidas apresentados pelo TRE-SC, deverão servir como base e parâmetro para a execução do projeto, sendo de total responsabilidade da contratada a perfeita execução das peças e sua adequação ao espaço.

4.   OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA:

  - fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à      execução dos serviços;

  - não transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços contratados;

  - os serviços serão acompanhados por servidor a ser indicado pela  Coordenadoria de Apoio Administrativo (CAA), devendo a contratada   manter prévio contato com o mesmo;

  - realizar visita ao ambiente onde será instalado o tablado antes da     execução do serviços.

- PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: 02 (dois) anos.

- PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: os serviços deverão ser executados no  prazo de 40 (quarenta dias), contados do recebimento do Contrato devidamente assinado.

- JUSTIFICATIVA: Justifica-se o pedido, uma vez que se faz necessária a   complementação do tablado da Sala de Sessões para a utilização de maior número de cadeiras junto à cátedra.

# RESPONSÁVEIS  PELOS DADOS:

Ney Virgilio de Carvalho Filho

##### Técnico Judiciário - SPE

Carla Marcon Pinheiro Machado

Supervisora  de Projetos Especiais