## PROJETO BÁSICO

- OBJETO: contratação de empresa especializada para prestar serviço e fornecer material  para: 1) preparação; e 2) pintura do piso com revestimento de alto desempenho – RAD – tipo 03 – Epoxi múltiplas camadas 3mm, nas escadas enclausuradas e nas garagens do subsolo 1 e 2 do TRE/SC, Rua Esteves Júnior, 68 – Centro, Florianópolis, conforme a descrição que segue e projetos em anexo.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- PREPARAÇÃO

  - remoção do piso cerâmico existente: a empresa deverá remover a cerâmica e a camada de contrapiso existente numa espessura mínima de 5cm (cinco centímetros);

  - execução de novo contrapiso: executado com o traço forte de 3:1 (três medidas de cimento para uma de areia) de forma a propiciar, com a aplicação da tinta epoxi (3mm), que os degraus atinjam a altura de 16,5 cm (dezesseis centímetros e meio) e, que sejam corrigidas as imperfeições do piso das garagens para prepará-lo para receber o revestimento epoxi.

- PINTURA

  - A empresa deverá proteger, contra manchas ou respingos, as peças de corrimão existentes e isolar os andares que estarão interditados para a circulação do público na escadaria;

  - executar fresamento mecânico do substrato existente para limpeza e criação de ponte de ancoragem para o revestimento;

  - aplicar primer de alta aderência e capilaridade;

  - aplicar múltiplas camadas de revestimento de alto desempenho, composto de resinas epoxídicas de altos sólidos 90%, e agregados minerais, com alta resistência química e mecânica. Nas escadas, devem ser feitas faixas de revestimento com aplicação manual com aspersão de quartzo em camadas, para torná-lo antiderrapante. A espessura do espelho do degrau deve ser sempre de 16,5cm (dezesseis centímetros e cinco milímetros);

  - aplicar acabamento em pintura epóxi de altos sólidos 90%, sem solvente, antiderrapante para as escadas, nas seguintes cores padrão Munsell: verde pastel 5G 8/4 e  cinza 6,5, amarelo segurança 5Y 8/12, conforme especificado em projeto anexo;

- QUANTITATIVOS: a área de piso da escada é de aproximadamente 266 m² (duzentos e sessenta e seis metros quadrados) e das garagens é de aproximadamente 742 m² (setecentos e quarenta e dois metros quadrados). Aproximadamente 500 m² na cor cinza, 25 m² de amarelo e 483m² de verde.

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA PROPONENTE: a empresa deverá se responsabilizar pela metragem existente no local a ser executado o serviço, independentemente das medidas constantes em planta.

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA:

  - realizar a inspeção do ambiente a ser reformado;

  - para o serviço de pintura em tinta epoxi de alto desempenho (RAD) – tipo 03, obedecer a NBR 14050 (pág. 4, tabela 1);

  - o trabalhador indicado para executar a pintura deverá apresentar, antes desse trabalho, declaração de pessoa jurídica por ter executado serviço de pintura em epoxi como a deste projeto básico, em edifícios comerciais ou institucionais;

  - a empresa deverá aplicar uma amostra do revestimento para análise da cor e de suas qualidades técnicas, pela SPE, antes de iniciar os serviços;

  - a empresa deve entregar a pintura com acabamentos perfeitos junto aos corrimãos, encontro do piso com a parede,  portas e esquadrias;

  - transportar e dar a devida destinação aos entulhos provenientes da obra, bem como proceder a limpeza do local após o término do serviço contratado;

  - não transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços contratados;

  - responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

  - os serviços serão acompanhados por servidor a ser indicado  pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (CAA), devendo a contratada manter prévio contato com o mesmo;

  - a existência de fiscalização não exime a contratada de quaisquer responsabilidades sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatadas no decorrer da obra;

  - quaisquer dúvidas que eventualmente surjam durante a execução dos serviços, deverão ser consultados os técnicos da Supervisão de Projetos Especiais - SPE.

  - a empresa deverá disponibilizar para o serviço de pintura epoxi:

    - material: resina epoxi, cargas minerais, primer selador de alta aderência e capilaridade específico para pisos, tinta epoxi – altos sólidos;

    - equipamentos: fresa de desbaste, politriz dual, lixadeira, misturadores e desempenadeiras/rolos especiais;

    - mão de obra: supervisor, aplicadores, auxiliares.

- RECEBIMENTO: O recebimento provisório dos serviços será efetuado após a entrega oficial pela contratada; e o recebimento definitivo no prazo de 5 dias, se os serviços forem considerados de acordo.

- PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: os serviços deverão ser executados no prazo de 40 (quarenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

- PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: 02 (dois) anos.

- ADJUDICAÇÃO: a adjudicação deve ser global.

# Florianópolis, 13 de outubro de 2005.

# RESPONSÁVEIS PELOS DADOS:

Carla Marcon Pinheiro Machado

Supervisora de Projetos Especiais