## PROJETO BÁSICO

1. OBJETO: Transferência do atual sistema de monitoramento de imagens digital das dependências do TRESC para o Depósito de Urnas (Sistema 1), bem como a aquisição e instalação de 2 (dois) sistemas de monitoramento de imagens digital para as dependências da sede do TRESC (Sistema 2 e 3).

2. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA 1: A transferência do atual sistema de monitoramento de imagens digital das dependências do TRESC para o Depósito de Urnas deverá obedecer as seguintes especificações:

2.1 Materiais para a instalação: kit necessário para a montagem e instalação de todo o sistema, incluindo dispositivos elétricos, eletrônicos, cabos, conectores, eletrodutos, suportes e fiação, devendo toda a instalação obedecer as normas técnicas da ABNT.

2.2 Instalação:

- o sistema de gerenciamento, gravação e reprodução, deverá ser instalado no local indicado no desenho anexo;

- a instalação das câmeras deverá obedecer à seguinte disposição:

- 10 câmeras internas (conforme desenho anexo);

- 03 câmeras externas (conforme desenho anexo);

- cada câmera deverá ser atendida por cabo de comunicação exclusivo, tipo tripolar, com impedância característica de 75 (setenta e cinco) ohms, com no mínimo de 67% de malha, não se admitindo o uso de conexões intermediárias (emendas) ou derivadores tipo “T”.

- as câmeras deverão ser instaladas de forma a manter o sistema de monitoramento em pleno funcionamento quando houver falta de energia, durante o período de autonomia do no-break.

3. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA 2 e 3: os 2 (dois) sistemas de monitoramento de imagens digital deverão ser fornecidos, instalados e configurados, de acordo com as seguintes especificações:

3.1 EQUIPAMENTOS E COMPONENTES A SEREM FORNECIDOS:

  - .1 Câmeras de vídeo: 31 (trinta e uma) câmeras CCD 1/3, digitais, policromáticas, com resolução horizontal mínima de 480 (quatrocentos e oitenta) linhas, sensibilidade máxima de 0,3 (zero vírgula três) lux, número de pixels mínimo de 768(H) X 494(V), compatíveis com lentes auto-íris, compensação de back light e obturador eletrônico, incluindo conectores de vídeo tipo BNC - 75 ohms e fonte de alimentação automática de 12/24 V, totalmente compatíveis com o sistema de monitoramento a ser fornecido.

3.1.2 Lentes: 31 (trinta e uma) lentes de cristal cambiáveis de 1/3” (um terço de polegada), auto-íris, com distância focal variável de 2,8 mm (dois vírgula oito mílimetros) a 12 mm (doze mílimetros).

3.1.3 Microcomputador dedicado: os dois novos sistemas de gerenciamento e monitoração deverão ser instalados em equipamentos a serem fornecidos por este Tribunal, devendo a empresa contratada fornecer somente:

- 02 (duas) placas de captura de vídeo (características técnicas mínimas):

- Padrão PCI;

- Possuir 16 (dezesseis) entradas de vídeo;

- Possuir 16 (dezesseis) entradas de áudio;

- Possuir 1 (uma) saída analógica;

- Velocidade de gravação 120 fps, no padrão NTSC;

- Velocidade de visualização 480 fps, no padrão NTSC;

- Compatível com os formatos de compressão Wavelet e Mpeg-4;

- Compatibilidade com rede de comunicação de dados LAN, TCP/IP;

- Compatibilidade com o sistema operacional Windows XP;

- Deverá vir acompanhado com manual de operação, cabos e drivers necessários para o funcionamento do equipamento;

3.1.4 Características do sistema de vídeo e imagem:

- visualização de imagens de, no mínimo, 480 frames/segundo e gravação em 120 frames/segundo, para 16 (dezesseis) câmeras;

- sistema de imagem PAL  e  NTSC;

- formato de vídeo avi;

- formato das imagens jpeg; e

- formato de compressão Wavelet ou MPEG-4.

3.1.5 Materiais para a instalação:

- 7 (sete) caixas vedadas e suportes, para fixação das câmeras em ambiente externo, devendo os suportes permitirem a articulação em 90° na vertical e 180° na horizontal, possibilitando o direcionamento do campo visual;

- 24 (vinte e quatro) suportes articuláveis em 90°(noventa graus) na vertical e 180°(cento e oitenta graus) na horizontal, possibilitando o direcionamento do campo visual, para fixação das câmeras em ambiente interno;

- fornecimento das caixas e suportes em alumínio na cor das câmeras, com pintura eletrostática; e

- kit necessário para a montagem e instalação de todo o sistema, incluindo dispositivos elétricos, eletrônicos, cabos, conectores, eletrodutos, suportes e fiação, devendo toda a instalação obedecer as normas técnicas da ABNT.

3.2 CARACTERÍSTICAS OBRIGATÓRIAS, OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO:

  - .1 Função de monitoramento:

- monitoramento simultâneo das imagens geradas por todas as câmeras em pelo menos 4 (quatro) endereços de hardware;

- configuração de nível de acesso específico para cada operador, permitindo a seleção de câmeras, opção de modo seqüencial automático, congelamento e zoom de aproximação de imagens; e

- visualização de imagem atual em tela inteira, quadro a quadro, e combinações de tela inteira com os demais quadros minimizados.

    - Gravação e reprodução:

- gravação simultânea das imagens geradas por todas as câmeras;

- resolução de gravação mínima de 640 x 480;

- gravação por detecção de movimento com diferentes níveis de sensibilidade, com opção de filtragem da imagem;

- agendamento de gravação ininterrupto de segunda a domingo;

- opção de agendamento de gravação, no mínimo, em 3 (três) períodos de horários distintos;

- sistema de back up em fitas DAT das imagens gravadas até o limite de saturação do disco rígido;

- reprodução das imagens gravadas no disco rígido;

- descompactação e reprodução das imagens gravadas em fitas DAT; e

- reprodução de imagem com otimização de busca por câmera, por data e horário.

    - Funcionamento:

- funcionamento contínuo em 24 (vinte e quatro) horas diárias, por período ininterrupto de tempo;

- comandos automáticos para receber as imagens de 16 (dezesseis) e 15 (quinze) câmeras, conforme os locais a seguir definidos;

- monitoramento, gravação, reprodução e transmissão simultâneos;

- fornecimento de imagens com data e hora para qualquer das funções mencionadas anteriormente;

- impressão de quadros de imagem congelada, atual ou gravada;

- controle de brilho, contraste, tonalidade e saturação específico por câmera;

- possibilidade de exportação de imagens gravadas;

- possibilidade de comunicação e configuração remota por linha discada e sobre IP;

- conectividade à rede de microinformática já existente no ambiente do TRESC (ambiente UNIX), baseada em TCP/IP e ethernet, permitindo a transmissão de imagens para qualquer microcomputador instalado no prédio-sede; e

- funcionamento inicial em 4 (quatro) estações de trabalho para cada um dos dois novos sistemas, assim distribuídas:

i.1) 1 (uma) principal, que compreenderá todas as funções de MONITORAÇÃO, GRAVAÇÃO, REPRODUÇÃO e TRANSMISSÃO de imagens, utilizando os equipamentos a serem fornecidos pelo TRESC; e

i.2) 3 (três) estações secundárias, que compreenderão apenas as funções de MONITORAÇÃO, devendo os aplicativos serem instalados nos equipamentos disponibilizados pelo TRESC, não se admitindo que os mesmos fiquem restritamente dedicados ao software de monitoração.

    - Gerenciamento do sistema:

- configuração de níveis de acesso administrador e operador, de acordo com as seguintes habilitações:

a.1) administrador: habilitado à execução de todas as configurações e funções do sistema de monitoramento (gravação, reprodução e transmissão de imagens); e

a.2) operador: habilitado apenas para realizar o monitoramento de imagens, de acordo com o estabelecido no item 3.2.1.

- cadastramento de usuário e senhas com nível de acesso de, no mínimo, 10 (dez) senhas; e

- fornecimento de lista de eventos com todos os comandos executados pelos usuários e todas as operações realizadas pelo sistema.

3.3 INSTALAÇÃO:

- os sistemas de gerenciamento, gravação e reprodução, deverão ser instalados na Sala de Vídeo da Coordenadoria de Apoio Administrativo, subsolo 1 do prédio-sede do TRESC;

- o sistema de monitoração compreenderá a instalação e a configuração dos respectivos aplicativos em 3 (três) microcomputadores para cada um dos dois novos sistemas, conforme segue: 2 (dois) aplicativos para o monitoramento de imagens pelo serviço de vigilância do prédio-sede (pavimento térreo e subsolo1); 1 (um) aplicativo para o monitoramento de imagens pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (4º pavimento);

- a instalação das câmeras deverá obedecer à seguinte disposição:

c.1) Sistema 2:

1) Corredor externo direito frontal;

2) Corredor externo direito fundos;

3) Pátio externo fundos;

4) Corredor externo esquerdo frontal;

5) Corredor externo esquerdo fundos;

6) Área externa frontal (saguão);

7) Área externa frontal (sessão);

8) Subsolo II (acesso escada/elevador);

9) Garagem Subsolo II;

10) Subsolo I (acesso escada/elevador);

11) Garagem Subsolo I (duas câmeras);

12) Portaria (acesso principal);

13) Hall do saguão;

14) Museu;

15) Pleno Sessão.

c.2) Sistema 3:

- Hall 1º andar ;

- Hall 2º andar;

- Sala Risc (duas câmeras);

- Seção de hardware ;

- Hall 3º andar;

- Hall 4º andar;

- Corredor Protocolo/Xerox;

- Hall 5º andar;

- Hall 6º andar;

- Hall 7º andar;

- Hall 8º andar;

- Hall 9º andar;

- Hall 10º andar;

- Ático.

- cada câmera deverá ser atendida por cabo de comunicação exclusivo, tipo tripolar, com impedância característica de 75 (setenta e cinco) ohms, com no mínimo de 67% de malha, não se admitindo o uso de conexões intermediárias (emendas) ou derivadores tipo “T”.

- as câmeras deverão ser instaladas de forma a manter os dois sistemas de monitoramento em pleno funcionamento quando houver falta de energia, durante o período de autonomia de cada no-break.

4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA (Sistema 2 e 3):

- o licitante deverá prestar assistência técnica ou indicar a empresa que irá prestá-la durante e após o prazo de garantia; e

- durante o prazo de garantia definido no item 7, a empresa a ser contratada deverá iniciar a execução dos serviços de assistência técnica num prazo máximo de 6 (seis) horas, após o chamado da Coordenadoria de Apoio Administrativo, devendo consertar ou substituir o componente danificado num prazo máximo de 12 (doze) horas, contado do início da execução dos serviços, sem qualquer ônus para o TRESC.

5. ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA (Sistema 2 e 3):

- o equipamento a ser fornecido deverá possibilitar a adição de sensores de alarme em número idêntico ao de câmeras, os quais deverão interagir com o sistema de monitoramento fornecido; e

- a empresa a ser contratada deverá garantir a atualização tecnológica do sistema digital, comprometendo-se a informar as inovações e modificações e estar estruturada para o fornecimento dos novos produtos, caso seja do interesse da Administração do TRESC.

6. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:

- fornecer e instalar todos os componentes de acordo com as especificações anteriores, devidamente testados e funcionando, não se admitindo o emprego de qualquer peça recondicionada;

- fornecer licenças para todos os software instalados;

- configurar o sistema de monitoramento conforme as necessidades do TRESC;

- executar os serviços com o emprego de mão-de-obra especializada;

- além da assistência técnica referida no item 4, oferecer orientação inicial acerca da programação e operação do sistema, no mínimo, para 4 (quatro) servidores indicados pela Secretaria de Administração e Orçamento do TRESC;

- responsabilizar-se totalmente pelo perfeito funcionamento dos sistemas, bem como por todos os serviços de instalação dos equipamentos, cabos e condutores;

- fornecer todos os materiais necessários à instalação dos sistemas, incluindo as ferramentas e os instrumentos necessários à execução dos serviços;

- realizar a recuperação das estruturas, paredes, pisos e tetos, danificados em virtude das novas instalações, bem como a limpeza do local após a execução dos serviços;

- responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como aqueles provocados em virtude dos serviços executados e da inadequação de materiais e equipamentos empregados;

- não transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços contratados;

- realizar a inspeção in loco das instalações do prédio-sede do TRESC e do Depósito de Urnas (Conab), antes da apresentação das propostas, bem como a comprovação da referida visita técnica em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93; e

- executar os serviços nas dependências do TRESC e do Depósito de Urnas, situados, respectivamente, na Rua Esteves Júnior, 68, Centro, Florianópolis/SC e Rodovia BR-101, Km 205, Barreiros – São José/SC (prédio 2), devendo ser acompanhado por servidor da Coordenadoria de Apoio Administrativo, devendo a contratada manter com ele prévio contato.

6. PRAZO PARA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: no máximo, 30 (trinta) dias, contados do recebimento do contrato, devidamente assinado.

7. PRAZO DE GARANTIA DOS SISTEMAS NOVOS: mínimo de 1 (um) ano, contados a partir da instalação dos mesmos na Sede deste Tribunal, incluindo a garantia do software, equipamentos, periféricos e instalações.

8. ADJUDICAÇÃO: Deverá ser global.

9. JUSTIFICATIVA: os sistemas pretendidos visam substituir o atual circuito interno de monitoramento deste prédio-sede e prover o Depósito de Urnas também com monitoramento digital, possibilitando o acompanhamento e a exata identificação das pessoas que circulam por suas dependências, garantindo, assim, a segurança dos servidores e do patrimônio público.

# 10. RESPONSÁVEL PELOS DADOS:

# Olavo Queiroz Neto

Coordenador de Apoio Administrativo substituto