##### PROJETO BÁSICO

## 1. OBJETO: aquisição e instalação de equipamentos e licenças para controle de acesso e sistema de ponto eletrônico, para instalação na portaria do térreo, portaria do S1 e S2 do prédio-sede do TRESC.

2.   ESPECIFICAÇÕES

2.1. Especificações da licença do sistema de ponto eletrônico (1.000 usuários, pelo menos):

- Deverá possuir arquitetura Cliente/Servidor SQL e conectar-se aos Bancos de Dados Oracle 8i ou superior;

- Deverá ser multi-usuário sem limite de conexões ao Banco de Dados Oracle 8i ou superior e estações clientes;

- Deverá ser multi-empresa possibilitando o tratamento de empresas terceirizadas e prestadoras de serviços;

- Deverá trabalhar on line com os coletores de dados;

- Deverá permitir o tratamento e o abono das anamolias e excessões de forma individual ou coletiva diretamente no cartão ponto ou espelho ponto impresso na tela do computador, facilitando sua operação ao(s) usuário(s) do sistema;

- Deverá permitir a inclusão ou alteração do formato do espelho ou folha ponto, possibilitando ao RH a configuração das informações disponibilizadas no mesmo;

- Deverá permitir o acesso às informações do sistema aos usuários previamente cadastrados através de senhas, de forma descentralizada e por departamentos ou localizações específicas;

- Deverá tratar as horas extras, faltas, excessões e anomalias através de parametrização do sistema ou regras de apuração;

- Deverá permitir o tratamento DESCENTRALIZADO onde as chefias poderão abonar as anomalias de seus respectivos subordinados;

- Deverá possuir gerador de relatórios próprio e permitir a criação de novos relatórios ou alteração dos mesmos pelos usuários;

- Deverá possibilitar o tratamento dos horários RÍGIDO, FLEXÍVEIS e MÓVEIS;

- Deverá permitir o tratamento de escalas de horários MENSAL, SEMESTRAL e ANUAL;

- Deverá permitir o tratamento do BANCO DE HORAS MENSAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL, ANUAL ou por período definido pelo usuário;

- Deverá permitir o tratamento de jornadas alternativas;

- Deverá permitir o tratamento de banco de horas em separado pelos seus percentuais (9 SALDOS para Banco de Horas);

- Banco de Horas p/ 50%;

- Banco de Horas p/ 75%;

- Banco de Horas p/ 100%;

- Banco de Horas p/ 120%; e

- ... até o total de 9.

- Deverá tratar os Crachás provisórios de forma simplificada; e

- Deverá registrar o Log de informações sobre as atividades exercidas no sistema diretamente no  Banco de Dados Oracle 8i ou superior.

2.2. Especificações da licença do sistema de controle de acesso:

- Software de controle de acesso e portaria, on-line, com dados salvos em Banco de Dados Oracle 8i ou superior.

Características básicas:

- Controle do acesso de empregados, terceiros, parceiros, colaboradores de outras unidades e de visitantes;

- Armazenamento das liberações de acesso, dos bloqueios de passagem e das tentativas de burla;

- Controle multi-planta, com a definição e configuração por planta dos coletores e dispositivos controlados;

- Administração das políticas de acesso, com definição de permissões de acesso para dias normais, sábados, domingos e feriados;

- Autorizações para liberação da saída durante o expediente e da entrada em períodos extras;

- Acesso por local (resumido e discriminado);

- Acesso por visitante (resumido e discriminado);

- Acesso por visitado (resumido e discriminado);

- Controle de créditos de acesso;

- Registro e controle das pessoas não gratas;

- Controle das vias emitidas e dos crachás extraviados;

- Baixa automática de crachá, via sistema ou integrado a um equipamento coletor de crachás (cofre coletor);

- Comunicação/integração on-line com os dispositivos de controle;

- Informações atualizadas no banco de dados são consideradas automaticamente/ instantaneamente para a validação do processo;

- Definição e controle de acesso em áreas restritas;

- Gerenciamento dos dispositivos de controle através do envio de comandos para bloqueio, acerto de data/hora, liberação para emergências, coletas de backup, carga de listas e monitoramento do status de funcionamento;

- Rastreamento de um determinasdo usuário;

- Vencimento da validade do crachá ou crachá identificado como extraviado;

- Mudança automática para o modo off line em caso da interrupção da comunicação entre o servidor e os coletores;

- Colaborador afastado ou demitido;

- Tentativa de passagem em local não liberado pela permissão de acesso;

- Hora da passagem fora da faixa horária definida para a pessoa;

- Administração das portarias de acesso de pessoas;

- Emissão e controle de crachás;

- Registro de ocorrências na portaria;

- Cadastramento e liberação do acesso de visitantes, grupos de visitantes e dos acompanhantes do visitante;

- Agendamento de visitantes e de grupos de visitantes;

- Histórico das últimas visitas com reaproveitamento de cadastro;

- Captura e armazenamento da foto e do documento do visitante;

- Impressão de crachás ou de etiquetas auto-adesivas de identificação, com dados cadastrais, foto e código de barras;

- Controle do período de permanência do visitante;

- Controle da integração do visitante às normas e procedimentos de segurança;

- Localização de pessoas nas plantas controladas;

- Consulta de pessoas presentes ou ausentes; e

- Consulta de espelho do acesso do crachá.

2.3. Especificações dos equipamentos dos sistemas de ponto eletrônico e         controlador de acesso:

- Catraca eletrônica três braços, tipo pedestal com leitor de barras, leitura biométrica pela digital on line com banco de dados do TRESC e senha, controle de acesso e visitantes.  A catraca deverá possuir tecnologia que permita futuramente a implementação de sistema de utilização de leitura de crachás por proximidade.

Da quantidade de catracas:

- Cinco (05) unidades, sendo três instaladas na portaria térreo, 01 (uma) instalada na portaria subsolo-1 e  01 (uma) instalada na portaria subsolo-2.

Características básicas:

- Estarem on line com os softwares;

- Leitor de código de barras bidirecional, com leitura de cartões com 12 dígitos;

- Leitor biométrico tipo sensor ótico;

- Digital salva em banco de dados e no coletor;

- A leitura deverá ser tipo 1 para n e não verificação 1 para 1;

- Uso do crachá deverá ser opcional para cada usuário (o TRESC poderá usar ou não o crachá);

- A catraca deverá aceitar cadastrar duas digitais por usuário;

- Cada equipamento deverá aceitar cadastrar no mínimo 4.000 (quatro mil) usuários, portanto 8.000 digitais;

- Sistema deverá permitir definir níveis de segurança para cada digital, tais como: alto, médio, baixo;

- Corpo em aço carbono de alta resistência e partes externas em aço inox;

- Com acabamento em acrílico ou similar;

- Teclado para entrada de dados de 12 teclas;

- Interface de display cristal líquido com 02 linhas por dezesseis;

- Comunicação padrão TCP/IP Ethernet padrão 10Mbits half duplex, com endereço de rede;

- Memória de no mínimo 512 Kbytes para armazenamento de dados;

- Relógio em tempo real;

- Capacidade de retenção de dados por período não inferior 1 ano, no caso de falta de energia;

- Deverá ler cartões com proteção do código de barras para evitar fotocópias;

- Trabalhar em conjunto com o sistema de acesso dos funcionários (controle de ponto e de acesso); e

- Alimentação 110/220 volts.

O sistema deverá:

- Armazenar e ler em banco de dados SQL Oracle 8i ou superior e por segurança na memória do coletor;

- Possuir sistema anti-dupla entrada (usuário só poderá entrar novamente em um mesmo local se ocorrer a saída deste);

- Programação de até 10 funções distintas; e

- Permitir o bloqueio de registro feito por faixa de horário, por número de matrícula, por período e contadora.

3. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA:

- não transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços contratados;

- responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como àqueles provocados em virtude dos serviços executados e da inadequação de materiais e equipamentos empregados para a instalação dos equipamento;

- fornecimento das ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à execução dos serviços;

- dar a devida destinação aos resíduos e entulhos provindos das instalações;

- a empresa deverá verificar as áreas e demais necessidades de implantação, juntamente com os setores da Coordenadoria de Apoio Administrativo, para a devida instalação;

- realizar a inspeção in loco no referido prédio, antes da apresentação das propostas, bem como a comprovação da referida visita técnica em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93, a qual deverá ser agendada com o servidor Olavo Queiroz Neto da Coordenadoria de Apoio Administrativo (tel. 251-3795);

- a empresa contratada será responsável pela instalação completa, incluindo todos os materiais necessários, de todos os equipamentos e softwares contratados, incluindo toda a infra-estrutura necessária (como por exemplo os pontos de rede, pontos elétricos, eletrocalhas e demais acabamentos necessários, que deverão preservar a estética atual, evitando-se instalações aparentes de cabos e eletrocalhas);

- realizar a recuperação das estruturas, paredes, pisos e tetos porventura danificados em virtude das novas instalações;

- responsabilizar-se totalmente pelo perfeito funcionamento e pela integração dos sistemas e dos equipamentos, bem como por todos os serviços de instalação de cabos, condutores, etc.; e

- oferecer treinamento acerca da programação e operação dos sistemas para 10 (dez) servidores do TRESC (SRH, SIE e SÃO), após a sua instalação, durante o período necessário para o perfeito aprendizado.

4. PRAZO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 1 (um) ano, no mínimo, contados a partir do recebimento definitivo do objeto contratado, incluindo  equipamentos, softwares e demais instalações. Durante este prazo a contratada deverá iniciar a execução dos serviços de assistência técnica num prazo máximo de 6 (seis) horas, após o chamado da Coordenadoria de Apoio Administrativo, devendo consertar ou substituir o(s) componente(s) danificado(s) num prazo máximo de 12 (doze) horas, contado do início dos serviços, sem qualquer ônus para o TRESC.

5. PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS: os equipamentos e softwares deverão ser fornecidos e instalados no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado a partir da autorização da Coordenadoria de Apoio Administrativo, cuja previsão é para o próximo mês de janeiro.

- JUSTIFICATIVA: Justifica-se tal solicitação, tendo em vista a necessidade de controle de acesso do público que freqüenta o prédio-sede, bem como possível instalação futura de controle de ponto dos servidores.

- ADJUDICAÇÃO: Deverá ser global.

Coordenadoria de Apoio Administrativo, 7 de dezembro de 2005.

RESPONSÁVEL PELOS DADOS: Olavo Queiroz Neto