#### PROJETO BÁSICO

OBJETO: Contratação  dos serviços de conservação e assistência técnica em 2(dois) elevadores marca Atlas, com capacidade para 12 (doze) passageiros ou 840Kg (oitocentos e quarenta quilogramas), velocidade de 120m/min (cento e vinte metros por minuto), com13 (treze) paradas, porta automática e comando automático coletivo e seletivo na subida e na descida.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: os serviços de conservação e assistência técnica far-se-ão  do seguinte modo:

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

  - A manutenção preventiva  deverá ser prestada mensalmente,  no período matutino, das 8h às 12h, de segunda a sexta feira, com informação prévia à Coordenadoria de Apoio Administrativo, com o fornecimento de  todos os  equipamentos e materiais necessários à execução do serviço,  atendendo às  normas técnicas e  executando,  na manutenção preventiva, dentre outros que se fizerem necessários,  os serviços de:  regulagem, lubrificação dos equipamentos e do instrumental elétrico e eletrônico para a segurança normal das peças vitais, tais como: máquina de tração, coroa e sem fim, polia de tração de desvio, freio, motores de tração, regulador de velocidade, chaves e fusíveis  na casa de máquinas, quadro de comando, fusíveis e conexões reles e chaves, casa de máquinas, iluminação da cabina, botoeiras e sinalização da cabina, operador de porta, porta de cabina e régua de segurança, chaves de indução, placas ou emissores, receptores, cabina,  guias e braquetes, contrapesos, limites de curso, correntes ou cabos de tração e de regulador, caixa de corrida, fechos hidráulicos e eletromecânicos, portas, carrinhos, botoeiras do pavimento e sinalização, painel de tráfego da portaria, nivelamentos, pavimentos, polia do regulador de velocidade e  poço.

- MANUTENÇÃO CORRETIVA:

  - Atender prontamente às solicitações da Contratante para restabelecer o funcionamento dos elevador                                                                                                                                                                                                                                 es paralisados ou com funcionamento anormal, no prazo máximo de 01 (uma) hora, nos casos normais, e 20 (vinte) minutos, em se tratando de situação emergencial, como por exemplo, passageiro preso; e

  - A manutenção corretiva deverá ser prestada  após o recebimento, pela empresa, da solicitação feita pelo setor competente do TRE/SC, não tendo limites o número de chamadas. As solicitações serão realizadas por telefone.

    - Para a substituição de peças, apresentar orçamento prévio para apreciação, no prazo máximo de 12h, salvo nos casos em que ficar comprovada a urgência na troca das mesmas, ocasião em que poderá ser dispensado pela Administração o orçamento;

    - Após a aprovação do orçamento prévio e da devida autorização, executar o serviço nos prazos máximos de 24 (vinte e quatro horas), quando o conserto for considerado urgente, e de 5 (cinco) dias nos demais casos; e

    - A substituição das peças só poderá acontecer após atestada a exeqüibilidade do preço, mediante pesquisa de mercado a ser realizada pelo fiscal do contrato, exceto se o serviço for considerado urgente. Se comprovado ser o preço excessivo, ficará o TRESC autorizado a adquirir as peças de terceiros.

OBRIGAÇÕES:

- fornecer peças e acessórios originais (novos na caixa), conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas;

- Atender, independente de dia ou hora, aos chamados telefônicos, fornecendo telefone para contato (24h);

- fornecer todas as ferramentas, materiais e equipamentos indispensáveis à realização das manutenções, bem como mão-de-obra especializada;

- oferecer garantia de 3 (três) meses para os serviços prestados e a mesma garantia oferecida pelo fabricante para peças e componentes substituídos;

- prestar assistência técnica, durante o prazo de garantia dos serviços executados e das peças e acessórios substituídos, sanando os problemas constatados, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, quando o conserto for considerado urgente, e de 5 (cinco) dias nos demais casos;

- instalar os componentes e peças devidamente testados e funcionando, não se admitindo o emprego de qualquer peça recondicionada;

- manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços;

- apresentar, nos termos da Lei n. 8.666/93, declaração de visita;

- apresentar certidão de registro de pessoa jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA;

- apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, que comprovem que a empresa possui aptidão para desempenhar atividade pertinente e compatível com este objeto;

- não substituir ou alterar peças dos equipamentos sem a autorização expressa do TRESC;

- responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como àqueles provocados em virtude dos serviços executados e da inadequação de materiais e equipamentos empregados; e

- realizar mensalmente a manutenção preventiva descrita neste projeto.

PREÇOS:

- Preço para manutenção preventiva mensal (Pmp).

- Preço para a mão-de-obra/hora correspondente à manutenção corretiva (Pmc), supondo-se quatro chamadas/mês, cujos serviços tenham, cada um, duração de duas horas (excluídos os valores das peças, haja vista que serão custeadas por este Tribunal).

OBSERVAÇÃO:  Com a finalidade exclusiva de aferição do menor preço, utilizaremos a seguinte fórmula, considerando a situação hipotética acima evidenciada de quatro chamadas/mês, sendo cada uma de duas horas:

Pmp  + (8 X Pmc) = Pf (Preço final)

# PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 meses, podendo ser prorrogável até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério da Administração.

CUSTO ESTIMADO ANUAL: 120 (cento e vinte) horas de manutenção corretiva e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em peças.

# JUSTIFICATIVA: faz-se necessária a manutenção permanente dos elevadores, para garantir a sua conservação e a segurança dos usuários.

RESPONSÁVEL PELOS DADOS:

##### Geraldo Luiz Savi Junior

#### Supervisor de Manutenção Predial, Móveis e Equipamentos