Projeto Básico

Objeto: Unidade Móvel Eleitoral (“Cartório Itinerante”)

Descrição do objeto: transformação interna de 3 (três) veículos tipo microônibus.

- Transformação interna

  - Sistema anti-furto, acionado por controle remoto;

  - Sistema “rodoar” em todos os pneus;

  - Fornecimento e instalação de forma que impeça seu deslocamento quando o veículo estiver em movimento dos seguintes equipamentos:

    - 2 (dois) aparelhos de ar condicionado tipo Split com capacidade mínima de 9.000 BTUs e tensão nominal de 220 VAC para área de atendimento (a empresa deverá indicar o tipo de aparelho que será usado);

    - 1 (um) frigobar com capacidade mínima de 80 litros, 12 Volts, com trinco na porta, para evitar a abertura quando o veículo estiver em movimento;

    - 1 (um) aparelho de TV LCD de 20 polegadas, com resolução não inferior a 640x480 pixels, compatível com sinal de alta definição (EDTV, HDTV), com recurso Progressive Scan, som estéreo com potência mínima de 10W RMS, recurso mute, recurso closed caption. Entradas para os formatos V-Componente (480i/480p/720p/1080i)+áudio, Áudio e Vídeo, S-Video, fone de ouvido, antena (RF). Voltagem automática 100~240v.;

    - 1 (um) aparelho de DVD, capaz de ler mídias e formatos DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD de áudio, CD-R/RW, CD com arquivos MP3, JPEG e KODAK®;

    - 1 (um) aparelho de som com rádio AM e FM, CD player com suporte a formato MP3, potência de áudio não inferior a 10W RMS, estéreo, com saída para caixas de som adicionais externas, entrada para microfone, entrada para antena FM e áudio da TV do item 1.3.3;

    - 2 (duas) caixas de som adicionais para conexão ao aparelho de som acima, com cabos que comportem sua instalação no exterior do veículo quando necessário.

    - 1 (um) microfone para uso com o aparelho de som do item 1.3.5;

  - Divisão em 2 (dois) compartimentos: cabina do motorista e área de atendimento. Para essa divisão o veículo deverá dispor de parede interna (divisória entre cabina do motorista e área de trabalho (vidros e cortinas, com porta de acesso à cabina, com trava interna e exaustor; com chave que possa ser usada pelos dois lados.

  - Ambos os compartimentos devem ser cortinados. No entanto, na cabina do motorista a cortina deve ser do tipo black out, isolando todo o compartimento.

  - Toldo: a ser fixado na lateral do veículo, confeccionado em lona reforçada, braços telescópios, medindo aproximadamente 3 x 2m;

  - Mesas. Na área de atendimento deverão ser instaladas: 2 (duas) mesas para atendimento e 1 (uma) para o Juízo Eleitoral. Deverão estar fixadas por meio de sistema adequado que garanta a estabilidade das mesmas durante o transporte e a utilização. Entre as 2 (duas) mesas de atendimento deverá existir um sistema escamoteável para passagem.

- tampo. Confeccionado em compensado multilaminado naval;

- estrutura. A estrutura de sustentação do tampo e de fixação do conjunto de piso da unidade móvel deverá ser confeccionada da melhor forma possível. A fixação do tampo da mesa junto à parede lateral da unidade poderá ser feita por meio de estrutura fixada ao piso do veículo ou fixada à própria parede lateral (tipo mão francesa). Os pés das mesas dos atendentes deverão ser fixados no piso do veículo.

- dimensões:

  - mesas de atendimento: 0,70x0,60x0,75m (h)

  - mesa do juízo eleitoral: 1,00x0,60x0,75m (h)

- o mobiliário dos microcomputadores, impressora e fac simile deverão ser construídos com sistema de amortecimento por meio de coxins, para evitar danos durante o transporte.

  - Armário. Deverá ser instalado no fundo da unidade móvel com medidas aproximadas de 1,20x1,40x0,50 (L x A x P), atendendo à descrição. A estrutura do armário deverá ser confeccionada em compensado multilaminado naval, com espessura variando entre 15mm e 25mm, com revestimento em fórmica branca. O armário será composto de:

- 2 (duas) gavetas com medidas externas aproximadas de 20x50x50cm (A x L x P), para guardar materiais.

- 2 (dois) compartimentos de 45x50x50cm (A x L x P) para guarda de materiais;

- 1 (um) compartimento de aproximadamente 55x75x50cm (L x A x P), onde será instalado o frigobar;

- 1 (um) balcão na área esquerda traseira, de aproximadamente 75x120x50 (L x A x P), no qual serão instalados a CPU do servidor e um equipamento fotocopiador;

- 2 (duas) gavetas sobre o compartimento do frigobar, uma medindo aproximadamente 20x65x50cm (A x L x P) e a outra 35x65x50cm (A x L x P), para guardar materiais;

- 1 (um) compartimento na parte superior do armário, com duas gavetas simples acopladas.

  - Cama móvel desmontável junto à cabina do motorista, construída por 2 (dois) tubos e lona de alta resistência;

  - Instalação de bebedouro 12V, água gelada, garrafão de 20 litros, ajuste de temperatura da água gelada, projetado para ônibus e excesso de água drenado para o exterior do veículo. Sua fixação será na sala de espera, próximo à porta de entrada;

  - Suporte para copos descartáveis ao lado do bebedouro.

Observação: os computadores, impressora e outros equipamentos de escritório serão fornecidos pelo TRESC, não devendo ser incluídos na proposta de preço.

- Descrição das instalações elétricas, lógicas e de telefonia

- Alimentação elétrica externa:

- cabo externo flexível de energia: tipo PP (ex: Sintenax Flex) com 3 (três) condutores, sendo 2 fases e 1 neutro, para conexão externa com capacidade para, no mínimo, 1 (uma) carga de 8 (oito) KVA. Deverá possuir um comprimento mínimo de 50 (cinqüenta) metros;

- plug de alimentação: plug macho do tipo industrial de uso externo com trava de proteção contra desconexão casual, água, respingos e com tampa de proteção;

- conversor/regulador 5.000 Watts de energia com carregador de bateria 12V integrado, entrada 110/220V, saída 110/220V; e

- bateria reserva de no mínimo 90A e no máximo 150A.

- Quadro de distribuição de energia e tomadas (QDET):

- o acesso ao QDET deverá estar protegido por sistema de chaves;

- o QDET deverá estar protegido contra umidade, principalmente a oriunda de água de chuvas estando a unidade móvel em deslocamento ou em atendimento ao público;

- o QDET deverá ser alimentado pelo cabo externo de energia, descrito no item 2.1.”a”;

- o QDET deverá possuir no mínimo, os seguintes disjuntores:

  - 1 (um) disjuntor bifásico para proteção geral;

  - 1 (um) disjuntor bifásico para proteção do circuito de alimentação do ar condicionado;

  - 5 (cinco) disjuntores monofásicos para proteção das tomadas e interruptores; e

  - 1 (um) disjuntor monofásico para proteção do circuito de iluminação.

- além dos disjuntores previstos no item “d”, o QDET deverá possuir espaço suficiente para a acomodação de, pelo menos, mais 4 (quatro) disjuntores monofásicos;

- os disjuntores a serem usados no QDET deverão ser do tipo termomagnético;

- o QDET deverá vir com um diagrama unifilar impresso e fixado em sua tampa, além de estar devidamente protegido por adesivo plástico transparente; e

- do QDET sairão os circuitos de alimentação descritos no item 2.3.

- Dos circuitos de alimentação:

- para alimentação das tomadas e interruptores deverão ser usados cabos flexíveis com seção mínima de 2,5mm²;

- para alimentação do circuito de iluminação deverá ser usado cabo flexível com seção mínima de 1,5 mm²;

- para alimentação do circuito de ar condicionado deverão ser usados cabos flexíveis com seção mínima de 4,0mm²;

- todos os materiais usados deverão estar em conformidade com as normas da ABNT devendo, inclusive, possuir em sua superfície externa informações tais como: bitola, capacidade condutora em Amperes, fabricante etc; e

- todos os materiais usados deverão ser do tipo antichama e estar isentos de chumbo em sua fabricação.

- Iluminação interna da unidade móvel. Deverá estar disponível em duas condições distintas:

- Unidade Móvel em atendimento ao público:

  - a alimentação elétrica deverá ser proveniente da energia elétrica externa. Em caso de falta de energia elétrica externa, metade da iluminação interna deverá ser alimentada do banco de baterias da unidade móvel;

  - a iluminação interna deverá proporcionar um nível de iluminância mínima de 500 lux, conforme a norma NBR-5413;

  - deverão ser disponibilizados, pelo menos, 2 (dois) interruptores para controle da iluminação; e

  - 2 (duas) luminárias 12V na parte externa para toldo.

- Unidade Móvel em deslocamento:

  - a iluminação deverá ser distinta da descrita no item “a” acima; e

  - a alimentação elétrica deverá ser a original do veículo.

- Sistema de refrigeração. A unidade móvel deverá possuir alem do sistema original de refrigeração da carroceria o seguinte sistema de refrigeração:

- Refrigeração da área de atendimento ao eleitor:

  - 2 aparelhos de ar condicionado do tipo split, de no mínimo 9.000 BTUs cada, proporcionando uma capacidade de refrigeração mínima de 18.000 BTU/h;

  - possuir ajuste de temperatura e de velocidade de ventilação;

  - possuir aletas (ou mecanismo semelhante) para controle de fluxo de ar refrigerado;

  - possuir tensão nominal de alimentação de 220 V; e

  - ser alimentado pela energia elétrica externa.

- Área de trabalho

- A área de trabalho consiste em local apropriado para uso de microcomputadores e outros equipamentos de informática. O seguintes acessórios deverão constar para a existência desta área:

- 2 (duas) tomadas elétricas 2P+T, com tensão de alimentação de 127V, a partir da saída do conversor;

- 1 (uma) tomada de lógica com conector M8v, categoria 5e; e

- 1 (uma) tomada de telefonia com conector M8v, categoria 5e.

- ao todo deverão estar disponibilizados 3 (três) áreas de trabalho;

- as tomadas de elétrica, lógica e de telefonia, deverão estar embutidas nas laterais;

- todos os pontos de lógica e de telefonia deverão vir devidamente identificados de forma a distinguir visualmente os pontos de lógica dos de telefonia (ex.: lógica verde e telefonia vermelho); e

- as tomadas elétricas deverão vir identificadas com a sua tensão nominal e o circuito do qual faz parte (ex.: TENSÃO DE 127 V, CIRCUITO C).

- Do quadro de distribuição de lógica (QDL)

- O QDL deverá ser constituído por um RACK de 19” de largura com, no mínimo, 8 Us de altura e deverá possuir os seguintes acessórios:

- 1 (um) Patch Panel com conectores M8v, categoria 5e, com, no mínimo, 8 (oito) posições;

- 1 (uma) prateleira confeccionada em aço, com pintura em epóxi, com 19” de largura e 2 Us de altura; e

- 1 (um) painel de conexão com conectoras 110 IDC, com uma altura de 1 U e largura 19”.

- Todos os equipamentos e acessórios usados na QDL deverão ser os empregados em sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/EIA/TIA 568 A, incluindo o Adendo 5;

- a interligação da QDL com as tomadas de lógica e de telefonia existente nas áreas de trabalho deverá ser feitas segundo requisitos da norma ANSI/EIA/TIA 568 A incluindo o Adendo 5;

- deverão ser fornecidos todos os Patch Cords, Patch Cables e os Adapter Cables em quantidades suficiente para o correto funcionamento de todos os pontos de rede e de telefonia existentes;

- o Patch Panel deverá vir devidamente identificado e de acordo com as identificações de cores descrito no item 6.4; e

- o QDL deverá estar localizado na parte interna da unidade móvel.

- Quadro de distribuição de telefonia (QDT)

        - O QDT deverá possuir 2 (dois) cabos de telefone de uso externo, com o comprimento mínimo de 50 (cinqüenta) metros para cada cabo;

        - o QDT deverá estar devidamente interligado ao QDL; e

        - o QDT deverá estar protegido contra umidade, principalmente a oriunda de água de chuvas.

- Sistema de proteção elétrica

          - A Unidade Móvel deverá contar com sistema de proteção elétrica, que permita o escoamento de energia elétrica oriunda de curto circuito, descarga atmosférica e/ou carga estática; e

          - o sistema deverá proteger os equipamentos existentes na Unidade Móvel assim como os seus ocupantes.

- Descrição do sistema de prevenção de incêndio

O compartimento de trabalho deverá ser dotado de no mínimo 2 (dois) extintores de incêndio, fixados de forma a não ocasionar acidentes durante o traslado do veículo, bem com pela circulação de pessoas no interior da área de atendimento.

Os extintores deverão ter carga de aplicação compatível com o tipo de uso do veículo e dos móveis e equipamentos existentes.

- Quantidade

3 (três) unidades.

- Atestado de capacidade técnica

Os proponentes deverão apresentar, para efeitos de qualificação técnica, nos termos do art. 30, inciso II, da Lei n. 8.666/1993, 1 (um) ou mais atestados, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que já desempenharam atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

- Prazo de entrega

135 (noventa) dias, a contar da assinatura do contrato, a serem executados da seguinte forma:

- 1ª unidade: 45 (quarenta e cinco) dias;

- 2ª unidade: 90 (noventa) dias;

- 3ª unidade: 135 (cento e trinta e cinco) dias.

- Pagamento

O pagamento deverá ser realizado em 3 (três) etapas, após a entrega de cada unidade.

- Prazo de Garantia

1 (um) ano, a contar da data de recebimento dos veículos, devidamente transformados.

- Assistência técnica

A assistência técnica deverá ser prestada por empresa(s) sediada(s) na Grande Florianópolis (Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça ou Santo Amaro da Imperatriz), a(s) qual(is) deverá(ao) ser indicada(s) pela contratada em sua proposta.

- Justificativa

Aparelhar a Justiça Eleitoral catarinense, dotando-a de unidades móveis, capazes de auxiliar nas atividades/eventos realizados fora do ambiente dos cartórios eleitorais, de forma a aproximar o eleitor das comunidades mais remotas do atendimento eleitoral, seja por iniciativa da Justiça Eleitoral ou em atendimento deferido a solicitação de entidade organizada.

- Fiscal do contrato

Titular da Secretaria de Informática e Eleições, ou seu substituto.

- Responsável pelos dados

Gonsalo Agostini Ribeiro

Secretário de Informática e Eleições