###### PROJETO BÁSICO

- OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecer e instalar as esquadrias na edificação da Justiça Eleitoral em São José, situada na Avenida Litorânea, esquina Rua Luiz Fagundes, conforme este projeto básico e documentação anexa, para fechamento do térreo da edificação.

- ESPECIFICAÇÕES

### Esquadrias para a fachada - Janelas:

A Fachada Structural Glazing: será no sistema PVII Alcoa ou similar. Os vidros serão do tipo laminado refletivo PR114 4mm + PVB Incolor + Monolítico Verde 04mm. As peças de alumínio serão com pintura eletrostática branca com 60 micra de espessura com colagem Glazing. Deverão ser utilizadas presilhas e ancoragens em alumínio; guarnição de EPDM; braços A5BRP da marca Udinese ou similar, reforçado com abertura mínima de 135º para os quadros glazing móveis; silicone estrutural na cor incolor da marca Dow Corning ou similar; parafusos de fixação em aço inox.

Detalhe de ACM conforme projeto para fachada glazing 88,54 m, 50 x50

Perfis conforme projeto para fechamento provisório de colunas.

As esquadrias a serem utilizadas deverão respeitar as especificações do quadro de esquadrias e detalhes.

As esquadrias e sua colocação obedecem as normas ABNT. Todos os vidros serão colocados com guarnições com EPDM. Juntacril ou similar em todo perímetro do vão para melhor impermeabilização. Parafusos de inox e rebites em alumínio. Fechos, hastes, dobradiças e puxadores todos em alumínio. Roldanas, deslizantes e guias em delrim ou nylon; escovas de vedação em felpas de polipropileno.

J01 - Fachada entre vãos modelo glazing, em alumínio pintado branco, 22 folhas maxim-ar, 168 folhas fixas, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, Juntacril ou similar em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio - 37,22 x 5,20 m;

J02 - Fachada entre vãos modelo glazing, em alumínio pintado branco, 02 folhas maxim-ar, 08 folhas fixas, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, Juntacril ou similar em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio - 2,00 x 5,20 m;

J03 - Fachada entre vãos, modelo glazing, em alumínio pintado branco, 05 folhas maxim-ar, 02 fechos por módulo, com contramarcos, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, guarnição de EPDM, Juntacril ou similar em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio, fechos, hastes, dobradiças, puxadores em alumínio, roldanas, deslizantes e guias em Delrin ou Nylon, escovas de vedação com felpas de polipropileno - 4,00 x 1,20 m;

J04 - Fachada entre vãos, modelo glazing, em alumínio pintado branco, 03 folhas maxim-ar, 01 fecho por módulo, com contramarcos, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, guarnição de EPDM, Juntacril ou similar em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio, fechos, hastes, dobradiças, puxadores em alumínio, roldanas, deslizantes e guias em Delrin ou Nylon, escovas de vedação com felpas de polipropileno - 2,00 x 0,60 m;

J05 - Fachada entre vãos, modelo glazing, em alumínio pintado branco, 02 folhas maxim-ar, 02 folhas fixas, 01 fecho por módulo, com contramarcos, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, guarnição de EPDM, Juntacril ou similar em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio, fechos, hastes, dobradiças, puxadores em alumínio, roldanas, deslizantes e guias em Delrin ou Nylon, escovas de vedação com felpas de polipropileno - 1,20 x 0,40 m;

J06 - Fachada entre vãos modelo glazing, em alumínio pintado branco, 01 porta de correr com 28 folhas fixas, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, Juntacril ou similar em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio - 8,00 x 5,20 m;

2.2 Vidros

Os vidros a serem utilizados nas esquadrias deverão respeitar as especificações do quadro de esquadrias.

O vidro laminado é o vidro manufaturado com duas ou mais chapas de vidro, firmemente unidas e alternadas com uma ou mais películas de material aderente, (butiral de polivinilo) de forma que, quando quebrado, tem tendência a manter os estilhaços presos à película , com espessura de 8mm.

Os vidros serão do tipo VIDRO LAMINADO REFLETIVO PR114 + PVB INC. + MONOLITICO VERDE, de acordo com o quadro de esquadrias e detalhes em projeto arquitetônico.

Na fachada frontal será utilizado VIDRO LAMINADO REFLETIVO PR114 + PVB INC. + MONOLITICO VERDE, Juntacril em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio - 10,10 x 5,20 m.

As espessuras dos vidros deverão obedecer ao especificado no projeto e serão em função das áreas das aberturas, níveis da mesma relação ao solo e exposição a ventos fortes dominantes, tipos de esquadrias - móveis ou fixas - e do aspecto decorativo que se pretenda obter.

As chapas de vidro ficarão sempre assentadas em leitos elásticos.

Os vidros serão fornecidos nas dimensões respectivas, evitando-se o corte no local de construção.

As bordas serão de corte esmerilhados de forma a se tornarem lisas e sem irregularidades.

Nos sanitários serão utilizados vidros tipo mini-boreal; nas demais peças vidro cristal ou temperado, conforme indicado nos projetos.

As esquadrias e sua colocação obedecem as normas ABNT. Todos os vidros serão colocados com guarnições com EPDM. Juntacril ou similar em todo perímetro do vão para melhor impermeabilização. Parafusos de inox e rebites em alumínio. Fechos, hastes, dobradiças e puxadores todos em alumínio. Roldanas, deslizantes e guias em delrim ou nylon; escovas de vedação em felpas de polipropileno.

  - Portas:

P03 – Porta de abrir de alumínio, venezianas fechadas fixas, com fechadura livre-ocupado, com dimensões 0,60 X 2,10 m, conforme projeto, e quadro de esquadrias, pintada de branco;

P04 – Porta 4 folhas em alumínio pintado branco com vidro encaixilhado, dimensões 4,00 X 2,82m;

P05 – Porta de giro 2 folhas, sem travessa, acessórios brancos, sem fechadura auxiliar, sem forra, sem contramarco e sem arremate, em alumínio pintado branco, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, guarnição de EPDM, Juntacril em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio. Dimensões 1,70 X 2,10 m;

P06 – Porta de abrir de alumínio 2 folhas, veneziana aberta fixa, dimensões 1,10 X 0,90 m conforme projeto (abrigo de gás).

  - Ferragens:

Para o assentamento serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensões correspondente aos das peças que fixarem, devendo aqueles, satisfazerem as normas habituais que se referem ao assunto.

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitados discrepâncias de nível perceptíveis à vista.

As maçanetas das portas, quando não especificadas, serão localizadas a 100 cm do piso acabado. Nas fechaduras compostas apenas de entrada de chaves, estas ficarão, também, a 100 cm do piso.

  - Outros:

- Detalhe de ACM conforme projeto para fachada glazing, 88,54m, 50 X 50;

- Perfis conforme projeto para fechamento de colunas.

- CONSIDERAÇÕES GERAIS:

  - Os trabalhos de serralheria serão realizados com a maior perfeição mediante o emprego de mão-de-obra especializada de primeira qualidade e executados rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de detalhes e com o adiante especificado.

  - Empregar-se-á material novo, limpo, isento de ferrugem, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação.

  - Os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria ou concreto, com argamassa de areia e cimento, que secará firmemente nos respectivos furos.

  - Haverá cuidado para que as armações não sofram qualquer distorção, quando parafusadas aos chumbadores ou marcos.

  - Levando-se em conta a particular vulnerabilidade das serralherias, nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, se farão juntas cuidadosamente cheias com calafetagem, que lhe assegure plasticidade permanente.

  - Todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão submetidos à prova de estanqueidade por meio de jato de  água sob pressão.

  - Os quadros serão perfeitamente esquadriados e terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados, bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências da solda.

  - Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados e as asperezas limadas e os furos feitos no canteiro da obra, executados com broca ou máquina de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção).

  - Todas as peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão quando  se destinarem à pintura, ou de latão cromado niquelado, em caso contrário.

  - Os furos para rebites ou parafusos com porcas excederão de 01 mm o diâmetro do rebite ou parafuso.

  - Na fabricação de grades de ferro ou aço comum, empregar-se-ão perfis singelos, do tipo barra chata quadrada. Para os demais tipos de esquadrias, usar-se-ão perfilados, dobrados a frio.

  - As chapas para obtenção dos perfilados referidos no item precedente terão, no mínimo, 02 mm de espessura.

  - Os perfilados assegurarão esquadrias com estanqueidade absoluta, característica que será objeto de verificação, conforme item precedente.

  - Na fabricação das esquadrias, não se admitirá o emprego de elementos compostos, obtidos, pela junção por solda ou outro meio qualquer de perfis singelos.

  - Os  perfis e chapas empregadas na confecção dos perfilados serão submetidos a um tratamento preliminar de anodização, conforme especificação do projeto.

  - As serralherias serão dotadas de dispositivos que permitam jogo capaz de absorver flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura  - até o limite de 35 mm - de modo a assegurar a indeformabilidade e  o perfeito funcionamento das esquadrias.

  - Todas as ligações de quadros e caixilhos, que possam ser transportados inteiros, da oficina para o local de assentamento, serão assegurados por soldagem autógena, encaixe, ou ainda por auto-rebitagem.

  - As peças a anodizar receberão um tratamento prévio das superfícies compreendendo desengorduramento e decapagem, bem como, esmerilhagem e polimento mecânico.

  - Os parafusos serão anodizados  e isolados com vaselina ou parafina.

  - O polimento será mecânico, por fricção, com acabamento que permita obter superfície lisa e isenta de falhas.

  - Haverá o maior cuidado no transporte e montagem no sentido de serem evitados quaisquer ferimentos nas superfícies anodizadas.

- DO OBJETO CONTRATADO

  - A contratada deverá comunicar a conclusão da execução do objeto à fiscalização do contrato, que emitirá termo de recebimento provisório.

  - O termo de recebimento definitivo do objeto contratado será lavrado pela fiscalização do contrato em até 30 (trinta) dias após a lavratura do termo de recebimento provisório, referido no item anterior, se tiverem sido atendidas todas as exigências da fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificadas, cuja regularização deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a comunicação do fato.

- FISCALIZAÇÃO

  - A empresa Bragaglia Arquitetos, Projetos e Construções Ltda. exercerá a fiscalização dos trabalhos inerentes à instalação das esquadrias, através de profissionais do seu quadro técnico, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação, controle e supervisão;

  - A fiscalização do contrato será exercida pela chefe da Seção de Engenharia e Arquitetura da Coordenadoria de Apoio Administrativo ou por seu substituto;

  - À Fiscalização fica assegurado o direito de:

a) solicitar a imediata substituição de engenheiros, arquitetos, mestres ou qualquer operário que não corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências. Isso não deverá implicar em modificações de prazo ou de condições contratuais;

b) exigir o cumprimento de todos os itens destas especificações; e

c) rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada.

  - A presença da fiscalização no local da instalação das esquadrias não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada;

  - A empresa é obrigada a facilitar à fiscalização o acesso aos materiais e serviços em execução, facultando à mesma a inspeção dos materiais, equipamentos e documentação; e

  - À fiscalização caberá, ainda:

    - esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no projeto básico ou executivo, ou nos demais documentos e projetos elaborados pela empresa Bragaglia Arquitetos, Projetos e Construções Ltda., necessárias ao desenvolvimento dos serviços; e

    - aprovar materiais similares propostos pelo contratado, avaliando o atendimento à composição, qualidade, garantia e desempenho requeridos pelas especificações técnicas.

- OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PROPONENTES:

  - Documento comprovando a visita ao local de execução dos serviços, em conformidade com o art. 30, III, da Lei n. 8.666/1993;

    - o documento descrito no item 6.1, no qual constará a identificação do(s) visitante(s),  será emitido pela Seção de Engenharia e Arquitetura da Coordenadoria de Apoio Administrativo, devendo a visita ser agendada em dias úteis no período compreendido entre 13h e 18h, por meio do telefone (48) 3251 3770.

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

  - Realizar, antes da confecção do produto, a conferência no local das dimensões das esquadrias;

  - Executar o serviço sob a responsabilidade de engenheiro ou arquiteto, tendo como auxiliares um mestre de obras e encarregados;

  - Empregar todos os materiais necessários à execução do objeto dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, responsabilizando-se pela reposição dos materiais danificados em virtude da má execução dos serviços de instalação, incluindo aqueles necessários ao seu refazimento;

  - Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução do objeto contratado;

  - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução de instalação das esquadrias, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

  - Substituir o produto/refazer o serviços, no prazo de 15 (quinze) dias, que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venha(m) a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão - o TRESC;

  - Empregar somente materiais de primeira linha, de acordo com os padrões estabelecidos em projeto, e toda e qualquer mão-de-obra, inclusive especializada, necessárias à execução do objeto;

  - Fornecer todos os dispositivos e acessórios, materiais, ferramentas, equipamentos e serviços essenciais ou complementares, eventualmente não mencionados nem especificados neste projeto e nos seus anexos, mas imprescindíveis à completa e perfeita instalação das esquadrias;

  - Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruição que os materiais e serviços contratados venham a sofrer, até o recebimento definitivo do TRESC, bem como por indenizações que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos serviços e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via pública;

  - Proceder, após concluída a execução do objeto contratado, limpeza e remoção do material desnecessário e indesejável;

  - Apresentar, após concluída a execução do objeto contratado, as notas fiscais, juntamente com a garantia do fabricante; e

  - Submeter à aprovação da Fiscalização amostras de todos os materiais, antes de serem empregados.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Será permitida a subcontratação do serviço, desde que aceita pelo TRESC.

  - No caso de subcontratação, a empresa contratada continuará a responder direta e exclusivamente pela fiel observância  das obrigações contratuais; e

  - A empresa contratada deverá comunicar os serviços subcontratados à fiscalização deste Tribunal, informando as empresas que irão executá-los, para aprovação.

- DO PRAZO

  - O início dos trabalhos deverá ocorrer em até 20 dias a partir da autorização da Seção de Engenharia e Arquitetura/CAA. O prazo total para fornecimento e instalação das esquadrias será de 90 (noventa) dias.

- OBSERVAÇÕES

  - Os projetos que acompanham a presente solicitação, elaborados pela empresa Bragaglia Arquitetos, Projetos e Construções Ltda, especificam altura de 6,20 m (seis metros e vinte centímetros). Contudo, foi promovida alteração no projeto da obra, substituindo o telhado previsto inicialmente por impermeabilização na laje, o que permitiu a redução em 01 m (um metro), na altura das paredes. Portanto, a dimensão correta das esquadrias é 5,20 m (cinco metros e vinte centímetros). As demais informações dos projetos ficam inalteradas.

  - As portas internas e as pingadeiras são objeto do contrato com a empresa DR Engenharia;

  - A indicação de marcas presta-se tão-somente para determinar os requisitos mínimos que devem estar presentes no objeto, aceitando-se produtos similares que detenham as mencionadas especificações com documentação comprobatória;

  - Os quantitativos da planilha de custo são referenciais; o preço global apresentado deverá incluir a completa execução do serviço; quaisquer diferenças apuradas pelo licitante deverão ser computadas na composição do preço, pois não acarretarão pagamentos adicionais pelo TRESC;

  - Os preços deverão ser propostos considerando-se a execução do objeto licitado em São José/SC, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com instalações de máquinas, equipamentos próprios e andaimes, como também as despesas de aquisição de ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até o local de execução do serviço, seu armazenamento e guarda, todos os equipamentos de segurança individual e coletiva e providências pertinentes, assim como as despesas relativas à mão-de-obra necessária a tais atividades, incluindo as previstas em leis sociais, seguros, fretes,  impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessórios.

- DA GARANTIA

  - A empresa contratada deverá prestar garantia com prazo não inferior a 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo do serviço, para mão-de-obra e materiais, exceto aqueles subcontratados e sujeitos à garantia própria, não podendo esta ser inferior a 01 (um) ano.

SEA, 14 de março de 2008.

Talita Rodrigues Nunes

Chefe da Seção de Engenharia e Arquitetura Substituta