COMUNICAÇÃO VISUAL

SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA

DO CARTÓRIO ELEITORAL DE VIDEIRA

CONTEÚDO:

1 SINALIZAÇÃO INTERNA

1.1 PRANCHA 01/02

1.2 MEMORIAL DESCRITIVO

2 SINALIZAÇÃO EXTERNA

2.1 PRANCHA 02/02

2.2 MEMORIAL DESCRITIVO

3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4 RESUMO DO TRABALHO

5 CONCLUSÃO

MAIO DE 2008

SINALIZAÇÃO INTERNA

CARTÓRIO ELEITORAL DE VIDEIRA

MAIO DE 2008

MEMORIAL DESCRITIVO

SINALIZAÇÃO INTERNA

Florianópolis, 02 de maio de 2008

1. OBJETO

Fornecimento e instalação de placas de comunicação visual, conforme especificações abaixo, para o Cartório Eleitoral de Videira, situado à Rua Antônio Pinto, 178, Centro, Videira, Santa Catarina.

2. ESPECIFICAÇÕES

2.1. Faixa Adesiva de Sinalização em Portas

2.1.1 Portas em madeira

Material: 	Faixas em Vinil Polimérico Preto Fosco Imprimax ou similar, com adesivo Acrílico base água Atóxico;

Dimensões: 	8cm x Largura da porta (conforme prancha anexa);

Letreiro: 	Letras brancas em vinil, acentuadas quando necessário, fonte Verdana, altura 3cm (as letras maiúsculas), alinhadas ao trinco da porta;

2.1.2 Portas em vidro

Material: 	Faixas em Vinil Polimérico Preto Fosco Imprimax ou similar, com adesivo Acrílico base água Atóxico;

Dimensões: 	8cm x Largura da porta (conforme prancha anexa);

Letreiro: 	Letras brancas em vinil, acentuadas quando necessário, fonte Verdana, altura 3cm (as letras maiúsculas), centralizadas;

2.2. Placas de Sinalização PS

Material: 	Placa de Poliestireno branca;

Espessura: 	2,0 mm;

Dimensões: 	Conforme prancha anexa;

Letreiro: 	Letras vinil preto, fonte Verdana (conforme prancha anexa);

Símbolo: 	Vinil colorido, conforme prancha anexa.

Os detalhes de ambas as sinalizações estão contidos na prancha anexa a este.

3. QUANTIDADES

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| --- | --- |
| 2.1. Faixa Adesiva de Sinalização em Portas | 0,51m² |
| 2.2 Placas de Sinalização em PS | 0,06m² |

MEMORIAL DESCRITIVO

SINALIZAÇÃO EXTERNA

Florianópolis, 02 de maio de 2008

1. OBJETO

Fornecimento e instalação de placas de comunicação visual, conforme especificações abaixo, para o Cartório Eleitoral de Videira, situado à Rua Antônio Pinto, 178,Centro, Videira, Santa Catarina.

2. ESPECIFICAÇÕES

2.1. Placas de Sinalização - Totem

Material: 	Duas placas, alumínio composto confeccionado com duas chapas de alumínio de 0,5mm de espessura e núcleo de polietileno de baixa densidade, preto fosco, com sinalização idêntica em ambos os lados, sem rebites aparentes, com base circular em chapa de aço 5mm;

Espessura: 	4,0 mm;

Dimensões: 	Conforme prancha anexa;

Letreiro: 	Letras brancas, pintadas, acentuadas quando necessário, fonte Verdana (conforme prancha anexa);

Símbolo: 	As Armas Nacionais (Brasão Nacional) colorido, nas cores oficiais, em baixo relevo gravado através de fotogravação corrosiva;

Estrutura:	Estrutura de sustentação do totem será em caixa de Metalon, revestida com as chapas de alumínio, dobradas nas extremidades, de forma a permanecer 30mm de espessura, com acabamento e rebites nas laterais. Esta estrutura terá um pilar de ferro galvanizado que será fixado soldado a uma chapa de aço de 5mm que se fixará sobre uma sapata de concreto rico, traço 1:2:3, e rebitado através de 4 barras de aço de 1” rosqueáveis, de modo a suportar as placas verticais, ao ar livre, resistindo às solicitações de ventos e intempéries; Durante a execução do trabalho, deve-se atentar à impermeabilização do jardim, sendo a contratada responsável por qualquer dano causado à edificação;

Os detalhes das sinalizações estão contidos na prancha anexa a este.

3. QUANTIDADES

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| --- | --- |
| Placas de Sinalização - Totem | 2,50m² |

RESUMO DO TRABALHO

SINALIZAÇAO INTERNA E EXTERNA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE VIDEIRA

CONTRATO: 035/2008

DATA DE INÍCIO: 		24/04/08

DATA DE ENTREGA:	02/05/08

- SINALIZAÇÃO INTERNA					05 DIAS CORRIDOS

- SINALIZAÇÃO EXTERNA COM TOTEM			04 DIAS CORRIDOS

TOTAL							09 DIAS CORRIDOS

Curitiba, 02 de maio de 2008.

CAMPESTRINI GESTÃO DE PROJETOS

CONCLUSÃO

SINALIZAÇAO INTERNA E EXTERNA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE VIDEIRA

CONTRATO: 035/2008

DATA DE INÍCIO: 		24/04/08

DATA DE ENTREGA:	02/05/08

A Campestrini Gestão de Projetos vem através desta formalizar a entrega dos serviços de: SINALIZAÇÃO INTERNA E SINALIZAÇÃO EXTERNA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE VIDEIRA, objeto do contrato do supra-citado, juntamente com a Nota Fiscal para efetuação de pagamento, conforme cláusulas contratuais do mesmo.

Gostaríamos de notificar que durante a avaliação do imóvel foi constatado que a sinalização externa simplificada, através de placa, seria inviável e, considerando a posição do imóvel, optou-se pela utilização de sinalização externa por Totem. Se aprovada esta solução pelo TRE/SC, solicitamos alteração na OS.

Aguardamos parecer do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA quanto ao aceite dos serviços.

Atenciosamente,

Curitiba, 02 de maio de 2008.

Tiago Francisco da Silva

CAMPESTRINI GESTÃO DE PROJETOS

RECEBIDO:

Arq. Carla Marcon Pinheiro Machado

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA