##### MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: COBERTURAS 01, 02, 03, 04 – CARTÓRIO ELEITORAL DE JOINVILLE – 19ª – 76ª – 95ª – 96ª ZONAS ELEITORAIS.

ENDEREÇO: RUA JAGUARUNA, 38 – CENTRO – JOINVILLE - SC.

ESTRUTURA  METÁLICA:

Estrutura fabricada em tubos, chapas e perfis de aço SAE/ABNT 1010-1020. União por meio de solda, preferencialmente pelo processo TIG. Caso seja utilizado eletrodo revestido, deverão ser eliminados todo os resíduos de escória, inclusive o que, por ventura fique incrustrado no cordão de solda. Os cordões de solda devem ter bom aspecto, sendo esmerilhados somente onde necessário após a soldagem.

Todo o processo de fabricação deve ser feito com o material sem tratamento (preto). No caso dos tubos fechados deverá ser previstos furos de, no mínimo, 8 mm nas duas extremidades para saída do banho de galvanização. Estes furos devem ser feitos na face superior da estrutura, evitando que fiquem aparentes após a montagem. Caso não seja possível oculta-los, deverão ser cobertos com silicone branco após a montagem. A estrutura tubular deve ser feita em uma única peça, com exceção da estrutura da cobertura 01, que poderá ser fabricada em duas partes, unidas por sistema macho-fêmea aparafusado. Esta união devera ser feita no centro da estrutura, com material compatível com a resistência original do tubo. Após a fabricação a estrutura deverá ser zincada a fogo, conforme NBR 6323. Deverá obrigatoriamente ser apresentado ao TRE o “Laudo de Galvanização” fornecido pela galvanizadora. No laudo deverá constar o número da nota fiscal de remessa para beneficiamento. Após a zincagem a estrutura deverá ser pintada com tinta poliéster a pó, curada em estufa, na cor branca texturizada. Caso seja necessária alguma correção na estrutura (corte, furo, etc.), a região onde o metal ficar exposto deverá ser coberta com duas demãos de composto para zincagem a frio (CRZ ou similar) e retocada com tinta líquida, no mesmo tom da tinta original.

MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA:

Deverá ser fixa na posição indicada no projeto, respeitando o pé direito indicado. O console deve ser fixo utilizando chumbador de aço tipo Parabolt PBA 1/2”, com rosca externa. IMPORTANTE: Deverão ser usados, no mínimo, 04 chumbadores deste modelo em cada console. No local onde não existir viga de concreto, poderá ser usado a chumbador de nylon com prisioneiro (tipo CBN da marca ÂNCORA ou similar).

Após a fixação, estes chumbadores devem ser pintados com tinta branca. Cabe ao montador da estrutura garantir a integridade da fixação, verificando a rigidez da estrutura. A montagem dos componentes da estrutura devem ser feita com parafusos de aço inoxidável, utilizando arruelas lisas nos dois lados e uma arruela de pressão.

Para montagem da cobertura número 01, além das observações acima, deve ser considerado o seguinte: na fixação das colunas, deverão ser feitos entalhes na soleira de granito existente, para encaixe do pé. A fixação deve ser feita também com chumbador tipo Parabolt PBA 1/2”, caso a platibanda seja de concreto. Caso seja de alvenaria, deverá ser feito furo passante e a fixação se dará com barra rascada de aço inoxidável, utilizando arruela lisa e de pressão nos dois lados.

COBERTURA EM POLICARBONATO:

Para cobertura será utilizado chapa de policarbonato alveolar 10 mm, cor branco leitoso, resistente á intempérie e a UV, preferencialmente com camada “reflective”. Para fixação do policarbonato à estrutura, deverão ser utilizado os componentes e recomendações indicados pelo fabricante das chapas. Não pode ser feita furação nas chapas de policarbonato. O processo adotado no projeto segue a recomendação do fabricante Replaex, porem poderá ser adotado o processo de outro fabricante. Este processo de montagem é composto dos seguintes componentes:

PERFIL U CONECTOR FECHADO – Perfil de alumínio fixado sobre os tubos de aço transversais da estrutura por meio de parafuso Auto Atarrachante 4,8 mm – aço inoxidável, com espaçamento médio de 40 cm. Deve se pintado com o mesmo processo usado na estrutura.

PERFIL BORDA KLICK. – perfil de policarbonato, utilizado para fixação da lateral da chapa.

PERFIL UNIÃO KLICK – perfil de policarbonato, utilizado para união das chapas e fixação.

PERFIL U – perfil de alumínio, utilizado para fechamento do topo da lâmina de policarbonato. ATENÇÃO: Antes da montagem do perfil os alvéolos devem ser vedados com fita específica para este fim (VENT-TAPE ou similar). É muito importante que os alvéolos fiquem completamente vedados.

Atenção: Na cobertura número 01, o PERFIL U de fechamento utilizado no lado superior da chapa (o lado que fica sob a marquise) deve ser montado invertido, com a pingadeira para cima.

ARREMATE DA COBERTURA JUNTO À PAREDE:

Na cobertura número 01, deverá ser fixado uma cantoneira de alumínio, pintada com o mesmo processo da estrutura, ao longo da parede lateral, para vedação. A fixação será feita por meio de parafusos Auto Atarrachante 4,8 x 50, em aço inoxidável e bucha plástica nº 8, com espaçamento de aprox.. 50 cm. Não deve ser parafusado na face em contato com a lâmina de policarbonato. Deverá ser aplicado silicone nas duas faces da cantoneira.

Nas coberturas número 02, 03 e 04 este arremate é feito no topo da cobertura e segue as mesmas recomendações.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Luciano A. da Silva

Engº Mecânico.

CREA: 19.112-6