Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ANEXO I

1) SERVIDOR DE REDE COM SISTEMA DE MULTIPROCESSAMENTO SIMÉTRICO (SMP)

Características técnicas mínimas:

UNIDADE PRINCIPAL

- Possuir um microprocessador Intel Xeon de, no mínimo, 2 GHz, com velocidade de barramento frontal de, no mínimo, 400 MHz e com possibilidade de instalação de mais um processador de idêntica capacidade;

- Memória cache nível 2, ECC, com no mínimo 512KB;

- Memória DDR de, no mínimo, 1GB, tipo DIMM  de, no mínimo, 200 MHz, com capacidade mínima de expansão de 4GB, com correção de erros (ECC);

- Dispor de, no mínimo, 5 (cinco) slots de expansão, na arquitetura PCI, sendo, no mínimo, 2 (dois) com suporte para 64-bit, e 2 (dois) para 32 bit;

- Controladora de disco rígido, com dois canais, padrão Wide Ultra3 SCSI, taxa de transferência de, no mínimo, 320 MB por canal com suporte para hot swap.

UNIDADES DE ARMAZENAMENTO E LEITURA

- Disco rígido interno, padrão Wide Ultra3, com tecnologia tipo hot pluggable/hot swap, configurado em conformidade com o padrão RAID-5, com capacidade útil mínima de 72,8 GB ;

- Drive para disco flexível de 3½", com capacidade de 1,44 Mbytes;

- Unidade de fita DLT IV, interna, com capacidade de 40/80 GB, com compatibilidade com mídias tipo DLT Tape III/IV e acompanhando cartucho de limpeza para, pelo menos, 20 utilizações;

- Unidade de CDRW, com velocidade mínima de 32/10/40x;

- Unidade de DVD, com velocidade mínima de 16x.

INTERFACES

- 2 (duas) interfaces seriais, padrão RS-232C, utilizando chipset UART-16550A, ou equivalente;

- Uma interface paralela, padrão Centronics, com tecnologia EPP/ECP, com conector DB-25;

- Interfaces padrão PS/2 para mouse, com conector tipo Mini-DIN;

- Interfaces padrão PS/2 para teclado (do tipo hot pluggable), com conector tipo Mini-DIN;

- Interface de rede, padrão Giga Ethernet, barramento PCI de 64 bits, conector RJ-45, velocidade de 10/100/1000 Mb/seg, auto-sense, full-duplex, com tecnologia parallel tasking, parallel cut-throught, ou similar;

- Controladora de vídeo, compatível com o padrão VGA, com no mínimo 8MB de memória.

GABINETE

- Tipo torre, com chave de segurança removível que impeça o acesso ao interior do servidor e proteção para a chave liga/desliga;

- Fonte de alimentação capaz de suportar o uso simultâneo de todos os dispositivos instalados;

- Possibilidade de expansão para, no mínimo, 4 (quatro) discos internos.

TECLADO

- Teclado em conformidade com o padrão ABNT-II, com conector tipo Mini DIN padrão PS/2.

MONITOR

- Tamanho mínimo de 15”, em tela plana, com resolução mínima de 1024x768 pontos no modo gráfico, não entrelaçado, dot pitch mínimo de 0,28 mm e largura de banda igual ou superior a 75-MHz;

- Compatível com o padrão MPR-II, para emissões elétricas e magnéticas;

- Controles de Brilho, Contraste, Largura e Posição: Horizontal e Vertical;

- Características Energy Star, VESA DPMS e Plug and Play DDC-1 e DDC-2;

- Alimentação comutável automaticamente de 90 a 240 volts.

MOUSE

- Mouse compatível com  Microsoft – mouse;

- Conector Mini-DIN, padrão PS/2;

- Mínimo de 3 (três) botões de controle.

SOFTWARES

- Drivers de todas as controladoras, bem como do monitor, aceleradora de vídeo, placa de rede, e outros que se fizerem necessários para a configuração do equipamento para MS-Windows2000-Server e Linux, de acordo com o equipamento cotado, com as mídias de instalação e manual.

OBS.:

- O produto deverá ter garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses.

- A licitante deverá prestar assistência técnica ou indicar a empresa que irá prestá-la. A assistência técnica  será  tipo on site, incluindo fornecimento e troca de peças, abrangendo todo o período de garantia dos equipamentos fornecidos.

- Atendimento com solução de problemas em até 48 (quarenta e oito) horas após a abertura do chamado.

- Os equipamentos deverão ser fornecidos com cabos, softwares, acessórios e demais dispositivos necessários ao seu funcionamento, devendo estar acompanhado de documentação completa e atualizada (manuais e etc) necessários para instalação e operação.

- Prazo de entrega de, no máximo, 50 (cinqüenta) dias.

Quantidade: 1 (uma) unidade.