###### PROJETO BÁSICO

- OBJETO: contratação de empresa de engenharia para construção de 02 (dois) sanitários  no primeiro subsolo do edifício-sede do TRE-SC, situado à Rua Esteves Júnior, 68, Centro, Florianópolis.

- ESPECIFICAÇÕES: estas especificações visam determinar as condições mínimas necessárias para a construção de dois sanitários (01 feminino e 01 masculino) no primeiro subsolo do edifício-sede do TRE-SC, de acordo com o projeto de arquitetura, especificações e características abaixo fornecidos pela SPE/CAA/TRE/SC.

  - IMPERMEABILIZAÇÃO:  a empresa contratada apresentará projeto de impermeabilização, devidamente registrado no CREA;

  - PAREDES: serão executadas no sistema “drywall”, de acordo com projeto, devendo ser utilizadas placas especiais para áreas úmidas (placas verdes) com proteção anti-fungo. As paredes serão totalmente preenchidas com lã de rocha e deverão ser utilizadas ferramentas e acessórios específicos e apropriados para paredes de gesso “drywall”, bem como mão-de-obra especializada.

  - REVESTIMENTOS

Paredes: serão revestidas com cerâmica 20 x 20 cm, linha Forma White Mate, série VIII, fabricação Eliane ou similar. Deverá ser utilizada argamassa específica para aplicação de cerâmicas em “drywall”.

Pisos: serão revestidos com cerâmica 20 x 20 cm, linha Forma Bege Mate, série VIII, fabricação Eliane ou similar.

  - INSTALAÇÕES:

Hidro-sanitárias: a empresa contratada deverá apresentar para aprovação da SPE/CAA, projeto de instalações hidro-sanitárias, que deverá utilizar tubos e conexões em PVC, fabricação Tigre ou similar.

Elétricas: a empresa contratada deverá apresentar para  aprovação da SPE/CAA, projeto de instalações elétricas.

  - LOUÇAS: bacia sanitária com caixa acoplada, linha VOGUE PLUS referência CP 525 na cor branca, fabricação Deca ou similar, devendo ser fornecida com assento Vogue Plus referência AP 51, em poliéster, fixação cromada, fabricação Deca ou similar.

  - METAIS

2.8.1 – Banheiros:

. torneira: Decamatic, acabamento cromado,  referência 1170 C, fabricação Deca ou similar.

. sifão: referência 1680 C, acabamento cromado, fabricação Deca ou similar.

. ducha higiênica: com registro em acabamento cromado, ligação flexível com 1,20m de comprimento, acabamento cromado , com gatilho metálico e acabamento cromado, modelo Activa (registro com derivação), referência  1984 C 47 ACT, fabricação Deca ou similar.

  - ACESSÓRIOS: Deverão ser instaladas duas barras auxiliares laterais, marca Deca ou similar, cromadas, com 60 cm (2305E BR), em cada banheiro, de acordo com as normas vigentes.

  - COMPLEMENTOS: tubo de ligação com anel expansor para bacia sanitária, acabamento cromado, referência 1968 C, fabricação Deca ou similar; anel de vedação para bacias Decanel, referência AV 90, fabricação Deca ou similar; conjunto de fixação para bacia, acabamento cromado, referência SP 13, fabricação Deca ou similar.

  - DIVISÓRIAS PARA SANITÁRIOS: serão em granito cinza andorinha - espessura de aproximadamente 30mm. As peças deverão apresentar-se com aspecto uniforme, com faces planas e lisas, arestas vivas e polidas com furos para a fixação das ferragens e montagem dos painéis.

Serão instaladas faceando as paredes em “dry wall”, cujo revestimento em cerâmica proporcionará o perfeito acabamento entre as peças.

  - BANCADAS COM CUBAS EM GRANITO: serão fornecidas pelo TRE, bancadas de granito com 02 (duas) cuba cada, para os banheiros.

  - ESPELHOS : serão instalados espelhos de cristal, 5 mm, lapidados, colados sobre feltro e aparafusados, nos locais indicados em projeto.

  - VENTILAÇÃO FORÇADA: Em cada banheiro, será instalado no forro de gesso, um exaustor axial marca VESPER ou similar, modelo BC 12, com grelha em plástico ABS na cor branca. O ar será eliminado para o exterior através de duto flexível fabricado em alumínio, com o devido isolamento para evitar ruídos. Nas saídas dos dutos, deverão ser instaladas grelhas fabricadas em plástico ABS.

  - PORTAS: as portas terão acabamento em esmalte sintético  na cor branca, Serão utilizadas dobradiças (três em cada porta) com acabamento cromado, referência 1840, fabricação Papaiz ou similar.  As maçanetas serão da série Standart, referência MZ 270, para banheiro, com roseta, acabamento cromado, fabricação Papaiz ou similar.

  - PORTAS DOS BOXES: serão em madeira, 1,70 x 0,60, revestidas em todas as faces com laminado melamínico de alta pressão, espessura de 0,8 mm e acabamento texturizado na cor branca e fixadas nas divisórias de granito com ferragens apropriadas, em aço e acabamento cromado; deverão ser instalados conjunto de fechadura tipo tarjeta “livre/ocupado” e 02 (duas) unidades de dobradiças por  porta.

  - LUMINÁRIAS: Deverão ser instaladas luminárias de embutir, fornecidas pelo TRE/SC, de acordo com projeto.

  - TOMADAS E INTERRUPTORES: Serão utilizadas tomadas e interruptores da linha Duale, fabricação Iriel ou similar, na cor branca.

  - FORRO DE GESSO CARTONADO: será instalado nos locais indicados, forro constituído por placas de gesso cartonado lisas, fabricação GYPSUM ou similar, sustentadas por perfis metálicos atirantados à laje, conforme recomendações dos fabricantes

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - Recebimento provisório: quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de acordo com o contrato, será elaborado Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes ou por prepostos seus, em até 05 (cinco) dias da comunicação escrita do contratado.

  - Recebimento definitivo: o Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados será lavrado em até 30 (trinta) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, referido no item anterior, se, e somente se, tiverem sido atendidas todas as exigências da Fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificadas em obras ou serviços executados, e se estiverem inteiramente quitados os débitos com os fornecedores, operários e prestadores de serviços empregados na edificação.

O Termo de Recebimento Definitivo será firmado após o fornecimento dos originais das plantas da execução de todos os serviços a cargo da Contratada, elaboradas no programa cad VECTOR WORKS.

- FISCALIZAÇÃO E DIREÇÃO DE OBRAS

  - A Supervisão de Projetos Especiais da CAA/TRE/SC exercerá a Fiscalização da obra através de servidores do seu quadro técnico, em nome da contratante , com autoridade para orientar, controlar e supervisinar as obras e serviços em construção.

  - A direção da obra deverá ser exercida por engenheiro, designado para esta função e deverá ter, como auxiliares, um mestre de obras e encarregados.

  - À Fiscalização fica assegurado o direito de:

a) solicitar a imediata retirada da obra, de Engenheiros, Mestres ou qualquer operário, que não corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências. Isto não deverá implicar em modificações de prazo ou de condições contratuais;

b) exigir o cumprimento de todos os itens destas especificações;

c) rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra.

  - A presença da Fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada.

  - O Construtor é obrigado a facilitar a fiscalização dos materiais e serviços em execução, facultando à mesma a inspeção de todas as dependências do canteiro onde se encontram estocados os materiais, equipamentos e documentação.

  - À Fiscalização fica assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que estiver sujeito o Construtor e sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da notificação correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial de serviço executado ou material posto na obra.

- OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PROPONENTES:

  - realizar a inspeção do ambiente a ser reformado, antes da apresentação das propostas, bem como obter junto à SPE/CAA/TRESC documento comprobatório da referida visita técnica, em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93;

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:

  - manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços, bem como executá-los sob a orientação e a responsabilidade de um profissional devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;

  - empregar todo o material disponibilizado pelo TRESC dentro da técnica adequada, responsabilizando-se pela reposição dos materiais danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles necessários ao seu refazimento;

  - fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços;

  - transportar e dar a devida destinação aos entulhos provenientes da obra, bem como proceder à limpeza do local após o término do serviço contratado;

  - não transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços contratados;

  - responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

  - executar os serviços nas dependências do TRE/SC, situado na rua Esteves Júnior, 68 – centro, procedendo o serviço de quebra e remoção dos entulhos no período matutino e final de semana, devendo, ainda, ser acompanhado por servidor a ser indicado  pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (CAA), devendo a contratada manter prévio contato com o mesmo.

- PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: 05 (cinco) anos.

- PRAZO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO: os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 30 dias (trinta dias), contados do recebimento de autorização específica da SPE/CAA/TRESC, devidamente assinada.

- CONTRATAÇÃO: A obra será licitada por preço global.

SPE, 22 de setembro de 2005

# RESPONSÁVEIS PELOS DADOS:

Carla Marcon Pinheiro Machado

Supervisora de Projetos Especiais

Ney Virgílio de Carvalho Filho

##### Supervisão de Projetos Especiais