###### PROJETO BÁSICO

- OBJETO: contratação de empresa especializada para executar reforma do pavimento ático do edifício-sede do Tribunal Regional de Santa Catarina – TRE/SC, situado à Rua Esteves Júnior, 68, Centro, Florianópolis, conforme especificações abaixo e projetos em anexo.

- ESPECIFICAÇÕES:

  - DEMOLIÇÃO: a empresa deverá executar a demolição das pérgolas e brises de concreto, retirada do piso interno e do contrapiso externo de forma a restabelecer o nivelamento do piso original, assim como a demolição dos demais elementos necessários a execução do projeto em anexo.

  - DESMONTAGENS: a empresa deverá desmontar o toldo, esquadrias em alumínio, portas e divisórias em vidro temperado, coifa e chaminé do fogão, bancadas de granito existentes e luminárias, que serão reaproveitadas nesta ou em outras obras do TRESC.

  - ESTRUTURA: deverá ser elaborado e executado projeto para montagem de estrutura metálica com tratamento anti-ferruginoso (adequado para áreas litorâneas, nos pilares e vigas), devidamente fixada com parafusos de aço na laje do piso, estruturado para suportar laje pré-moldada nos beirais, forros de gesso, bem como “brises soleil” no entorno da edificação. Os pilares deverão ter seção que permita que fiquem embutidos nas alvenarias da edificação e deverão ter seção maior junto aos guarda-corpos, na parte externa.

  - COBERTURA: serão utilizadas telhas tipo sanduíche, termo-acústicas, com isolamento em poliuretano rígido, pintada em cinza claro em sua parte externa.

  - RUFOS E CALHAS: deverá ser projetado e executado um sistema de rufos para proteção e calhas externas para captação e escoamento de águas pluviais provenientes das telhas da cobertura.

  - IMPERMEABILIZAÇÃO: a empresa contratada deverá projetar e executar projeto de impermeabilização para a laje de piso e laje de cobertura existente e beiral, sendo tomado especial cuidado nos pontos de fixação da estrutura metálica.

  - PAREDES:

    - BLOCO DE CONCRETO CELULAR: serão executadas em bloco de concreto celular autoclavado, fabricação Sical ou similar. A parede que será executada em substituição à existente, localizada ao lado dos elevadores, deverá ser revestida com granito disponibilizado pelo TRE/SC, observando-se a paginação já existente no local, de forma a dar continuidade perfeita ao revestimento.

Obs. As alvenarias do entorno da construção, externamente, receberão revestimento em pastilhas 2,5 x 2,5 cm,  cores Azul Maresias (cod. JC 1800), Verde Caribe (cod. JC1716) e Verde Enseada (cod. 1714), na proporção de 1/3 para cada cor, fabricação Cerâmica Jatobá ou similar. No interior da lavanderia, a parede onde há equipamentos deverá receber pastilhas na cor verde juréia, do mesmo tamanho e dimensões.

    - TIJOLOS DE VIDRO: serão construídas 02 (duas) paredes em tijolos de vidro, 19 x 19 x 8 cm, ref. DON (Duplo Ondulado Nebbia), código 6.069, fabricação VIDROMATONE ou similar, aplicados com juntas de 1 cm, de acordo com as especificações do fabricante.

    - CHURRASQUEIRA: deverá ser construída churrasqueira conforme indicação em projeto, com tijolos refratários, chapisco, reboco e revestimento em pastilhas nas cores Azul Maresias (cod. JC 1800), Verde Caribe (cod. JC1716) e Verde Enseada (cod. 1714), na proporção de 1/3 para cada cor, fabricação Cerâmica Jatobá ou similar.

  - BRISES: serão instalados nas fachadas norte e oeste da edificação brises de aluzinc,  referência Luxalon Aeroscreen, fabricação Hunter Douglas ou similar, textura perfurada, cor a ser indicada pela Supervisão de Projetos Especiais/CAA no início dos trabalhos da contratada, fixados  sobre suporte de alumínio, inseridos em tubos de alumínio extrudado, em sistema fixo. Deverá ser tomado especial cuidado quanto ao travamento do sistema, tendo em vista os fortes ventos atuantes no local da instalação.

  - JANELAS: serão instaladas conforme projeto,  janelas de correr em vidro temperado fumê, 8 mm com puxadores, bandeiras pivotantes, montante horizontal para trilho e parapeito em alumínio anodisado bronze, instalados com ferragens apropriadas, linha Glass,  fabricação Dorma ou similar.

  - DIVISÓRIAS COM  PORTAS: serão instaladas, conforme projeto,  em vidro temperado fumê, 8mm, 02 (dois) painéis divisórios com portas em duas folhas, de correr, equipadas com fechaduras e dobradiças em alumínio anodisado bronze, ferragens apropriadas, linha Glass,  fabricação Dorma ou similar.

  - PORTAS DE VIDRO: serão instaladas conforme projeto, 03 (três) portas de vidro temperado fumê, 8 mm, com 02 folhas, de abrir, equipadas com fechaduras e dobradiças em alumínio anodisado bronze, puxadores referência PD 375,  e molas de piso BTS 75V, todos de fabricação Dorma ou similar.

  - BALCÃO DE MADEIRA: o balcão de madeira existente na copa será retirado e reinstalado no local indicado no projeto de arquitetura, devendo antes de sua instalação ser retirado todo o verniz existente e feita a aplicação de PU naval.

  - LAMINADOS DE MADEIRA:

    - PILAR: o pilar aparente deverá ser revestido, conforme detalhamento anexo. Os painéis com negativos deverão ter sua estrutura em MDF de 4mm com sobreposição de placas de 10mm, também em MDF, ambas com tratamento anti-cupim. Esta estrutura será revestida com laminado de madeira imbuia e aplicado verniz PU fosco. Deverá ter acabamento impecável  nas suas junções, no encontro com o teto de gesso e com o piso de cerâmica.

    - PORTAS EM IMBUIA: Deverá ser instalada uma porta completa nova (80 x 210 cm), em madeira tratada, com revestimento de lâmina de imbuia, com ferragens marca Imab ou similar, modelo 4000 e 4200 (para as portas dos banheiros), maçanetas modelo Lumina, em latão, acabamento em aço escovado, com rosetas. Deverão ser revestidas com lâmina de imbuia as portas e todos os seus componentes existentes nos 03 banheiros do pavimento ático e trocadas as ferragens e maçanetas pelos modelos acima descritos.

  - PISOS:

    - PISO INTERNO: serão aplicadas, obedecendo a composição apresentada no projeto de arquitetura, cerâmica D’Ampezzo Avana, 45 x 45 cm; cerâmica D’Ampezzo Avana 15 x 15 cm e Casa Bege, 45 x 45 cm, todas de fabricação Portobello ou similar.

    - PISO EXTERNO: será aplicada, de acordo com projeto de arquitetura, cerâmica D’Ampezzo Avana, 45 x 45 cm, fabricação Portobello ou similar.

Obs. Ambas as cerâmicas receberão rejuntamento P-flex na cor champagne.

    - SOLEIRAS: deverão ser instaladas soleiras em granito preto São Gabriel polido, nas portas externas.

    - PISO DE GRANITO:  Deverá ser preparado e instalado piso de granito fornecido pelo TRESC junto ao hall dos elevadores, em frente ao banheiros. Indicação em planta.

  - RODAPÉ: será instalado internamente onde houver alvenaria, rodapé em EVA (etileno vinil acetato) com 10 cm de altura e 01 cm de espessura, na cor a ser indicada pela SPE/CAA no início dos trabalhos da contratada.

  - PINTURA:

    - forro de gesso: será efetuada de acordo com o constante em projeto,  pintura PVA, marca Coral ou similar, na cor branco neve, sobre fundo preparador para gesso, de modo a  serem corrigidas todas e quaisquer imperfeições.

    - paredes de alvenaria: será efetuada de acordo com o constante em projeto,  pintura acrílica marca Coral, ou similar, na cor a ser indicada pela SPE/CAA no início dos trabalhos da contratada, sobre fundo preparado de modo a  serem corrigidas todas e quaisquer imperfeições.

  - FORROS:

    - Forro de madeira: deverá ser restaurado o forro de lambri de ipê existente e complementado com gesso que acompanhará o desenho do piso na área de ampliação do salão, conforme indicado em planta.

    - Forro de gesso: será instalado nos locais indicados, forro constituído por placas de gesso acartonado, lisas, fabricação GYPSUM ou similar, sustentadas por perfis metálicos atirantados à estrutura, conforme recomendações dos fabricantes.

  - INSTALAÇÕES :

    - HIDRO-SANITÁRIAS: a empresa contratada deverá elaborar e executar projeto de instalações hidro-sanitárias  para a copa (incluindo entrada para a pia, máquina de lavar pratos e cafeteira elétrica), lavanderia (tanque e máquina de lavar), torneiras de jardim, assim como de drenagem do pátio externo, os quais deverão ser executados utilizando-se tubos e conexões em PVC, fabricação Tigre ou similar. Deverá ser elaborado e executado projeto de escoamento de águas pluviais, levando-se em consideração as modificações arquitetônicas a serem executadas.

    - ELÉTRICAS: a empresa contratada deverá elaborar e executar projeto de instalações elétricas, prevendo tomadas para fogão elétrico, triturador, forno elétrico, máquina lava-louças, 4 geladeiras, máquina de lavar roupas, máquina de secar roupa, ferro de passar, conforme planta de “lay out" em anexo, além da instalação de sistema de climatização. Deverá ser elaborado, dentro das modernas técnicas, garantindo confiabilidade, seletividade e segurança.

Os projetos executivos a serem elaborados obedecerão às exigências da  Concessionária local e às normas da ABNT pertinentes.  Deverá ser observada rigorosa compatibilidade das novas instalações com as já existentes na edificação.

    - INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CABEAMENTO DE INFORMÁTICA E TELEFONIA: deverá ser executada apenas a infra-estrutura para instalação dos cabos para rede lógica e de telefonia, conforme projeto anexo.

    - CLIMATIZAÇÃO: deverá ser executada apenas a infra-estrutura necessária para a instalação de 04 equipamentos tipo “split”, incluindo a fiação e os canos de cobre, um na copa, dois no salão e um na sala de estar. A contratada deverá, ainda, desinstalar três condensadoras que estão atualmente no piso externo do ático e instalá-las sobre a lage de cobertura da sala de estar, disponibilizando, para tanto, mão-de-obra especializada e o material necessário.

  - METAIS:

    - cozinha:  torneira monocomando com bica móvel, de mesa, acabamento cromado, ref. 2256 C63, fabricação Deca ou similar; sifão para pia de cozinha, ref. 1680 , acabamento cromado, fabricação Deca ou similar.

    - lavanderia: torneira de tanque com adaptação para mangueira,  1153C51 – Belle Époque Light, Deca ou similar; sifão para pia de cozinha, ref. 1680, acabamento cromado, fabricação Deca ou similar.

    - Pátio externo: torneira para jardim com adaptação para mangueira,  1153C51 – Belle Époque Light, Deca ou similar;

  - BANCADAS EM GRANITO :

    - COZINHA:

- uma bancada tipo “ilha”, em granito cinza Corumbá, com cuba  de embutir dupla horizontal, em aço inoxidável cromo níquel, 860 x 370 x 180 mm, fabricação Franke ou similar sendo que uma das cubas deverá ter um triturador de lixo da marca Franke, ½ HP, 220 V, Cod. 9356, ou similar; nicho para instalação de fogão elétrico de embutir, de 04 (quatro) bocas, com especificações de dimensões, a ser indicada pela SPE/CAA no início dos trabalhos da contratada. Estrutura da bancada em alvenaria totalmente revestida em pastilhas 2,5 x 2,5 cm, cores Azul Maresias (cod. JC 1800), Verde Caribe (cod. JC1716) e Verde Enseada (cod. 1714), na proporção de 1/3 para cada cor, fabricação Cerâmica Jatobá ou similar.

- Bancada em granito existente: será remanejada para o local indicado em projeto, bancada de pia e da cafeteira, com execução de estrutura em alvenaria totalmente revestida com pastilhas, 2,5 x 2,5 cm, cores Azul Maresias (cod. JC 1800), Verde Caribe (cod. JC1716) e Verde Enseada (cod. 1714), na proporção de 1/3 para cada cor, fabricação Cerâmica Jatobá ou similar. Rejuntamento E-flex da Portokoll, ou similar. Estas bancadas receberão rodatampo do mesmo granito até a altura do peitoril da janela.

    - LAVANDERIA: bancada em granito cinza Corumbá com rodatampo de 20 cm, com tanque de encaixe em aço inoxidável, 500 x 400 x 230 cm, estampagem monobloco, esfregador frisado, acabamento alto brilho, fabricação Tramontina ou similar, sobre estrutura de alvenaria, totalmente revestida com pastilhas, 2,5x2,5 cm, verde Juréia, fabricação JATOBÁ ou similar. Será instalada, conforme projeto, uma bancada para passar roupas, em granito cinza Corumbá.

    - ARMÁRIOS

    - DA COZINHA:

      - Ilha central: na estrutura de alvenaria, revestida interna e externamente (onde couber) por pastilhas, deverão ser confeccionados e instalados gavetões e prateleiras em MDF 15mm e portas de correr em vidro acetato verde, conforme projeto. As gavetas e prateleiras serão revestidas por laminado melamínico de alta pressão na cor argila na parte externa e internamente revestida com verniz PU . Sistema de Deslizamento das gavetas: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, em pintura epóxi na cor branca. FGV ou similar. e trilhos das portas de vidro somente na  parte superior.

      - Bancada junto à janela: materiais idem ao item anterior observado o projeto específico.

    - DA LAVANDERIA: armários em estrutura de alvenaria revestidos por pastilhas cerâmicas verde Juréia, fabricação Jatobá ou similar, prateleiras em MDF 15 mm, totalmente revestidas por laminado melamínico de alta pressão, cor argila, com portas em alumínio anodisado, na cor bronze médio, conforme projeto.

    - ILUMINAÇÃO: luminárias indicadas em projeto.

- IMPORTANTE:

  - Todas as medidas e cotas apresentadas em projetos são indicativas, devendo ser finalizadas na obra.

  - Todas as abertura em vidro temperado devem prever no mínimo 2 roldanas por m², de modo a deixar o vidro leve para o usuário.

  - Todos os projetos e detalhamentos necessários à boa execução da obra deverão ser apresentados para conhecimento da Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo antes do início dos trabalhos previstos em cada projeto.

  - A empresa contratada deverá fornecer todos os materiais, à exceção daqueles indicados que serão fornecidos pelo TRESC, necessários à execução dos serviços previstos neste documento e nos projetos que serão elaborados pela própria contratada.

  - Todos os projetos elaborados pela contratada, bem como a execução da obra, deverão ser registrados no CREA, sendo que todas as despesas correlatas correrão inteiramente por conta da contratada.

  - Os serviços de impermeabilização e os referentes à estrutura metálica deverão ser acompanhados por profissionais detentores de Certidão de Acervo Técnico e/ou de Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrados no CREA, pela execução de serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação (estrutura metálica e impermeabilização). A empresa contratada deverá apresentar essa comprovação no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o recebimento do contrato devidamente assinado.

3.6.1.Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração do TRESC.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - Recebimento provisório: quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos será elaborado Termo de Recebimento Provisório pela fiscalização do contrato, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

  - Recebimento definitivo: o Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados será lavrado pela fiscalização do contrato em até 30 (trinta) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, referido no item anterior, se, e somente se, tiverem sido atendidas todas as exigências da Fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificadas, cuja regularização deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a comunicação do fato.

O Termo de Recebimento Definitivo será firmado após o fornecimento dos originais atualizados das plantas da execução de todos os serviços a cargo da Contratada, elaboradas no programa cad VECTOR WORKS.

- FISCALIZAÇÃO E DIREÇÃO DE OBRAS

  - A Supervisão de Projetos Especiais da CAA/TRESC exercerá a Fiscalização da obra através de servidores do seu quadro técnico, com autoridade para exercer, em nome do TRESC, toda e qualquer ação de orientação, controle e supervisão das obras e serviços em construção.

  - A direção da obra pela contratada deverá ser exercida por engenheiro ou arquiteto, designado para esta função, e deverá ter, como auxiliares, um mestre de obras e encarregados.

  - À Fiscalização fica assegurado o direito de:

a) solicitar a imediata retirada da obra de engenheiros, mestres ou qualquer operário que não corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências. Isto não deverá implicar em modificações de prazo ou de condições contratuais;

b) exigir o cumprimento de todos os itens destas especificações;

c) rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra.

  - A presença da Fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada.

  - O Construtor é obrigado a facilitar à fiscalização o acesso aos materiais e serviços em execução, facultando à mesma a inspeção de todas as dependências do canteiro onde se encontram estocados os materiais, equipamentos e documentação.

- OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PROPONENTES: além dos documentos obrigatórios previstos em lei, os proponentes deverão:

  - realizar a inspeção do local da obra antes da apresentação das propostas, bem como obter junto à SPE/CAA/TRESC documento comprobatório da referida visita técnica, em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93;

  - agendar a visita técnica através do telefone 48 32513770; e

  - apresentar registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA.

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:

  - manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços, bem como executá-los sob a orientação e a responsabilidade de um profissional técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;

  - empregar todo o material disponibilizado pelo TRESC dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, responsabilizando-se pela reposição dos materiais danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles necessários ao seu refazimento;

  - fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços;

  - transportar ao depósito do TRESC, localizado na BR 101, km 209,5, área C, Galpão 1, Praia Comprida, São José/SC, os seguintes materiais que poderão ser reaproveitados: esquadrias de alumínio; divisórias e portas de vidro temperado; toldo; e qualquer outro material que possa vir a ser indicado pela fiscalização.

  - transportar e dar a devida destinação aos entulhos provenientes da obra, bem como proceder à limpeza do local após o término do serviço contratado;

  - responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

  - executar os serviços nas dependências do TRESC, situado na rua Esteves Júnior, 68 – Centro, procedendo o serviço de quebra e remoção dos entulhos no período matutino e final de semana. Será indicado  pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (CAA) um servidor que acompanhará os serviços, devendo a contratada manter prévio contato com o mesmo.

- PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: 05 (cinco) anos.

- PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: o início dos trabalhos deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias após o recebimento de autorização específica da SPE/CAA/TRESC. O prazo total para execução dos trabalhos contratados será de, no máximo, 60 dias (sessenta) dias, após o seu início.

10. CONTRATAÇÃO: a obra será licitada por preço global .

SPE, 4 de novembro de 2005.

Carla Marcon Pinheiro Machado

Supervisora de Projetos Especiais