# COMPLEMENTAÇÃO ETAPA I

# MEMORIAL DESCRITIVO/RELATÓRIO TÉCNICO

## PROJETO PAISAGÍSTICO

# TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

### SÃO JOSÉ-SC

O Projeto Paisagístico, parte integrante do projeto para TRE- Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina – São José -SC, consta de Planta de implantação definindo as áreas construídas e aquelas que receberão tratamento paisagístico e pavimentação.

As áreas que receberão tratamento paisagístico estão devidamente demarcadas e cotadas, representadas em planta baixa e especificadas através de legenda. Nesta legenda constam as informações e características das plantas escolhidas.

- Plantas e Vegetação Especificadas: foram especificadas 01 tipo de forração, denominada azulzinha (Evolvulos glomeratus), 01 tipo de grama, grama- esmeralda (Zoysia japonica), 01 tipo de palmeira, Palmeira-Beatriz (Archontophoenix alexandrae).

Para cada grupo de vegetação será especificado o tratamento de solo apropriado.

Segue especificação:

- PALMEIRAS

40% volume com terra fértil, local ou fornecida

50 L adubo orgânico curtido

0,3 Kg  calcário dolomítico

0,8 Kg  adubo químico NPK fórmula base (10-10-10)

0,8 Kg  fosfato de rocha ou semelhante

- FORRAÇÃO

15 L / m2 adubo orgânico curtido

0,25 Kg / m2 adubo químico NPK formula base (10-10-10)

0,25 Kg / m2 fosfato de rocha ou semelhante

0,25 Kg / m2 calcário dolomítico

- GRAMADOS

5 L / m2 adubo orgânico curtido

0,15 Kg / m2 calcário dolomítico

0,1 Kg / m2 adubo quimico NPK formula base (10-10-10)

0,1 Kg / m2 fosfato de rocha ou semelhante

Além da vegetação, estão especificados na planta de paisagismo as áreas e tipos de piso que serão utilizados nos acessos ao prédio. São eles:

- Piso tipo bloco intertravado de concreto (Paver) para acesso de veículos e estacionamento.

Para colocação adequada do piso externo observar detalhe da colocação do bloco intertravado de concreto (paver). Ver Planta de Paisagismo – detalhes.

Devem ser observados os seguintes itens:

- Delimitação dos canteiros respeitando formas e medidas de acordo com o projeto;

- Plantio de mudas com espaçamento adequado de acordo com projeto;

- Níveis de acordo com projeto;

Aterro:

O aterro compactado será feito em todo o perímetro, marcado em projeto, do terreno. A parte onde está locada a edificação já foi contratada pelo TRE/SC na Etapa I. O restante do terreno, que faz parte desta etapa, deverá seguir as cotas de nível apresentadas em planta e terá um volume de 415,84 m3.

O lançamento será executado em camadas com espessuras não superiores a 30 cm, de material fofo, incluída a parte superficial fofa da camada anterior (2 a 5 cm). A espessura dessas camadas será rigorosamente controlada por meio de pontaletes. As mesmas, depois de compactadas não terão mais que 20 cm de espessura média. A medida dessa espessura média será feita por nivelamentos sucessivos da superfície do aterro, não se admitindo, entretanto, nivelamentos superiores a cinco camadas.

Os materiais para composição do aterro serão convenientemente escolhidos, devendo ser usada, de preferência, a areia. O aterro será sempre compactado até atingir um “grau de compactação” de no mínimo 95%, com referência ao ensaio de compactação normal de solos – Método Brasileiro, conforme MB-33/84 (NBR 7182). O controle tecnológico do aterro será procedido de acordo com a NB-501/77 (NBR 5681).

As áreas a serem aterradas devem respeitar a planta de níveis apresentada em projeto e as metragens estipuladas na planilha de orçamento.

Pavimentação externa:

Para a área de estacionamento da área externa e para os passeios públicos, conforme especificado no Projeto Paisagístico serão utilizados blocos intertravados tipo paver de concreto, da Toniolo ou similar. Os passeios públicos seguirão a norma NBR 9050, conforme projeto paisagístico.

A pavimentação, indicada nos projetos, deverá ser executada em blocos intertravados de concreto, do tipo paver de concreto, retangular, nas dimensões de 10,5 x 21 x 8 cm, na cor cinza. E para os locais indicados em projeto serão utilizados os blocos de sinalização tátil.

A sub-base será feita com material britado, com 75 a 100 mm de espessura.

A base será executada com areia ou pó de pedra, com 30 mm de espessura.

O assentamento será procedido depois de concluídas as execuções da sub-base e base, inclusive nivelamento e compactação mecânica. Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar, após a compactação, sobre a base de areia ou pó de pedra.

O ajustamento entre os elementos será perfeito, com os alinhamentos em ambos os sentidos verificados periodicamente. As juntas entre unidades vizinhas não devem exceder de 2 a 3 mm.

Para compactação final e definição do perfil da pavimentação será empregado compactador, do tipo placa vibratória.

As juntas da pavimentação serão preenchidas com areia ou pó de pedra, utilizando-se a irrigação para obter o enchimento completo.

Nos locais onde estão colocadas as caixas para drenagem pluvial do estacionamento serão colocadas 06 grelhas metálicas com dimensão de 65x65cm, sendo as mesmas executadas em ferro de 1” com pintura em fundo zarcão e duas demãos de tinta esmalte sintético preto fosco da Coral ou similar.

Fechamentos:

As grades de fechamento do terreno serão em tela soldada Gerdau ou similar de fechamento externo e serão executadas conforme os projetos. As fundações serão em sapata corrida de concreto 21 Mpa, nas dimensões de 0,15 x 0,30 m, com 4 Ǿ 10.00 e estribo 5.0mm a cada 15cm. As fundações estarão sob viga de baldrame de concreto com resistência de 21 Mpa, nas dimensões de 0,15 x 0,30 m e, com 4 Ǿ 10.00 e estribo 5.0mm a cada 15cm. Sob os montantes principais, serão executadas estacas com trado manual, com 4 Ǿ 10.00, com Ǿ 20cm e 2,00 m de profundidade e o chumbador será colocado de tal forma que penetre na estaca, em toda a sua extensão. Nas vigas baldrame será aplicado chapisco de cimento e areia média no traço 1:3 e reboco massa única de cimento e areia no traço 1:9 e nesses rebocos será aplicada 01 demão de selador e 02 demãos de tinta acrílica Coral ou similar cor branca. Nos trechos onde terão alvenarias, serão confeccionados pilares de concreto 21 Mpa, nas dimensões de 15 x 20 cm e 2,00 metros de altura, com 4 Ǿ 10.00 e estribo 5.0mm a cada 15cm, de forma a dar estabilidade e solidez às paredes. As alvenarias serão em tijolos de 6 furos, ao chato, assentes com argamassa de cimento, Kalfácil, da Maxtom ou similar e areia media, no traço 1:1:6. Deverão ser instalados chumbadores, quando da concretagem das vigas baldrame, de forma a possibilitar a soldagem da estrutura principal da grade. Nos tubos e cantoneiras metálicas, a pintura será em fundo primer e tinta esmalte sintético Coral ou similar, na cor branca. Os portões serão de correr e deverão ser confeccionados com os mesmos materiais descritos para as grades (aço carbono), devendo ainda, possuir trincos, fechaduras e porta-cadeado. Serão da mesma altura das grades próximas. As ferragens serão em aço inoxidável. A tela deverá ser em arame (fio) 14, tela soldada Gerdau ou similar, na cor natural.

Havendo divergência entre as documentações prevalecerá a documentação que contiver a informação com maior detalhamento.

Chapecó/SC, setembro de 2007.

–––––––––––––––––––––––				__________________________

ARQ. RICARDO BRAGAGLIA		   		ARQ. UMBERTO J. BRAGAGLIA.

CREA-SC 23362-0					CREA-SC 19708-6

___________________________

TRE. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

SÃO JOSÉ - SC