# COMPLEMENTAÇÃO ETAPA I

# MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

# ILUMINAÇÃO EXTERNA

# TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE.

1 – Finalidade

# O presente memorial descritivo destina-se a complementar as informações existentes nos projetos de iluminação da obra do TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, no município de SÃO JOSÉ-SC

Esta etapa será composta do fornecimento e instalação de todos os acabamentos da parte de iluminação externa, como as luminárias, refletores e postes externos.

2 – Descrição Técnica

Do quadro QD3, localizado na recepção sairão três circuitos sendo 3.8; 3.9; 3.10, alimentando os refletores e os postes decorativos, com altura de 0,50m, situados na parte externa do prédio, conforme o projeto anexo.

A classe de isolação dos condutores de alimentação será 1kV e a seção dos condutores 4,0mm².

CRITÉRIOS DE SEGURANÇA EM PROJETOS DE ACORDO COM A NR 10

1) Os desligamentos dos circuitos deverão ser efetuados, em caso de sinistro, através dos disjuntores de proteção instalados nos Quadros de Distribuição (QD). Cada circuito possui um disjuntor de proteção, bem como cada quadro um geral.

2) O projeto não poderá sofrer alterações daqueles que foram enviados para aprovação na concessionária, mas caso necessite modificar o mesmo, com o consentimento do profissional que elaborou o projeto, deverá ser enviado para a mesma uma cópia para a devida análise.

3) Nas proteções (disjuntores) deverão na posição ligada indicar a cor vermelha e na desligada verde.

4) No quadro de proteção geral deverá possuir uma placa com os dizeres “PERIGO ELETRICIDADE” e “MANUSEIO SOMENTE POR PESSOAS HABILITADAS”.

5) A execução do projeto deverá obedecer ao mesmo, pois fora efetuado cálculo de iluminamento adequado para cada ambiente, bem como a disposição dos mesmos.

Havendo divergência entre as documentações prevalecerá a documentação que contiver a informação com maior detalhamento.

Chapecó (SC), setembro de 2007.

RELAÇÃO DE MATERIAIS ILUMINAÇÃO EXTERNA

| Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos |  |
| --- | --- |
| Caixa PVC |  |
| 4x2" | 2 pç |
| Caixa PVC octogonal |  |
| 3x3" | 8 pç |
| Elétrica - Cabo Unipolar (cobre) |  |
| 4 mm² | 1200 m |
| Elétrica - Eletroduto PVC rígido |  |
| Eletroduto PVC rígido |  |
| 1" | 100 m |
| 3/4" | 300 m |
| Elétrica - Luminária e acessórios |  |
| Luminária p/ poste p/ fluorescente |  |
| 26 W | 27 pç |
| Arandela | 2 pç |
| Poste decorativo |  |
| 0,50m | 27 pç |
| Soquete |  |
| base E 27 | 37 pç |
| Elétrica – Lâmpada Fluorescente |  |
| Uso geral |  |
| 26 W | 27 pç |
| Elétrica – Lâmpada halógena |  |
| Halógena refletora Osram ou similar |  |
| 70 W HQI | 8 pç |
| Sensor de presença | 2 pç |
| Refletor |  |
| Refletor código 444, marca Jaguara ou similar | 8 pç |