COMPLEMENTAÇÃO ETAPA I

### MEMORIAL DESCRITIVO

# PROJETO PLUVIAL

# TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

### SÃO JOSÉ-SC

I – OBJETIVO

Tem por objetivo a descrição básica dos procedimentos adotados para desenvolvimento do sistema de coleta e disposição final de água pluvial.

II - GENERALIDADES

As cavas abertas no solo para assentamento das canalizações só poderão ser fechadas após a verificação das condições das juntas, tubos, proteção dos mesmos, níveis e declividades. Para facilidade de desmontagem das canalizações serão colocados uniões nos locais convenientes, conforme projeto, sendo que as juntas rosqueadas serão vedadas com fita teflon. Todas as tubulações de distribuição de água serão, antes do fechamento dos rasgos na alvenaria por capas de argamassa, submetida a teste de pressão, sem que apresentem qualquer vazamento.

III - PROCESSO EXECUTIVO

Antes do início da montagem das tubulações, a empresa contratada deverá examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

a - Tubulações Embutidas

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação no projeto.

b - Tubulações Enterradas

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura possível,conforme indicado no projeto. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam.

As tubulações de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura mínima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído por camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as especificações do projeto.

As redes de tubulações com juntas elásticas serão providas de ancoragens em todas as mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares.

Havendo divergência entre as documentações prevalecerá a documentação que contiver a informação com maior detalhamento.

Chapecó/SC, outubro de 2007.

________________________                        _________________________

ARQ. RICARDO BRAGAGLIA		        ARQ. UMBERTO J. RAGAGLIA.

CREA-SC 23362-0				        CREA-SC 19708-6