COMPLEMENTAÇÃO ETAPA I

MEMORIAL DESCRITIVO

COBERTURAS E PROTEÇÕES

# TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

### COMPLEXO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM SÃO JOSÉ-SC

# O presente memorial descritivo destina-se a complementar as informações existentes nos projetos da obra do TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, no município de SÃO JOSÉ-SC

01 – Cobertura da entrada:

O elemento de cobertura da entrada será fixado com sapatas de concreto de 40x80x30cm, com Ǿ 10.00 e estribo 5.0mm a cada 15 cm. Sob os montantes principais, serão executadas estacas com trado manual, com ferros 4 Ǿ 10.00, de Ǿ 20cm e 2,00 m de profundidade e o chumbador será colocado de tal forma que penetre na estaca, em toda a sua extensão.

Os pilares metálicos de aço carbono terão diâmetro Ø 20cm e serão pintados com pintura eletrostática na cor branca. A Estrutura metálica passará primeiramente pela proteção da galvanização a fogo com espessura mínima de 60 micras, da Advance Tintas ou similar. Deverá ainda existir uma pintura de primer a base de epóxi com isocianato com espessura mínima da película seca de 15 micras, da Advance Tintas ou similar. Como pintura de acabamento uma camada de esmalte sintético com espessura da película seca em torno de 50 micras, da Advance Tintas ou similar.

A cobertura para esta estrutura será em vidro laminado refletivo 12mm monolítico cor verde, Glassec ou similar, com perfil em alumínio pintado com pintura eletrostática na cor branca e colagem glazing, com vidros Glassec ou similar. Ela terá uma calha metálica com inclinação de 2% em local estipulado em projeto.

02 – Observações:

Havendo divergência entre as documentações prevalecerá a documentação que contiver a informação com maior detalhamento.

Chapecó-SC, setembro de 2007.

Umberto Bragaglia

Arquiteto - CREA 19708-6 SC

Ricardo Bragaglia

Arquiteto - CREA 23362-0 SC