1 – Descrição Técnica das Luminárias

documento extraído do Memorial assinado pela Engenheiro Cláudio Ferronato – contratado pela empresa Bragaglia Arquitetos Ltda.

As Lâmpadas e serem utilizadas devem ser fluorescentes 32W, cor branca, temperatura de cor (K) 6.100, Cor da temperatura branca, fluxo luminoso (lm) 2.500.

Todas as luminárias, bem como a iluminação externa, deverão ser aterradas.

RELAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO INTERNO

| Elétrica - Luminária e acessórios |  |
| --- | --- |
| Luminára embutir para duas lâmpada de 26W, corpo e aletas planas em chapa de aço tratada, na cor branca. Refletor em alumínio com acabamento especular de alto brilho, marca ITAIM ou similar | 42 pç |
| Luminária de embutir, com controle rigoroso de ofuscamento e controle de brilho visível; dimensões aproximada 1325mm (comprimento) x 306 mm (largura) x 70 mm (altura); corpo de chapa de aço tratado e pintura na cor branca; especular de alto brilho, Ref. Código 2001, Marca ITAIM ou Similar, controle de ofuscamento classe A/ 500 lux; 2 x 32 W | 90 pç |
| Luminária de embutir, com controle rigoroso de ofuscamento e controle de brilho visível; corpo de chapa de aço tratado e pintura na cor branca; especular de alto brilho, Marca ITAIM ou Similar, controle de ofuscamento classe A/ 500 lux; 1 x 32 W | 3 pç |
| Luminária embutir orientável, corpo em alumínio, na cor branca projetor em vidro temperado, p/ halógena dicróica 70W , Marca ITAIM ou Similar. |  |
| Plafonier 4" | 4 pç |
| Reator eletrônico,com controle de distorção harmônicas, supreção de rádio Interferência, fator de fluxo mínimo de 1.10, Quincktronic ou similar 2x32W | 90 pç |
| Reator eletrônico,com controle de distorção harmônicas, supreção de rádio Interferência, fator de fluxo mínimo de 1.10, Quincktronic ou similar 1x32W | 3 pç |
| Reator eletromagnético p/ vapor metálico |  |
| 70 W | 8 pç |
| Uso geral |  |
| 100 W | 4 pç |
| Elétrica - Lâmpada de alta pressão |  |
| Multivapor metálico c/ refletor |  |
| 70 W | 8 pç |
| 26 W | 41 pç |
| Lâmpada Florescente Tubular trifósforo, 32W, mínimo 2700 lumens, temperatura de cor 4000k, vida útil em torno de 7500 horas, excelente índice de redução de cor (85% ou mais) diam. 26mm | 200 pç |
| Elétrica - Lâmpada halógena |  |
| Halógena dicróica |  |
| aberta 50 W A10 | 3 pç |

Obs.:

Todos os materiais deverão obedecer às normas da ABNT, na ausência desta, normas internacionais.