MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ARQUITETÔNICO

# TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

### COMPLEXO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM SÃO JOSÉ-SC

# O presente memorial descritivo destina-se a orientar a execução dos projetos de complementação da construção de edificação do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, no município de SÃO JOSÉ-SC.

01 - Serviços preliminares:

A empresa contratada deverá visitar o local onde será executada a obra, sendo que não serão aceitas alegações de desconhecimento dos serviços a serem realizados. Ficará a seu encargo a quantificação dos serviços a serem executados, conforme projetos e memoriais descritivos.

Os níveis do terreno deverão obedecer à indicação dos projetos, retirando-se, ou colocando-se terra. Deverão ser executados com caimento necessário e/ou drenagem, de forma a evitar poças d'água.

02 – Instalações provisórias:

O Empreiteiro utilizará as instalações provisórias existentes no local e deverá manter os tapumes e barraco de obra em perfeitas condições, de organização e higiene.

A placa de obra deverá obedecer ao padrão do Município.

03 – Paredes, painéis e divisórias:

Divisórias dos sanitários: deverão ser confeccionadas em granito Branco Dallas, espessura de 3 cm, com acabamentos retos e detalhamento conforme projeto, afixados na alvenaria, piso e entre divisórias através de cantoneiras de aço inox. Os parafusos também deverão ser de aço inoxidável.

04 – Esquadrias:

Portas:

As portas de abrir internas serão em madeira semi-oca, com fechadura modelo Duna, da Imab ou similar, de aço escovado e dobradiças cromadas, com dimensões conforme projeto e quadro de esquadrias, pintura em fórmica líquida branca ou similar.

As porta de correr internas serão em madeira semi-oca, com fechadura tipo bico de papagaio e puxador tipo concha, com dimensões conforme projeto e quadro de esquadrias, pintura em fórmica líquida branca ou similar.

06 – Revestimentos de pisos, paredes e elementos decorativos:

Pisos:

Para as áreas especificadas em projeto, será usado Granito Apicoado Branco Dallas – que apresenta qualidade antiderrapante em placas 40x40, com rejunte Cerâmifix ou similar na cor platina a base de cimento seguindo a tonalidade da peça. Para as áreas que não necessitam de propriedades antiderrapantes, será utilizado Granito Polido Branco Dallas em placas 40x40, com rejunte Cerâmifix ou similar na cor platina a base de cimento seguindo a tonalidade da peça.

Rodapés:

Os rodapé deverão ser em granito branco Dallas 7 cm, conforme projeto, colados com argamassa ciment-cola ou similar.

### Peitoris:

Conforme detalhes de projeto arquitetônico os mesmo serão feitos em granito. Os peitoris terão saliência de 2 cm, com pingadeira obrigatória.

Recomenda-se o máximo cuidado no sentido de, quando da execução dos peitoris no vão, não serem as paredes prejudicadas com excesso de argamassa ou escorrimento de  água com cimento.

Haverá cuidado especial para uniformizar o balanço em todas as janelas da mesma altura e fachada, havendo sempre alinhamento geral.

Soleiras e Pingadeiras:

As soleiras conforme detalhamento deverão ser em granito Branco Dallas e=2cmm.

As pingadeiras conforme detalhamento deverão ser em granito Branco Dallas E=2cmm.

Revestimento das fachadas:

As paredes externas terão chapisco, reboco e emboço e receberão pintura nos locais indicados em projeto.

Nos locais, também indicados em projeto, a fachada receberá pastilha NGK ou similar, linha Vila Real VR 503 cor branco nevada 4,5cm x 4,5 cm.

A aplicação das pastilhas deve seguir o processo descrito abaixo:

- Preparação da superfície a ser pastilhada;

- Preparação da argamassa colante;

- Preparação da nata para pastilhas;

- Assentamento das pastilhas;

- Remoção do papel e da cola que estão nas placas de pastilhas (com água);

- Retoques para rejuntamento;

- Limpeza final;

Para as juntas das pastilhas, a recomendação da ABNT é a execução de juntas em paredes externas, com área maior que 24,00 m2 ou sempre que a extensão do lado for maior que 6 metros.

05 – Coberturas e proteções:

Conforme projeto e memorial descritivo do Projeto de Cobertura da entrada.

07 – Forros

Será utilizado forro de gesso acartonado liso com estrutura oculta em aço galvanizado com negativos de contorno de largura 3 cm servindo como acabamento e junta de dilatação, com desenhos conforme detalhamento no projeto especifico.

Obs. Os forros de gesso acartonado deverão receber fundo preparatório para pintura em gesso e pintura com tinta acrílica fosca branca marca Coral ou similar.

08 – Instalações elétricas:

Conforme projeto e memorial descritivo do Projeto Elétrico externo e especificações das luminárias internas.

09 – Drenagem Pluvial:

Conforme memorial descritivo do Projeto Pluvial.

09 – Paisagismo:

Conforme memorial descritivo do Projeto de Paisagismo.

10 – Ar condicionado:

Conforme projeto e memorial descritivo do Projeto de Ar condicionado.

11 – Complementação da obra:

A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa.

Havendo divergência entre as documentações prevalecerá a documentação que contiver a informação com maior detalhamento.

Chapecó-SC, Outubro de 2007.

Umberto Bragaglia

Arquiteto - CREA 19708-6 SC

Ricardo Bragaglia

Arquiteto - CREA 23362-0 SC